Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Giả sử động cơ mang tải với dòng từ nguồn cấp vào động cơ có giá trị bằng nửa giá trị định mức; tìm tốc độ quay của động cơ

Giải

Sức điện động phản điện lúc đầy tải

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Iư= Iđm- Ikt=26-1=25 A

E= Vđm-Iư×Rư=240-25×0,4=230 V

Dòng qua phần ứng lúc mang tải

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Iư= Iđm- Ikt=Iđm2-1= 262-1=12 A

E= Vđm-Iư×Rư=240-12×0,4=235,2 V

Tốc độ động cơ khi mang tải với dòng qua phần ứng Iư = 12 A

n=EElúc đầy tải×nđm=235,2230×1500=1533,91 vòng/phút

Vậy  n=1533,91 vòng/phút

Chọn câu trả lời

a.  1533,97	b. 1533,95	c. 1533,93	d. 1533,91