Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 16 KW

Điện áp định mức Vđm = 220 V

Dòng điện định mức Iđm = 86 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,2

Điện trở dây quấn kích thích Rn = 0,1

Khi động cơ mang tải, nếu mạch điện vẫn còn đấu nối tiếp với điện trở Rmm, xác định tốc độ quay của động cơ khi dòng qua động cơ đạt giá trị bằng định mức

Giải

Trạng thái 1

Khi động cơ không đấu nối tiếp với điện trở Rmm và mang tải đúng định mức (dòng Iđm =86 A), tốc độ quay lúc đó bằng giá trị định mức nđm = 600 vòng/phút

nđm= Vđm-(Rư +Rn)×IđmKE×kt

Trạng thái 2

Khi động cơ đấu nối tiếp với điện trở Rmm và dòng tải bằng giá trị định mức, tốc độ quay tại trạng thái này là n

n= Vđm-(Rư +Rn+Rmm)×IđmKE×kt

Lập tỷ số

nnđm=Vđm-(Rư+Rn+Rmm)×IđmV-(Rư+Rn)×Iđm=220-(0,2+0,1+0,979)×86220-(0,2+0,1)×86=0,5664

Vậy n=0,5664×nđm=0,5664×600=339,84 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 339,84	b. 339,85	c. 339,86	d. 339,87