Bài tập 9

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 100 KW

Điện áp định mức Vđm = 380 V

Dòng điện định mức Iđm = 286 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,059

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 86

Hãy tính momen điện từ của động cơ ở tải định mức

Giải

Sức điện động phản điện

E=Vđm-Iư×Rư

Ikt=VđmRf=38086=4,41 A

Iư= Iđm-Ikt=286-4,41=281,59 A

E=380-281,59×0,059=363,38 V

Công suất điện từ của động cơ ở tải định mức

Pđiện từ=E×Iư=363,38×281,59=102.325,91 W

Momen điện từ của động cơ ở tải định mức

Mđt=9,55×Pđtnđm=9,55×102.325,91600=1628,68 N.m

Vậy Mđiện từ = 1628,68 N.m

Chọn câu trả lời

- 1628,62	b. 1628,64	c. 1628,66	d. 1628,68