Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 160 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 380 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 447 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,027

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 25

Hãy tính tổn hao ma sát cơ và tổn hao thép tại tải định mức

Giải

Tính công suất điện từ của động cơ

Pđiện từ=E×Iư

E=Vđm-Rư×Iư=380-0,027×447=367,93 V

Pđiện từ=367,93 ×447=164.464,71 W

Tổn hao ma sát cơ  và tổn hao thép

Pmq+thép =Pđiện từ -Pcơ=164.464,71-160.000=4464,71 W

Vậy Pmq+thép = 4464,71 W

Chọn câu trả lời

- 4464,77	b. 4464,75	c. 4464,73	d. 4464,71