Bài tập 4

Cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập có thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 250 KW

Điện áp định mức (cấp vào phần ứng) Vđm = 500 V

Dòng điện định mức (qua phần ứng) Iđm = 530 A

Tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,028

Điện áp cấp vào phần cảm  Vkt = 200 V

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 16

Hãy tính tổn hao ma sát cơ và tổn hao thép tại tải định mức

Giải

Tính công suất điện từ của động cơ

Pđiện từ=E×Iư

E=Vđm-Rư×Iư=500-0,028×530=485,16 V

Pđiện từ=485,16 ×530=257.134,8 W

Tổn hao ma sát cơ  và tổn hao thép

Pmq+thép =Pđiện từ -Pcơ=257.134.8-250.000=7134,8 W

Vậy Pmq+thép = 7134,8 W

Chọn câu trả lời

- 7134,6	b. 7134,7	c. 7134,8	d. 7134,9