Bài tập 1

Cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập có các thông số định mức sau:

Công suất định mức Pđm = 5 KW

Điện áp định mức Vđm = 125 V

Điện trở phần ứng Rư = 0,2

Xác định điện áp V trên tải khi máy phát cấp nửa tải định mức

Giải

Xác định điện áp V trên tải khi máy phát cấp nửa tải định mức

P=Pđm2=50002=2500 W

Nếu không điều chỉnh thay đổi kích thích và tốc độ động cơ sơ cấp, sức điện động trên phần ứng vẫn duy trì giá trị hiện có là E = 133 V

Có hệ phương trình

E=V+Rư×Iư

133=V+0,2×Iư

P=V×Iư=2500

Thu gọn phương trình bậc 2: V2-133 V+500=0

Giải phương trình có V1 = 129 V và V2 = 4 V. vậy chọn V = 129 V

Vậy V = 129 V

Chọn câu trả lời

- 129	b.130	c. 131	d. 132