Bài tập 2

Cho máy điện một chiều kích từ song song có công suất 150 KW; điện áp định mức 250 V; có điện trở phần cảm 50 , điện trở phần ứng 0,05 . Hãy tính sức điện động của máy phát điện lúc đầy tải

Giải

Dòng điện kích thích của máy phát điện

Vkt=Rkt× Ikt

Ikt=VktRkt=25050=5 A

Dòng điện qua tải của máy phát

Pđiện=Vđm×Iđm

Iđm=PđiệnVđm=150.000250=600 A

Dòng điện qua phần ứng của máy phát điện

Iư=Iđm+Ikt=600+5=605 A

Vậy Iư = 605 A

Sức điện động của máy phát lúc đầy tải

E= Vđm+Rư×Iđm=250+0,05 ×605=280,25 V

Chọn câu trả lời

- 280,24	b. 280,25	c. 280,26	d. 280,27