Bài tập 3

Cho máy điện một chiều kích từ song song có công suất 50 KW; điện áp định mức 125 V; có điện trở phần cảm 62,5 , điện trở phần ứng 0,025 . Nếu tính đến điện áp rơi trên chổi than là 3 V. Hãy tính sức điện động của phần ứng của máy phát

Giải

Dòng điện kích thích của máy phát điện

Vkt=Rkt× Ikt

Ikt=VktRkt=12562,5=2 A

Dòng điện qua tải của máy phát

Pđiện=Vđm×Iđm

Iđm=PđiệnVđm=50.000125=400 A

Dòng điện qua phần ứng của máy phát điện

Iư=Iđm+Ikt=400+2=402 A

Sức điện động phần ứng của máy phát

E= Vđm+ Iư×Rư+Vchổi than=125+402×0,025+3=138,05 V

Vậy Eư = 138,05 V

Chọn câu trả lời

- 138,03	b. 138,04	c. 138,05	d. 138,06