Bài tập 5

Cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập có sức điện động không tải 125 V khi dòng kích thích 2,1 A và vận tốc 1600 vòng/phút. Giả sử máy phát điện làm việc trong vùng không bảo hòa của đặc tuyến không tải. Tính sức điện động khi tăng dòng kích thích lên đến 2,8 A và tốc độ giảm xuống 1450 vòng/phút

Giải

Sức điện động E khi Ikt = 2,8 A và tốc độ máy phát 1450 vòng/phút

E2E1=kt2kt1n2n1=(Ikt2Ikt1)(n2n1)

E2=Ikt2Ikt1×n2n1×E1=2,82,1×14501600×125=151,04 V

Vậy E2 = 151,04 V

Chọn câu trả lời

- 151,04	b. 151,05	c. 151,06	d. 151,07