Bài tập 8

Cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập có công suất 50 KW, điện áp định mức 250 V, có điện trở phần ứng là 0,025 . Nếu máy phát có sức điện động 255 V, công suất chỉ còn 40 KW, tìm dòng điện phần ứng

Giải

Tính dòng phần ứng của máy phát điện

Pđm=Vđm×Iđm

Iđm=PđmVđm=40.000250=160 A

Tính điện áp trên tải

E= Vđm+Rư×Iư

Vđm=E-Rư×Iư=255-0,025×160=151 V

Dòng điện phần ứng

Iư=PVtải=40.000251=159,36 A

Vậy Iư = 259,36 A

Chọn câu trả lời

- 259,33	b. 259,34	c. 259,35	d. 259,36