Bài tập 9

Cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập có công suất 50 KW, điện áp định mức 250 V, có điện trở phần ứng là 0,025 . Nếu điện áp trên tải 253 V và sức điện động là 257 V, tìm công suất phát trên tải

Giải

Tính dòng điện qua phần ứng

E= Vđm+Rư×Iư

Iư=E-VđmRư=257-2530,025=160 A

Tính công suất phát ra tải

P= Vtải ×Itải=253×160=40.480 W

Vậy P = 40.480 W

Chọn câu trả lời

- 40.479	b. 40.480	c. 40.481	d. 40.482