Bài tập 3

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 12 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 61 A

Tốc độ định mức nđm = 1000 vòng/phút

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Khi không đấu nối tiếp điện trở ngoài với mạch phần cảm và vận hành động cơ mang tải định mức, tổn hao trên dây quấn phần ứng bằng 54,54 % tổn hao tổng. Lúc động cơ mang tải định mức, hãy tính tổn hao ma sát quạt gió và tổn hao thép

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ lúc tải định mức

P1=Vđm×Iđm=240×61= 14.640 W

Tổng tổn hao

Ptổng tổn hao=P1- Pđm=14.640-12.000=2640 W

Dòng điện kích thích

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Dòng điện qua phần ứng

Iư=Iđm- Ikt=61-1=60 A

Tổn hao trên dây quấn phần ứng lúc đầy tải

Pjư=Ptổng tổn hao ×0,5454=2640 ×0,5454=1439,85 W

Điện trở dây quấn phần ứng

Rư = PjưIư2=1439,85602=0,399

Sức phản điện E trên phần ứng

E=Vđm-Rư×Iư=240-0,399 ×60=216,06 V

Công suất điện từ lúc tải định mức

Pđiện từ =E×Iư=216,06×60=12.963,6 W

Tổn hao ma sát cơ quạt gió và tổn hao thép

Pmq+thép=Pđiện từ-Pđm= 12.963,6-12.000=963,6 W

Vậy Pmq+thép = 963,6 W

Chọn câu trả lời

- 963,5	b. 963,6	c. 963,7	d. 963,8