Bài tập 4

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Khi không điều chỉnh thay đổi kích thích và giảm thấp tải trên trục động cơ, biết công suất điện từ là 2500 W, hãy tính sức phản điện trên phần ứng

Giải

Với Pđiện từ = 2500 W có quan hệ sau

Pđt =E×Iư=2500 W

Phương trình cân bằng áp phần ứng

Vđm=E+Rư×Iư

240= E+0,4×Iư

Thu gọn hệ phương trình hai ẩn số theo E và Iư có phương trình sau

E2-240E+1000=0

Giải hệ phương trình này có hai nghiệm E1 = 235,75 V và E2 = 4,24 V

Vậy  E = 235, 75 V

Chọn câu trả lời

- 235,73	b. 235,75	c. 235,77	d. 235,79