Bài tập 5

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số định mức sau:

Công suất định mức của động cơ Pđm = 5,5 KW

Điện áp định mức Vđm = 240 V

Dòng điện định mức Iđm = 26 A

Tốc độ định mức nđm = 1500 vòng/phút

Điện trở dây quấn phần ứng Rư = 0,4

Điện trở dây quấn kích thích Rf = 240

Khi không điều chỉnh thay đổi kích thích và giảm thấp tải trên trục động cơ, biết công suất điện từ là 2500 W, hãy tính tốc độ quay của động cơ lúc này

Giải

Với Pđiện từ = 2500 W có quan hệ sau

Pđt =E×Iư=2500 W

Phương trình cân bằng áp phần ứng

Vđm=E+Rư×Iư

240= E+0,4×Iư

Thu gọn hệ phương trình hai ẩn số theo E và Iư có phương trình sau

E2-240E+1000=0

Giải hệ phương trình này có hai nghiệm E1 = 235,75 V và E2 = 4,24 V

Sức điện động phản điện lúc đầy tải

Ikt=VđmRf=240240=1 A

Iư= Iđm- Ikt=26-1=25 A

E= Vđm-Iư×Rư=240-25×0,4=230 V

Tốc độ của động cơ

n= E1Elúc đầy tải×nđm= 235,75230×1500=1537,5 vòng/phút

Vậy  n = 1537,5 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1537,3	b. 1537,4	c. 1537,5	d. 1537,6