Bài tập 7

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất định mức Pđm = 40 KW, điện áp định mức Vđm = 440 V, dòng điện định mức Iđm = 101,76 A, tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút, điện trở dây quấn kích từ song song Rkt = 250 . Giả sử tổn hao trên điện trở phần ứng bằng nửa tổng tổn hao trên động cơ lúc đầy tải; tìm điện trở dây quấn phần ứng

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1 = Vđm×Iđm=440×101,76=44.774,4 W

Pđm=P2= 40.000 W

Tổn hao của phần ứng

Ptổng tổn hao=P1-P2=44.774,4-40.000=4774,4 W

Pj ư =Ptổng tổn hao2= 4774,42=2387,4 W

Dòng điện phần ứng

Ikt=VđmRkt= 440250=1,76 A

Iư=Iđm-Ikt=101,67-1,76=100 A

Điện trở dây quấn phần ứng

Pj ư  =Rư ×Iư2

Rư= Pj ư Iư2=2387,41002=0,238

Vậy Rư = 0,238

Chọn câu trả lời

- 0,238	b. 0,237	c. 0,236	d. 0,235