Bài tập 9

Cho động cơ điện một chiều kích từ song song có công suất định mức Pđm = 40 KW, điện áp định mức Vđm = 440 V, dòng điện định mức Iđm = 101,76 A, tốc độ định mức nđm = 600 vòng/phút, điện trở dây quấn kích từ song song Rkt = 250 . Giả sử tổn hao trên điện trở phần ứng bằng nửa tổng tổn hao trên động cơ lúc đầy tải; tìm tốc độ không tải lý tưởng của động cơ

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ

P1 = Vđm×Iđm=440×101,76=44.774,4 W

Pđm=P2= 40.000 W

Tổn hao của phần ứng

Ptổng tổn hao=P1-P2=44.774,4-40.000=4774,4 W

Pj ư =Ptổng tổn hao2= 4774,42=2387,4 W

Dòng điện phần ứng

Ikt=VđmRkt= 440250=1,76 A

Iư=Iđm-Ikt=101,67-1,76=100 A

Điện trở dây quấn phần ứng

Pj ư  =Rư ×Iư2

Rư= Pư tổn haoIư2=2387,41002=0,238

Sức phản điện lúc đầy tải

E= Vđm- Iư×Rư=440-100 ×0,238=416,2 V

Tốc độ không tải lý tưởng

n0=VđmElúc đầy tải×nđm= 440416,2×600=634,31 vòng/phút

Vậy n0 = 634,31 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 634,31	b. 634,32	c. 634,33	d. 634,34