ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2

Câu 1: Cho tải 1 pha tiêu thụ công suất tác dụng P = 15KW, hệ số công suất cosφ = 0,6. Biết nguồn cung cấp đến tải có áp hiệu dụng V = 220V, tần số f = 50Hz. Tính giá trị điện dung C đấu song song với tải để nâng hệ số công suất đến giá trị cosφ’ = 0,9 trong trường hợp cosφ’ trễ?

Câu 2: Cho một mạch điện ba pha, nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác như hình 1

Hình 1

Điện áp pha của nguồn là 220V, tổng trở pha tải Z= 4+3j (Ω). Tính:

- Điện áp pha, dòng điện pha, dòng điện dây của tải?

- Công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến trên tải ba pha?

Câu 3: Cho mạch điện như hình 2

Hình 2

Xác định công suất tiêu thụ trên điện trở 2Ω ?

Câu 4:

Phát biểu định luật Kirchhoff 2. Áp dụng định luật Kirchhoff 2 để viết phương trình cho mạch điện sau?

| 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trường hợp sau khi bù tải tổng có tính cảm ( cosφ’ trễ) QC = P.(tgφ – tgφ’) tgφ = sinφcosφ= 1-cos2φ cosφ= 1- 0,620,6=1,33 tgφ’ = sinφ'cosφ'= 1-cos2φ'cosφ'= 1- 0,920,9=0,48 QC = 15000.(1,33 – 0,48) = 12750VAR QC = V2XC=V2.C.ω C = QC2.π.f.V2= 127502.π.50.2202= 838,52μF |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  | Nguồn nối hình sao: Vd = 3Vp = 2203 = 380 (V) Tải nối hình tam giác Vp = Vd = 380 (V) Dòng điện pha của tải: Ip=VpR2+X2= 38042+32=76 (A) Tải nối hình tam giác: Id = 3Ip = 763 (A) Công suất tác dụng ba pha: P3pha = 3R2Ip2= 3.4.762 = 69312 (W) Công suất phản kháng ba pha: Q3pha = 3X2Ip2= 3.3.762 = 51984 (VAR) Công suất biểu kiến ba pha: S3pha = 3.Vp.Ip = 3.380.76 = 86640 (VA) |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  | Chọn nút c làm chuẩn (Vc = 0V) Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút a: (1) Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại nút a: (2) Giải hệ phương trình : Công suất tiêu thụ trên điện trở 2Ω : |  |
| 4 |  |  |  |
|  |  | * Phát biểu theo phương pháp đại số : “Tổng giá tri ̣điện áp dọc theo một vòng = 0” * Phát biểu theo phương pháp số học : “Tổng điện áp cung cấp từ nguồn = Tổng điện áp đặt ngang qua 2 đầu từng phần tử tiêu thụ” - va + v1 + vb + v2 + v3 = 0 |  |