Hình 3.3a Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

| Khoa: Điện – Điện Tử Môn: Trang bị điện Họ và tên: Mã số sinh viên: Lớp: | Đề số 2 Bài kiểm tra số: Ngày kiểm tra: Điểm: |
| --- | --- |

Câu hỏi:

Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp ở hình 3.3a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 3.3c thể hiện nguyên lý điều khiển động cơ M quay ngược ?

| - Đóng CB 2 pha - Tiếp điểm StartN(7, 13) tiếp xúc - Tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại - Ấn StartN(7, 13) một lực đủ lớn - Tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại - Động cơ M cấp điện, quay chiều ngược - Tiếp điểm KN(9, 11) hở ra - Có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, L21) | Hình 3.3c Sơ đồ cây điều khiển động cơ M quay ngược |
| --- | --- |