BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

TÊN NGHỀ:   CÔNG NGHỆ MẠ

MÃ SỐ NGHỀ:

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ

Tên nghề: Công nghệ Mạ

Mô tả nghề:

- Mô tả phạm vị trí làm việc

Mạ là nghề tạo ra trên bề mặt kim loại hay phi kim loại một lớp kim loại khác, với mục đích để bảo vệ chống ăn mòn, chống mài mòn cho kim loại hoặc tạo ra các tính chất khác cho bề mặt vật mạ: bóng, sáng, cứng, từ tính, hoặc để trang trí...

Lớp mạ có thể tạo ra bằng phương pháp điện hoá hoặc hoá học trên nền kim loại hay phi kim loại; các lớp mạ thường gặp: kẽm, thiếc, đồng, niken, crôm, vàng, hợp kim (Cu - Zn, Cu - Sn)...; mỗi lớp có tính chất và phạm vi ứng dụng riêng.

Quá trình mạ được thực hiện trên các dây chuyền công nghệ cụ thể, phù hợp với từng tính chất, chức năng của lớp mạ. Trong mỗi lớp mạ có sử dụng các máy, thiết bị và hoá chất riêng thích hợp cho từng loại quy trình mạ. Đặc điểm chung của các quy trình mạ kim loại là tiếp xúc với nhiều loại hoá chất, nhiệt độ cao, dòng điện lớn và dễ cháy nổ; trong môi trường phát sinh nhiều bụi kim loại, hơi hoá chất gây ô nhiễm môi trường.

- Các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện

- Mạ kẽm hoá học;

- Mạ Thiếc điện hoá;

- Mạ đồng điện hoá;

- Mạ niken điện hoá;

- Mạ crom điện hoá;

- Mạ vàng điện hoá;

- Mạ hợp kim (Cu – Zn);

- Mạ đồng hoá học trên nền nhựa (ABS).

- Điều kiện và môi trường làm việc

- Thường xuyên làm việc tại nơi có môi trường độc hại, có nhiệt độ thay đổi, độ ồn cao;

- Thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện, thiết bị áp lực, môi chất;

- Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.

- Công cụ máy móc, thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề

- Thiết bị trên dây chuyền: Máy tẩy rửa siêu âm, cột lọc, túi lọc, máy chỉnh lưu, máy lọc, dây chuyền xi mạ quay, dây chuyền xi mạ tự động, bể mạ, lồng quay, máy lạnh giải nhiệt, thiết bị gia nhiệt, móc treo - gá treo, máy rung bóng, máy quay li tâm, thiết bị xử lý nước thải, thiết bị xử lý khí thải, đá rung, điện cực, giỏ Titan.

- Thiết bị đo kiểm: Máy phun muối, máy đo độ cứng, máy đo độ dày, máy đo độ bóng, máy đo độ nhám, Panme, thước cặp.

- Dụng cụ, đồ nghề khác:

+ Đồ bảo hộ lao động: mặt lạ phòng độc, áo, quần, nón, găng tay, giày, mắt kính…;

+ Dụng cụ cầm tay: tuốc nơ vít, kìm các loại, các dụng cụ cần thiết khác…;

+ Đồ nghề bổ trợ: máy khoan, máy cắt, máy đục, máy hàn điện…

- Danh mục các vị trí việc làm của ngành/nghề

| TT | VỊ TRÍ VIỆC LÀM | CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A. Mạ kẽm điện hoá | A01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | A02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | A03. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ | A04. Tiến hành quá trình mạ kẽm |
|  |  | A05. Hoàn thiện lớp mạ | A06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |
| 2 | B. Mạ thiếc điện hoá | B01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | B02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | B03. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ kiềm - stanat | B04. Tiến hành quá trình mạ thiếc |
|  |  | B05. Hoàn thiện lớp mạ | B06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |
| 3 | C. Mạ đồng điện hoá | C01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | C02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | C03. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ đồng sunfat | C04. Tiến hành quá trình mạ đồng |
|  |  | C05, Hoàn thiện lớp mạ | C06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |
| 4 | D. Mạ niken điện hoá | D01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | D02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | D03. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ niken sunfat | D04. Tiến hành quá trình mạ niken |
|  |  | D05. Hoàn thiện lớp mạ | D06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |
| 5 | E. Mạ crôm điện hoá | E01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | E02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | E03. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ anion hoạt hoá SO4-2 | E04. Tiến hành quá trình mạ crôm |
|  |  | E05. Hoàn thiện lớp mạ | E06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |
| 6 | F. Mạ vàng điện hoá | F01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | F02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | F03. Chuẩn bị bề mặt vật mạ trước khi mạ và pha chế dung dịch mạ vàng xyanua | F04. Tiến hành quá trình mạ vàng |
|  |  | F05. Thu hồi và xử lý dung dịch sau mạ | F06. Hoàn thiện lớp mạ | F07. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |
| 7 | G. Mạ hợp kim (Cu - Zn) điện hoá | G01. Gia công cơ học bề mặt vật mạ | G02. Xử lý bề mặt vật mạ bằng phương pháp hoá học hoặc điện hoá | G03. Chuẩn bị bể mạ và dung dịch mạ | G04. Tiến hành quá trình mạ hợp kim (Cu – Zn) |
|  |  | G05. Hoàn thiện lớp mạ | G06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |
| 8 | H. Mạ đồng hoá học trên nền nhựa ABS | H01. Chuẩn bị bề mặt vật mạ | H02. Tạo hoạt tính xúc tác cho bề mặt vật mạ | H03. Chuẩn bị bể mạ và pha chế dung dịch mạ | H04. Tiến hành quá trình mạ đồng |
|  |  | H05. Hoàn thiện lớp mạ đồng | H06. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm |  |  |