# BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

Mã nghề: 6520121

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

# ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 209,83 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 20,83 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 189 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 31,47 |

- ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 20,89 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumnent - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800 | 20,89 |
| 3 | Phần mềm Autocad | Phần mềm thông dụng | 0,29 |
| 4 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,20 |
| 5 | Mô hình cắt bổ chi tiết | Các mặt cắt được sơn màu phân | 0,17 |
|  | 3D | biệt. Kích thước phù hợp với giảng dạy |  |
| 6 | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,17 |
| 7 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,17 |
| 8 | Mô hình thanh, dầm chịu lực | Kích thước phù hợp cho đào tạo | 0,03 |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH |  |  |
| 1 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy | 0,35 |
| 2 | Bộ trang bị cứu thương | Theo TCVN về thiết bị y tế | 0,5 |
| 3 | Biển báo an toàn điện | Theo TCVN về an toàn điện | 0,3 |
| 4 | Máy thử kéo nén vạn năng | Lực  50 kN. Công suất  kW | 1,6 |
| 5 | Máy thử xoắn thuần túy thanh tròn | Mô men xoắn  1000 N.m. Công suất  2kW | 1,6 |
| 6 | Máy đo biên dạng | -Độ chính xác: (2¸5) mm - Công suất  1kW | 0,2 |
| 7 | Máy đo độ nhám cầm tay | Phạm vi đo: - Ra: (0,05  10) m - Rz: ( 1  50) m - Góc đo: (80  95) - Công suất 0.03 kW | 0,2 |
| 8 | Máy đo 3 chiều | - Đầu đo hành trình (X, Y, X)  (400  380  150) mm - Đầu đo camera(X, Y, X) (400  430  150) mm - Công suất  1,8kW | 0,2 |
| 9 | Máy đo độ cứng cầm tay | Lực  2000 kN | 0,6 |
| 10 | Máy soi tổ chức kim loại | Độ phóng đại  150 lần | 0,6 |
| 11 | Máy mài phẳng | - Công suất  3 kW - Kích thước bàn máy  (250  500)mm - Hành trình theo trục Y   mm, hành trình theo trục X  600 mm | 5,8 |
| 12 | Máy mài 2 đá | - Công suất: (1,5 ÷ 3)kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p) | 127,25 |
| 13 | Máy mài dụng cụ cắt | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100÷ 200) mm | 124,2 |
| 14 | Máy khoan | Công suất  2,2 kW | 8,2 |
| 15 | Máy tiện CNC | - Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm - Công suất ≥ 7 kW | 22,8 |
| 16 | Máy cưa kim loại | - Công suất ≤ 2 kW | 2,25 |
| 17 | Máy cắt kim loại | - Công suất ≤ 2 kW | 2,25 |
| 18 | Máy phay vạn năng | - Công suất máy 4,5KW - Đầu trục chính xoay 45 - Dịch chuyển dọc (trụcX)  630mm, chuyển ngang ( trục Y)  300mm | 272,7 |
| 19 | Máy tiện vạn năng | - Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320mm - Chiều dài băng máy (800÷1500)mm - Công suất ≥ 3kW | 283,2 |
| 20 | Máy nén khí | - Công suất ≥ 4kW; - Thể tích (200÷500) lít | 49,6 |
| 21 | Máy phay CNC | - Công suất máy  kW - Ổ tích dao  10 dao - Hành trình trục X/ Y/ Z  (300  450  500) mm | 22,8 |
| 22 | Máy cắt dây | - Tốc độ gia công tối đa 120mm/phút - Hành trình gia công 300  360 mm - Công suất  1,5kW | 5,8 |
| 23 | Máy xung | - Hành trình gia công 300  600 mm - Công suất  4,5kW | 5,8 |
| 24 | Máy xọc | - Hành trình xọc  300 - Công suất động cơ trục chính  3 kW | 6,1 |
| 25 | Máy doa vạn năng | - Khoảng cách từ tâm trục chính đến tâm cột  950 mm - Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột  400 mm - Công suất  5 kW | 6,7 |
| 26 | Máy mài tròn | - Công suất  3 kW - Đường kính chi tiết lớn nhất  200 mm | 11,8 |
| 27 | Lò nhiệt luyện điện trở | Công suất  7 kW | 0,6 |
| 28 | Lò rèn | Công suất động cơ  2,2 kW | 0,6 |
| 29 | Máy biến áp 1 pha | Công suất  2 kVA | 0,5 |
| 30 | Máy biến áp 3 pha | Công suất ≤ 2 kVA | 0,5 |
| 31 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất  1 kW | 0,5 |
| 32 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Công suất  1 kW | 0,5 |
| 33 | Động cơ điện 1 chiều | Công suất  3 kW | 0,5 |
| 34 | Máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 53,32 |
| 35 | Máy in | Loại thông dụng, kích thước tối thiểu A4 | 3 |
| 36 | Dụng cụ vẽ | Loại thông dụng trên thị trường | 20 |
| 37 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn | 15,71 |
| 38 | Phần mềm CAD/CAM | Phần mềm thông dụng | 22,1 |
| 39 | Hệ thống mạng LAN | Kết nối tối thiểu 19 máy vi tính | 2 |
| 40 | Phần mềm lập trình phay CNC | Phần mềm thông dụng | 8,5 |
| 41 | Phần mềm lập trình tiện CNC | Phần mềm thông dụng | 41,3 |
| 42 | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,05 |
| 43 | Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,05 |
| 44 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,1 |
| 45 | Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt | 0,1 |
| 47 | Mô hình hộp tốc độ máy tiện | Cắt bổ thấy được các chi tiết bên trong | 0,1 |
| 48 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp | 169,6 |
| 49 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác | 622,85 |
| 50 | Bộ dụng cụ kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan | Độ chính xác  6 | 108,75 |
| 51 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn Việt Nam | 635,09 |
| 52 | Khí cụ điện | - Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức  30 A | 0,14 |
| 53 | Bộ dụng cụ đo điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 0,14 |
| 54 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay | Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện | 0,14 |
| 55 | Bộ dụng cụ cắt theo máy | Đủ chủng, đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ cứng | 2,2 |
| 56 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường | 11,25 |
| 57 | Bộ đồ gá trên máy tiện | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 278,75 |
| 58 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 598,3 |
| 59 | Bộ dưỡng định hình | Theo tiêu chuẩn, đảm bảo độ chính xác | 24,5 |
| 60 | Bộ dưỡng gá dao ren | Đảm bảo độ chính xác, đúng góc độ | 22,5 |
| 61 | Bộ đồ gá trên máy phay | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 91 |
| 62 | Búa cao su | Trọng lượng từ (0,3  0.5) kg | 335,85 |
| 63 | Đầu phân độ vạn năng | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững | 148,2 |
| 64 | Mâm quay vạn năng | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững | 41,05 |
| 65 | Đầu chia thanh răng | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững | 4,2 |
| 66 | Bộ đồ gá trên máy tiện CNC | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 17,7 |
| 67 | Bộ đồ gá trên máy phay CNC | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 17,8 |
| 68 | Bộ đồ gá trên máy cắt dây | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 5,8 |
| 69 | Bộ đồ gá trên máy xung | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 5,8 |
| 70 | Bộ đồ gá trên máy Xọc | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 3,9 |
| 71 | Bàn từ | Kích thước phù hợp với hành trình của máy | 3,6 |
| 72 | Bộ khử từ | Độ khử từ đủ lớn để khử từ các chi tiết sau khi mài | 2,2 |
| 73 | Bộ đồ gá trên máy mài tròn | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 9,6 |
| 74 | Giá cân bằng tĩnh đá mài | Kích thước phù hợp với đá mài | 5,9 |
| 75 | Bàn nguội | Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 10 vị trí làm việc | 23,5 |
| 76 | Ê tô nguội má kẹp song song | Độ mở ≤ 140 mm | 47 |
| 77 | Khối V | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác | 1 |
| 78 | Bàn máp | Kích thước bàn máp  400mm x 600mm | 6,3 |
| 79 | Búa nguội | Trọng lượng ≤ 1kg | 27 |
| 80 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại, kích thước phù hợp với công nghệ, đảm bảo độ chính xác | 24 |
| 81 | Ê tô nguội má kẹp mỏ V | Độ mở ≤ 250 mm | 8 |
| 82 | Khung cưa tay | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường | 4 |
| 83 | Bộ đồ gá trên máy khoan | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 6 |
| 84 | Bộ dưỡng kiểm ren | Theo tiêu chuẩn, đủ chủng loại. Đảm bảo độ chính xác | 10 |
| 85 | Bộ đồ gá trên máy doa | Đủ chủng loại, theo tiêu chuẩn của máy | 6,7 |
| 86 | Thiết bị đo lường điện | Thông dụng có sẵn trên thị trường | 0,6 |
| 87 | Tủ thuốc | Theo TCVN về thiết bị y tế | 0,5 |
| 88 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp | 169,6 |

- ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 0 | 71,65 |
| 2 | Phôi gang đặc | Kg | GX15-32; 50  60  L | 14,70 |
| 3 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 16 x 16 x L | 1,00 |
| 4 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 0 | 3,50 |
| 5 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 0 | 41,70 |
| 6 | Phôi thép có lỗ sẵn | Kg | C45;  Đường kính lỗ 20 | 9,05 |
| 7 | Phôi thép có lỗ sẵn | Kg | C45; x 25 | 3,50 |
| 8 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 145    L | 5,50 |
| 9 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 50  60  L | 5,50 |
| 10 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 20  20  L | 0,90 |
| 11 | Phôi gang đặc | Kg | GX15 - 32;  60 | 8,50 |
| 12 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 40  50  L | 2,20 |
| 13 | Phôi gang có lỗ sẵn | Kg | GX15 - 32;  60 Đường kính lỗ 30 | 1,40 |
| 14 | Phôi thép có lỗ sẵn | Kg | C45;  60 Đường kính lỗ 30 | 1,40 |
| 15 | Phôi thép có lỗ sẵn | Kg | C45;  Đường kính lỗ 30 | 3,00 |
| 16 | Phôi gang đặc | Kg | GX15 - 32;  80 | 8,00 |
| 17 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 0 | 15,30 |
| 18 | Phôi gang đặc | Kg | GX15-32; 50  20  L | 1,75 |
| 19 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 50  20  L | 1,75 |
| 20 | Phôi thép đặc | Kg | C45;  100 | 1,60 |
| 21 | Phôi gang đặc | Kg | GX15 - 32;  40 | 3,20 |
| 22 | Phôi gang đặc | Kg | GX15-32;□ 150  25 | 3,15 |
| 23 | Phôi nhôm đặc | Kg | 120  70  H | 1,80 |
| 24 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 120  70  H | 5,20 |
| 25 | Phôi gang đặc | Kg | GX15  32; 60  30  L | 1,75 |
| 26 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 60  30  L | 2,40 |
| 27 | Phôi thép đặc | Kg | C45 đã qua nhiệt luyện (30  HRC; 50  30  L | 7,40 |
| 28 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 50  30  L | 5,10 |
| 29 | Phôi thép có lỗ sẵn | Kg | C45, đã qua nhiệt luyện (30 ¸35) HRC;  Đường kính lỗ 25 | 2,10 |
| 30 | Phôi gang đặc | Kg | GX12-32; 50  30  L | 2,70 |
| 31 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 20 | 0,30 |
| 32 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 14 | 1,00 |
| 33 | Phôi thép đặc | Kg | C45; 80  40  L | 12,00 |
| 34 | Phôi gang đặc | Kg | GX15-32;80  40  L | 4,00 |
| 35 | Phôi gang có lỗ sẵn | Kg | GX15  32;  Đường kính lỗ 25 | 1,50 |
| 36 | Dao phay mặt đầu | Chiếc | Hợp kim cứng phù hợp với phôi | 1,70 |
| 37 | Đá cắt | Chiếc | 350 | 0,50 |
| 38 | Lưỡi cưa | Chiếc | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 0,50 |
| 39 | Dao tiện ngoài | Chiếc | Hợp kim cứng T15K6 | 32,30 |
| 40 | Dao tiện lỗ | Chiếc | Hợp kim cứng T15K6 | 6,70 |
| 41 | Dao tiện ren | Chiếc | Thép gió P9 | 8,50 |
| 42 | Dao cắt rãnh, cắt đứt | Chiếc | Thép gió P18 | 2,70 |
| 43 | Đá mài | Viên |  | 9,60 |
| 44 | Đá mài dụng cụ cắt | Viên | Loại thông dụng. Phù hợp với loại dao khi mài | 8,55 |
| 45 | Mũi khoan tâm | Chiếc | Thép gió P9 | 4,40 |
| 47 | Mũi khoan | Bộ | Thép gió P18 | 5,80 |
| 48 | Mũi khoan, doa | Bộ | Thép gió P18 | 0,30 |
| 50 | Bàn ren | Bộ | Thép gió P9 | 0,70 |
| 52 | Dao tiện định hình | Chiếc | Thép gió P9 | 1,50 |
| 53 | Dao lăn ép, dao lăn khía nhám | Bộ | Thép gió P9 | 0,30 |
| 54 | Dao phay ngón | Bộ | Thép gió P18 | 4,10 |
| 55 | Dao phay đĩa ba mặt cắt | Bộ | Thép gió P18 | 2,50 |
| 56 | Dao phay mặt đầu | Chiếc | Thép gió P18 | 0,50 |
| 57 | Dao phay đĩa răng cưa | Bộ | Thép gió P18 | 0,50 |
| 58 | Dao phay chữ T | Chiếc | Thép gió P18 | 0,40 |
| 59 | Dao phay đuôi én | Chiếc | Thép gió P18 | 0,50 |
| 60 | Dao phay cung lõm | Bộ | Thép gió P18 | 0,40 |
| 61 | Dao phay đĩa mô đun 3 (Bộ 8 chiếc) | Bộ | Thép gió P18 | 1,40 |
| 62 | Dao phay góc kép | Chiếc | Thép gió P18 | 0,30 |
| 63 | Dao phay bánh vít mô đun 3 | Chiếc | Thép gió P18 | 0,40 |
| 64 | Dao phay trục vít | Chiếc | Thép gió P18 | 0,40 |
| 65 | Thân dao tiện CNC | Chiếc | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 1,60 |
| 66 | Mảnh chíp dao tiện CNC | Mảnh | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với thân dao | 1,00 |
| 67 | Đài dao phay mặt đầu ( Loại 8 mảnh ) | Chiếc | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 0,10 |
| 68 | Mảnh chíp phay | Mảnh | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với đài dao | 10,00 |
| 69 | Ta rô | Bộ | Thép gió P18 | 1,10 |
| 70 | Dây cắt | Kg | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 1,00 |
| 71 | Cán dao xọc | Chiếc | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 0,60 |
| 72 | Mảnh dao xọc | Chiếc | Thép gió P18 | 1,80 |
| 73 | Đá mài phẳng | Viên | 200 | 0,70 |
| 74 | Đá mài tròn ngoài | Viên |  | 1,00 |
| 75 | Đá mài tròn trong | Viên | Tiêu chuẩn, phù hợp với kích thước phôi | 0,50 |
| 76 | Dao sửa đá | Chiếc | Theo tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 1,30 |
| 77 | Đá mài mặt côn trong | Viên | Tiêu chuẩn, phù hợp với kích thước phôi | 0,50 |
| 78 | Mũi đục bằng | Chiếc | Y8A | 0,60 |
| 79 | Mũi đục nhọn | Chiếc | Y8A | 0,60 |
| 80 | Dũa công nghệ | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,70 |
| 81 | Lưỡi cưa tay | Chiếc | Tiêu chuẩn | 0,50 |
| 83 | Dao doa đơn | Chiếc | Hợp kim cứng phù hợp với vật liệu gia công | 1,04 |
| 84 | Dao doa lỗ | Bộ | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với lỗ doa | 0,30 |
| 85 | Giấy A4 | Tờ | TCVN | 229,00 |
| 86 | Bảng kẹp | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 11,50 |
| 87 | Gim kẹp | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 11,50 |
| 88 | Bút dạ | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 12,08 |
| 89 | Tài liệu học tập | Trang | Khổ A4, tài liệu phô tô | 1293,60 |
| 90 | Mực in | Hộp | Phù hợp với chủng loại máy in | 0,08 |
| 91 | Giẻ lau | Kg | Vải sạch | 29,60 |
| 92 | Bộ chi tiết mẫu đo kiểm | Bộ | Kích thước, dung sai phù hợp với dụng cụ đo | 0,00 |
| 93 | Bộ mẫu thử kéo, nén, xoắn | Bộ | Theo tiêu chuẩn VN 197 | 3,00 |
| 94 | Bộ mẫu đo độ cứng, soi tổ chức kim loại | Bộ | Theo tiêu chuẩn VN 197 | 0,00 |
| 95 | Than đá | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 5,00 |
| 96 | Phiếu giao nhận công việc | Trang | Khổ A4, tài liệu phô tô | 2,00 |
| 97 | Dầu bôi trơn | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 26,70 |
| 98 | Dung dịch trơn nguội | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 487,50 |
| 99 | Bảng quy trình vận hành máy tiện vạn năng | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,50 |
| 100 | Giấy ráp | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 101 | Bảng quy trình vận hành máy phay vạn năng | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,50 |
| 102 | Bảng quy trình vận hành máy tiện CNC | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,20 |
| 103 | Dầu thủy lực | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 6,00 |
| 104 | Bảng quy trình vận hành máy phay CNC | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,20 |
| 105 | Bảng quy trình vận hành cắt dây | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,10 |
| 106 | Bảng quy trình vận hành xung | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,10 |
| 107 | Dầu gia công trên máy xung, máy cắt dây | Lít | Loại thông dụng trên thị trường | 40,00 |
| 108 | Cực đồng | Kg | Tiêu chuẩn, phù hợp với máy | 1,00 |
| 109 | Bảng quy trình vận hành máy Xọc | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,10 |
| 110 | Bảng quy trình vận hành máy mài phẳng | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,10 |
| 111 | Bảng quy trình vận hành máy mài tròn | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,10 |
| 112 | Bột màu | Kg | Màu đỏ | 0,20 |
| 113 | Bàn chải sắt | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,20 |
| 114 | Phấn trắng, mầu | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 115 | Mỡ bôi trơn | Kg | Loại thông dụng trên thị trường | 0,40 |
| 116 | Giấy ráp mịn | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 117 | Bảng quy trình vận hành máy doa vạn năng | Tờ | Khổ Ao, bìa cứng; in màu | 0,10 |
| 118 | Bình cứu hỏa dạng bột | Bình | TCVN, loại 4kg | 0,50 |