# BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Mã nghề: 5520121

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

# ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết |  |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp |  |

- ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị | Định mức thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Cường độ sáng: > 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: > 1800mm x1800 mm. |  |
| 2 | Máy vi tính | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 3 | Bảng di động | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |  |
| 4 | Bộ mô hình cơ cấu chuyển động | Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn,thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt |  |  |
|  | Cơ cấu cam |  |  |
|  | Cơ cấu Cu lít |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng trụ |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng nón |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng - thanh răng |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng vi sai |  |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc |  |  |
|  | Cơ cấu bánh vít – trục vít |  |  |
|  | Cơ cấu truyền động xích |  |  |
|  | Cơ cấu đai truyền |  |  |
| 5 | Bộ mô hình đồ gá | Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn, thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Đồ gá máy khoan |  |  |
|  | Đồ gá máy tiện |  |  |
|  | Đồ gá máy phay |  |  |
|  | Đồ gá bào |  |  |
|  | Đồ gá lắp ráp |  |  |
|  | Đồ gá kiểm tra |  |  |
| 6 | Mối ghép cơ khí | Các mối ghép chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Mối ghép trụ trơn |  |  |
|  | Mối ghép then |  |  |
|  | Mối ghép ren |  |  |
|  | Mối ghép ổ lăn |  |  |
| 7 | Chi tiết cơ khí điển hình | Các chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Chi tiết dạng hộp |  |  |
|  | Chi tiết dạng bạc |  |  |
|  | Chi tiết dạng trục |  |  |
|  | Chi tiết dạng càng |  |  |
|  | Chi tiết dạng bánh răng |  |  |
| 8 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |  |
| 9 | Bộ phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, Cài được cho 19 máy tính |  |
| 10 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 11 | Phần mềm diệt virus | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 12 | Scanner | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
| 13 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
| 14 | Máy in | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |  |
| 15 | Máy đo độ nhám | Phạm vi đo:- Ra: 0.05 ¸ 10µm- Rz : 0.1 ¸ 50µm- Độ chính xác: ±15% - Tốc độ dịch chuyển đầu đo: ≥ 0,25mm/s |  |
| 16 | Máy đo 3D | - Hành trình đầu đo (X, Y, Z): ≥ (400 x 380 x 150) mm - Độ chính xác đo: 0,001mm |  |
| 17 | Máy đo nhiệt độ | Dải đo: (-40 ÷ 200) oC |  |
| 18 | Bộ mẫu so độ nhám | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 19 | Bàn máp | Kích thước: ≥ (400 x500) mm |  |
| 20 | Bộ bàn gá chống tâm | Chiều cao mũi chống tâm: (120 ÷ 150) mm |  |
| 21 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |  |
| 22 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Gồm ≥ 48 chi tiết, phù hợp với công việc cần tháo lắp |  |
| 23 | Máy khoan | - Đường kính lỗ khoan: ≤ 30 mm '- Công suất: ≥ 2,2 kW |  |
| 24 | Đồ gá cho máy khoan | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với máy |  |
| 25 | Máy mài hai đá | Đường kính đá: ≥ 200 mm |  |
| 26 | Đe nguội | Trọng lượng: ≥ 45 kg |  |
| 27 | Bàn nguội | - Có 19 vị trí làm việc Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô nguội có độ mở: ≤ 140 mm |  |
| 28 | Tủ để dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |  |
| 29 | Máy mài cầm tay | Công suất: ≥ 750 W |  |
| 30 | Máy cưa | - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 300 mm - Công suất: ≥ 2 kW |  |
| 31 | Máy hàn điện hồ quang | - Cường độ dòng điện hàn: ≤ 300 A - Công suất: ≥20 kW - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |  |
| 32 | Ca bin hàn | Kích thước phù hợp với thực tế của các xưởng thực tập |  |
| 33 | Hệ thống hút khói hàn | Lưu lượng khí hút phù hợp với hệ thống hàn |  |
| 34 | Kéo cắt cần | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 35 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |  |
| 36 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Thước lá | Phạm vi đo: ≥ 300 mm |  |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiều dài: ≥ 150 mm |  |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiều dài: ≥ 500 mm |  |
|  | Thước cặp | - Phạm vi đo: ≥ 150 mm - Độ chính xác: 0,02 mm |  |
|  | Thước cặp điện tử | Độ chính xác: 0,01 mm |  |
|  | Pan me đo ngoài | - Phạm vi đo: (0 ÷100) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |  |
|  | Pan me đo trong | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01mm |  |
|  | Ke vuông | Kích thước:(200 x 120) mm |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Đồng hồ so | Độ chính xác: 0,01 mm |  |
|  | Calíp ren | Đo được ren: ≥ M8 |  |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |  |
|  | Trục kiểm | Đường kính: ≥ 50 mm |  |
|  | Căn mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Căn lá | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |  |
| 37 | Dụng cụ vạch dấu |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Căn phẳng | Kích thước: ≥ (300x50) mm |  |
|  | Mũi vạch | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Chấm dấu | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Com pa vanh | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Búa nguội | Khối lượng : ≥ 400 g |  |
|  | Đài vạch dấu | Độ chính xác: 0,1mm |  |
|  | Khối D | Kích thước: ≥ (100x100x150) mm |  |
|  | Khối V đơn | Kích thước: ≥ (150 x 75 x 50) mm |  |
|  | Khối V kép | Kích thước: ≥ (150x150x50) mm |  |
| 38 | Dụng cụ đục | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Đục bằng |  |  |
|  | Đục nhọn |  |  |
|  | Đục đầu cong |  |  |
| 39 | Dụng cụ giũa cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Giũa dẹt |  |  |
|  | Giũa bán nguyệt |  |  |
|  | Giũa tròn |  |  |
|  | Giũa tam giác |  |  |
|  | Giũa vuông |  |  |
|  | Giũa mỹ nghệ | Loại: (5x180) mm |  |
|  | Cưa cầm tay | Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300 mm |  |
| 40 | Dụng cụ gia công ren |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Tay quay tarô | Cắt được ren M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |  |
|  | Tay quay bàn ren | Cắt được ren M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |  |
|  | Bàn ren ống cầm tay | Cắt được ren ống đường kính: ≤ 42 mm |  |
| 41 | Dụng cụ cạo |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Dao cạo mặt phẳng | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Dao cạo mặt cong |  |  |
|  | Ô kiểm | Kích thước 25 mm x 25 mm |  |
| 42 | Dụng cụ nghề hàn |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Búa gõ xỉ |  |  |
|  | Kìm rèn |  |  |
|  | Kính hàn điện |  |  |
|  | Búa nguội |  |  |
|  | Gang tay da |  |  |
|  | Gang tay sợi |  |  |
|  | Đục bằng |  |  |
|  | Bàn chải sắt |  |  |
| 43 | Bộ dưỡng kiểm tra mối hàn | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 44 | Máy phay | - Công suất: ≥ 4,5 kW '- Đầu trục chính xoay ± 450 '- Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300mm |  |
| 45 | Đồ gá máy phay | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 46 | Đầu phân độ | Công nghệ phù hợp với máy phay vạn năng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Đầu chia độ |  |  |
|  | Đĩa chia độ |  |  |
|  | Mâm cặp |  |  |
|  | Tốc kẹp |  |  |
|  | Đầu chống tâm |  |  |
|  | Bộ bánh răng, cầu lắp bánh răng thay thế |  |  |
| 47 | Máy bào | - Hành trình bào: ≤ 950 mm, Công suất: ≥ 3kW |  |
| 48 | Đồ gá máy bào | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 49 | Máy mài sửa dao phay |  |  |
| 50 | Máy tiện |  |  |
| 51 | Đồ gá trên máy tiện | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 52 | Máy mài tròn ngoài | - Công suất: ≥ 3 kW |  |
| 53 | Máy mài phẳng | - Công suất: ≥ 3 kW |  |
| 54 | Đồ gá trên máy mài | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 55 | Máy doa | - Khoảng cách từ tâm trục chính đến tâm cột: ≤ 950 mm |  |
| 56 | Đồ gá trên máy doa | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 57 | Máy mài 2 đá | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |  |
| 58 | Máy cưa tạo phôi | Đường kính: ≤ 160 mm |  |
| 59 | Máy khoan | Công suất: (1,5 ÷ 3) kW |  |
| 60 | Kính bảo hộ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |  |
| 61 | Búa mềm | Trọng lượng: ≤ 1 kg |  |
| 62 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |  |
| 63 | Phần mềm thiết kế, lập trình CAD /CAM | - Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 64 | Phần mềm hỗ trợ lập trình, mô phỏng và vận hành máy CNC | - Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 65 | Hệ thống mạng LAN | Kết nối tối thiểu được 19 máy vi tính |  |
| 66 | Máy tiện CNC | - Đường kính mâm cặp:≥ 200 mm 262:262 |  |
| 67 | Máy phay CNC | - Công suất trục chính: ≥ 4,5 kW |  |
| 68 | Máy cắt dây | - Kích thước bàn máy: (720x500) mm |  |
| 69 | Máy cắt xung CNC | - Kích thước bàn làm việc: (1100 x 650) mm |  |
| 70 | Đồ gá trên máy phay CNC | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 71 | Đồ gá trên máy tiện CNC | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 72 | Đồ gá trên máy cắt dây | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 73 | Đồ gá trên máy cắt xung CNC | Đủ chủng loại trên các máy đảm bảo theo tiêu chuẩn |  |
| 74 | Máy nén khí | - Công suất: ≥ 3,7 kW |  |
| 75 | Bộ dao cho máy tiện CNC | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |  |
| 76 | Bộ dao cho máy phay CNC | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |  |
| 77 | Bộ dây cắt cho máy cắt dây | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |  |
| 78 | Điện cực cho máy cắt xung | Đủ chủng loại và theo tiêu chuẩn |  |
| 79 | Búa mềm | Trọng lượng: ≤ 1 kg |  |
| 80 | Kích thủy lực | Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn |  |
| 81 | Xe kích thủy lực | Tải trọng nâng: ≥ 2,5 tấn |  |
| 82 | Pa lăng xích | Tải trọng kéo: ≥ 3 tấn |  |
| 83 | Máy cân bằng động | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 84 | Máy đo độ rung | -Tần số: (1 ÷ 10) KHz |  |
| 85 | Tủ đựng dụng cụ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |  |
| 86 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Gồm ≥ 48 chi tiết, phù hợp với công việc cần tháo lắp |  |
| 87 | Bộ dụng cụ đo, kiểm cơ khí |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Thước lá | Phạm vi đo: ≤ 500 mm |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Căn mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Ke 90o | Kích thước: ≥ (75 x 50) mm |  |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiều dài: ≥ 200 mm |  |
|  | Căn lá | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03 mm |  |
|  | Ni vô | Độ chính xác: 0,02mm |  |
| 88 | Bàn lắp ráp | Kích thước phù hợp trong đào tạo, có thể xoay các góc độ |  |
|  | Phòng học ngoại ngữ |  |  |
| 89 | Bàn điều khiển | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |  |
| 90 | Khối điều khiển trung tâm | Có khả năng mở rộng kết nối. |  |
| 91 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |  |
| 92 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |  |
| 93 | Tai nghe | Loại có micro gắn kèm |  |
| 94 | Scanner | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |  |
| 95 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |  |
|  | Thiết bị bảo hộ |  |  |
| 96 | Dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Hộp sơ cứu |  |  |
|  | Cáng cứu thương |  |  |
|  | Xe đẩy y tế |  |  |
|  | Panh y tế |  |  |
|  | Kéo y tế |  |  |
|  | Hình nộm |  |  |
| 97 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |
|  | Bình chữa cháy |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy |  |  |
|  | Thùng đựng cát |  |  |
| 98 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Mũ bảo hộ |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ |  |  |
|  | Giầy bảo hộ |  |  |
|  | Kính bảo hộ |  |  |
|  | Khẩu trang |  |  |
|  | Nút tai chống ồn |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ |  |  |

- ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| TT | Tên vật tư | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |