BÀI 2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu:

Bài học này trình bày về các thông số cơ bản và các quy trình vận chuyển, lắp đặt robot công nghiệp, quá trình bổ sung mỡ bôi trơn cho các trục trên robot

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên làm được:

+ Trình bày được các bộ phận cơ bản của robot 6 bậc tự do

+ Mô tả được các thông số kỹ thuật của robot 6 bậc tự do

+ Trình bày được các bước vận chuyển và lắp đặt robot

+ Thao tác được quá trình bổ sung mỡ bôi trơn cho các hộp giảm tốc trên robot

Nội dung chính:

2.1 Cấu trúc của robot công nghiệp

2.1.1 Các bộ phận và các trục làm việc của robot 6 bậc tự do

Hình 2.1 Các bộ phận của robot 6 bậc tự do

Hình 2.2 Các trục của robot 6 bậc tự do

Giới hạn góc xoay của các trục robot:

- Trục S (xoay toàn bộ thân trên robot): ± 150o

- Trục L (xoay cánh tay dưới robot): + 150o; -45o

- Trục U (xoay cánh tay trên robot): +210o; -120o

- Trục R : ± 190o

- Trục B : ± 125o

- Trục C : ± 360o

Hình 2.3 Tư thế của của robot tại vị trí tham chiếu

Hình 2.4 Kích thước chi tiết tấm đế

2.1.2 Phạm vi hoạt động của robot

Hình 2.5 Vùng không gian hoạt động của robot

Hình 2.6 Tầm với của robot

2.2 Thông số kỹ thuật của robot công nghiệp

Moment xoắn và moment quán tính trên các trục của robot

| Trục | Moment xoắn (N.m) | Moment quán tính (kg.m2) |
| --- | --- | --- |
| R | 7.25 | 0.3 |
| B | 7.25 | 0.3 |
| T | 5.21 | 0.1 |

Thông số kỹ thuật của robot

|  | Sô bậc tự do | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Tải trọng tối đa | 3 kg |
|  | Độ chính xác vị trí | ±0.03 mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa | Trục S | 3.66 rad/s; 210o/s |
|  | Trục L | 3.14 rad/s; 180o/s |
|  | Trục U | 3.93 rad/s; 225o/s |
|  | Trục R | 6.54 rad/s; 375o/s |
|  | Trục B | 6.54 rad/s; 375o/s |
|  | Trục T | 8.73 rad/s; 500o/s |
| Trọng lượng |  | 45 kg |
| Điều kiện hoạt động lý tưởng | Nhiệt độ | 0-45oC |
|  | Độ ẩm không khí | 20-80% |
|  | Rung động | < 4.9 m/s2 |
|  | Các điều kiện khác | Không để robot gần các chất ăn mòn |
|  |  | Không để robot gần các chất bẩn, rỉ sét, nước |
|  |  | Không để robot gần nguồn gây nhiễu điện |

2.3 Vận chuyển và lắp đặt robot

2.3.1 Vận chuyển robot

- Khi di chuyển robot cần tuân theo các nguyên tắc sau:

+ Trọng lượng của robot xấp xỉ 47 kg khi vận chuyển, bao gồm cả các bulong và giá đỡ, vì thế cần sử dụng dây cáp đủ bền để chịu được tải trọng của robot.

+ Hãy sử dụng các đinh khuy được thiết kế chuyên dùng để vận chuyển robot

+ Siết chặt các bulong vào giá đỡ trong quá trình vận chuyển robot

+ Tránh các ngoại lực tác dụng lên cánh tay robot và động cơ trong quá trình di chuyển robot bằng cần cẩu, xe nâng hoặc các thiết bị nâng khác.

+ Rất dễ xảy ra nguy hiểm nếu bỏ qua các quy tắc an toàn khi vận chuyển robot.

- Các quá trình định vị robot để vận chuyển được minh họa như các hình bên dưới

Hình 2.7 Vị trí định vị robot khi vận chuyển bằng cần cẩu

(Để ý tư thế của robot và giá đỡ A-B)

Hình 2.7 Vị trí định vị robot khi vận chuyển bằng xe nâng

2.3.2 Lắp đặt robot

Cố định robot lên sàn, tấm đế dùng để gắn robot phải đủ bền để chống lại sự dịch chuyển của thân robot. Độ dày tối thiểu cho tấm đế này là 30mm, liên kết với chân đế robot bằng bulong M10.

Siết chặt chân đế robot và tấm đế bằng bulong M10, lực siết phải đủ lớn để tránh hiện tượng tự tháo khi robot hoạt động.

Hình 2.8 Cách cố định chi tiết trên sàn

2.4 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trên các trục của robot

2.4.1 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục S

Tại tất cả các trục đều có hộp giảm tốc điều hòa (harmonic reducer) để truyền chuyển động và moment từ động cơ tới các khâu của robot. Vì thế trong quá trình hoạt động, các hộp giảm tốc cần phải được bổ sung mỡ bôi trơn định kỳ sau mỗi 6000 giờ hoạt động.

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục S phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo bulong cổng xả và cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 2: Gắn vú mỡ PT1/8 vào cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 3: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 25cc)

- Bước 4: Tháo vú mỡ và siết lại các bulong cổng xả và cổng vào

Hình 2.9 Lược đồ hộp giảm tốc trục S

2.4.2 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục L

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục L phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo bulong cổng xả và cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 2: Gắn vú mỡ A-MT6x1 vào cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 3: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 30cc)

- Bước 4: Tháo vú mỡ và siết lại các bulong cổng xả và cổng vào

Hình 2.10 Lược đồ hộp giảm tốc trục L

2.4.3 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục U

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục U phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo bulong cổng xả và cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 2: Gắn vú mỡ A-MT6x1 vào cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 3: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 20cc)

- Bước 4: Tháo vú mỡ và siết lại các bulong cổng xả và cổng vào

Hình 2.11 Lược đồ hộp giảm tốc trục U

2.4.4 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục R

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục R phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo nắp bảo vệ và nút che cổng xả mỡ bôi trơn trục R

- Bước 2: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ được gắn trực tiếp trên hộp giảm tốc bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 7cc)

- Bước 3: Siết lại các nút che cổng xả và gắn lại nắp bảo vệ hộp giảm tốc

Hình 2.12 Lược đồ hộp giảm tốc trục R

2.4.5 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục B và trục T

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục R phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo nắp bảo vệ và nút che cổng xả mỡ bôi trơn trục R

- Bước 2: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ được gắn trực tiếp trên hộp giảm tốc bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 5cc)

- Bước 3: Siết lại các nút che cổng xả và gắn lại nắp bảo vệ hộp giảm tốc

Hình 2.13 Lược đồ hộp giảm tốc trục B và trục T