BÀI 4: CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu:

Bài học này cung cấp kiến thức về các chức năng, chế dộ vận hành của robot công nghiệp

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên làm được:

+ Trình bày được các chức năng cơ bản của robot công nghiệp

+ Vận hành thành thạo các chức năng của robot công nghiệp

+ Tạo được một chương trình dạy robot đơn giản

Nội dung chính:

4.1 Chức năng Dạy Robot

Robot công nghiệp luôn có khả năng học theo các vị trí mà người vận hành điều khiển, chức năng này thường được gọi là “Dạy Robot”. Để vận hành được chức năng này cần thực hiện theo các bước hướng dẫn  và các tiêu chuẩn an toàn.

Xoay chìa khóa sang vị trí “TEACH”, nhấn giữ công tắc an toàn, sau đó có thể di chuyển từng trục.

Hình 4.1 Chọn chức năng TEACH trên bộ điều khiển

Chú ý khi vận hành:

- Luôn quan sát Robot từ phía trước;

- Luôn làm theo các bước hướng dẫn;

- Luôn nghĩ đến trường hợp có thể gây chấn thương cho con người;

- Luôn đảm bảo khoảng cách an toàn;

- Vận hành hành sai có thể gây những chấn thương nghiêm trọng;

Sau khi mở nguồn Bộ điều khiển, nhấn nút Home để vào giao diện chính.

Hình 4.2 Giao diện chính trên màn hình điều khiển

Hình 4.3 Giao diện bàn phím cảm ứng

- Nhấn vào bên phải màn hình, để hiển thị bàn phím cảm ứng.

- Nhấn nút PAGE để vào quản lý chương trình, có thể chỉnh sửa, thay thế, tìm kiếm, xóa, sao chép … chương trình

- Nhấn nút PAGE một lần nữa để vào quản lý tham số, có thể sửa đổi và kiểm tra tham số.

- Chức năng Dạy Robot được sử dụng để điều khiển chuyển động của Robot và chuyển động của các trục phụ.

* Cách điều chỉnh vị trí của các phím trên màn hình cảm ứng: Nếu vị trí của phím bị sai, có thể nhập “6” hoặc nhấn “Tạm dừng” rồi nhấn Enter, sau đó khởi động lại nguồn.

4.1.1 Các phím và nút bấm chính trong chức năng “Dạy Robot”

- “F” hoặc “V”: Điều chỉnh tốc độ của các khớp;

- “Step” hoặc “Hand”: chuyển đổi giữa các chế độ dịch chuyển: “Liên tục”, “Tương đối” hoặc “Handwheel”

- “S” hoặc “A”: Điều chỉnh tốc độ của trục chính.

- “I”: Điều chỉnh giá trị Increase trong chế độ Step.

- “T”: Gọi dụng cụ cắt trong hệ tọa độ World

- “V↑”: Điều chỉnh tăng tốc độ bước tiến, tốc độ sẽ tăng 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức tăng từ 0% đến 150%.

- “V↓”: Điều chỉnh giảm tốc độ bước tiến, tốc độ sẽ giảm 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức giảm từ 150% xuống 0%.

- “S↑”: Tốc độ trục chính sẽ tăng 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức tăng từ 5-150%.

- “S↓”: Tốc độ trục chính sẽ giảm 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức giảm từ 5-150%.

- “R”: Trả các trục về điểm tham chiếu. Nhập “XYZABC78”, sau đó nhập “0” để trở về điểm tham chiếu

- “Thiết lập chuẩn phôi ”: Trong chế độ MDI, nhấn phím F8 để vào mục thiết lập chuẩn phôi (G54.1-G54.48 / G54-G59). Sử dụng “Phương pháp 3 điểm” để thiết lập hệ tọa độ phôi: P1 là điểm gốc O, P2 là hướng của + X, P3 là hướng của + Y.

- Trong chế độ “Dạy Robot”, đầu tiên nhấn phím “Home” +“ S↑” để thiết lập lệnh M03, nhấn “Home”+ “S↓”  để thiết lập lệnh M04.

- “Thiết lập chuẩn dụng cụ”: Nhấn phím “F6” hoặc nhập “H” để thiết lập chuẩn dụng cụ. Có 2 phương pháp để thiết lập chuẩn dụng cụ của Robot 6 bậc tự do: Phương pháp 3 điểm và Phương pháp 5 điểm.

+ Phương pháp 3 points: Các điểm P1P2P3 dùng để thay đổi chuyển động của Robot và giữ điểm TCP (Tool Center Point) không thay đổi vị trí.

+Phương pháp 5 points: Các điểm P1P2P3 thực hiện giống như Phương pháp 3 points, nhưng chuyển động của điểm chuẩn dụng cụ được thiết lập bởi các điểm P3P4P5. P3 xác định vị trí gốc của điểm chuẩn dụng cụ, P4 xác định hướng trục + X, P5 xác định hướng trục + Z.

Nhấn nút “Start” trong quá trình thiết lập, các trạng thái sẽ hiển thị “O”, sau đó nhập “12345” để điều chỉnh tốc độ để trở về điểm đặt lần trước. Sau mỗi lần thao tác, chức năng này sẽ  tự động đóng lại.

Tư thế của các điểm P3P4P5 trong Phương pháp 5 points cần phải giống nhau (Giá trị của ABC trong tọa độ World phải giống nhau). Vì vậy, cần phải chuyển đổi sang hệ tọa độ World sau khi cài đặt P3, sau đó di chuyển robot để đặt P4 theo hướng trục X và P5 theo hướng trục Z.

Sau khi nhập các điểm P1P2P3 trong Phương pháp 3 points vào mục Tool Set, bộ điều khiển sẽ tính toán vị trí và tư thế của tọa độ trong tọa độ World, nếu 3 điểm quá gần nhau, thì P1P2P3 không tồn tại. Bộ điều khiển có thể tính toán giá trị, nó sẽ tự động xóa điểm P2P3. Các giá trị XYZ trong mục Tool set thể hiện vị trí của điểm gốc Hệ tọa độ dao trong Hệ tọa độ World, các giá trị ABC thể hiện hướng và vị trí của Hệ tọa độ dao trong Hệ tọa độ World.

Lưu ý: Tư thế của các điểm P1P2P3 trong phương pháp 3 điểm cần khác nhau, nhưng tư thế của các điểm P3P4P5 trong phương pháp 5 điểm cần phải cùng trên một đường thẳng.

Hình 4.4 Giao diện màn hình thiết lập chuẩn dụng cụ

4.1.2 Chế độ phun sơn trong chức năng “Dạy Robot”

- Nhấn phím  “-“ hoặc “,” trên bộ điều khiển, Robot sẽ phun sơn bằng lệnh MOVL, theo tốc độ trong chức năng “Dạy Robot”.

- Nhấn phím "." hoặc “]” trên bộ điều khiển, Robot sẽ phun sơn bằng lệnh MOVL, theo tốc độ nhanh của từng khớp.

- Khi dùng chế độ phun sơn trên Robot thì cần thiết lập Hệ tọa độ dụng cụ song song hoặc vuông góc với Hệ tọa độ phôi hay Hệ tọa độ World.

4.1.3 Chuyển chế độ dịch chuyển của khớp xoay trong chức năng “Dạy Robot”

- Khi dùng Tọa độ World hoặc Tọa độ phôi trong chức năng “Dạy Robot”, nhấn phím “N” trong giao diện chính để chuyển đổi chế độ dịch chuyển của khớp xoay.

- Khi giao diện hiển thị ký tự “N”, nếu di chuyển robot theo các phương XYZ tương ứng với chuyển động của các khớp J1J2J3 trong Hệ tọa độ World hoặc Hệ tọa độ phôi, J4J5J6 sẽ không di chuyển, khi đó không cần quan tâm tới sự thay đổi tư thế Robot, mà chỉ cần quan tâm vị trí khâu cuối của Robot khi kết thúc dịch chuyển. Lúc đó, màn hình sẽ hiển thị vị trí khâu cuối của Robot.

- Khi giao diện chính không hiển thị ký tự “N”, tư thế cuối của Robot sẽ giữ trạng thái hiện tại khi di chuyển theo các phương XYZ, vị trí điểm cuối của robot sẽ được giữ nguyên khi di chuyển theo các phương ABC. Tọa độ của Robot sẽ được hiển thị trong tọa độ phôi hoặc tọa độ World.

4.1.4 Hiệu chuẩn hoặc thiết lập chuẩn dụng cụ trong chức năng “Dạy Robot”

- Đầu tiên, di chuyển khớp J4J5J6 theo tọa độ khớp hoặc di chuyển trục A hoặc B hoặc C theo tọa độ World trong chế độ bước tiến tay để điều chỉnh tư thế dụng cụ (Chỉ di chuyển khớp J4J5J6, không di chuyển khớp J1J2J3). Tư thế của điểm P1 rất quan trọng khi cài đặt dụng cụ, trục của mỏ hàn cần vuông góc với phôi. Di chuyển X hoặc Y hoặc Z đến điểm bắt đầu hàn trong tọa độ World (chỉ di chuyển J1J2J3, không di chuyển J4J5J6)

4.1.5 Chọn hệ tọa độ trong chức năng “Dạy Robot”

Nhấn phím  để chọn hệ tọa độ, ở chức năng “Dạy Robot”, có thể chọn Hệ tọa độ Joint, Hệ tọa độ phôi, Hệ tọa độ dụng cụ, Hệ tọa độ World

* Hệ tọa độ Joint

Robot dịch chuyển theo từng khớp. Bộ điều khiển có thể hỗ trợ nhiều loại Robot, cần hiểu khái niệm của Robot công nghiệp để biết chắc chắn hướng chuyển động của từng khớp trên Robot, ví dụ:

A. Robot sáu bậc tự do

Hình 4.5 Mô hình Robot 6 bậc tự do

B. Robot Delta

Hình 4.6 Mô hình Robot Delta

C. Robot 4 bậc tự do

Hình 4.7 Mô hình Robot 4 bậc tự do

* Hệ tọa độ World

Hệ tọa độ World của robot (Hệ tọa độ góc phải) hay Hệ tọa độ gốc, tương tự như Hệ tọa độ Machine trên máy CNC. Các loại Robot khác nhau tương ứng với các hướng khác nhau của Hệ tọa độ World, các Hệ tọa độ World khác nhau sẽ có các vị trí điểm gốc khác nhau.

Sau khi thiết lập Parameter cho Robot, điểm tham chiếu của Robot sẽ được cố định. Không thể thay đổi điểm tham chiếu Hệ tọa độ World nếu không thay đổi trong Parameter.

Robot có thể di chuyển dọc theo trục X, trục Y, trục Z. Đối với robot 6 bậc tự do, có thêm các trục A, B, C. Trục A xoay quanh trục X, trục B quanh trục Y, xoay trục C xung quanh trục Z, theo quy tắc bàn tay phải.

* Hệ tọa độ dụng cụ của Robot

Tọa độ dụng cụ của Robot giống như tọa độ dao trong bộ điều khiển máy CNC, tọa độ dụng cụ liên quan tới hướng trục Z của dụng cụ. Tọa độ dụng cụ số 0 là tọa độ dụng cụ gốc, không thể thay đổi. Các tọa độ dụng cụ di chuyển theo hướng của dụng cụ, không liên quan đến vị trí của Robot hoặc tư thế của Robot, vì thế nên  di chuyển dụng cụ song song theo các phương X, Y, Z để không thay đổi tư thế của dụng cụ.

Robot thực hiện phép nội suy đường thẳng, nội suy cung tròn, v.v. chuyển động nội suy cần nhập đúng thông số kích thước của dụng cụ, vị trí các điểm điều khiển. Xây dựng Hệ tọa độ dụng cụ từ các dữ liệu khác nhau của 6 điểm cuối trên Robot, bộ điều khiển sẽ tính toán vị trí của điểm điều khiển. Sử dụng đầu dò để nhập tọa độ của dụng cụ. Cách thực hiện như hình phía dưới:

Hình 4.8 Hệ tọa độ dụng cụ trên robot

* Hệ tọa độ chi tiết

Robot di chuyển song song với từng trục trong tọa độ chi tiết. Tọa độ phôi (chi tiết) trên Robot giống như tọa độ phôi chi tiết) trên máy CNC.

Gốc chuẩn phôi G53 là cơ sở, không thể hiệu chỉnh. Chuẩn chi tiết có thể thiết lập bởi các gốc tọa độ G54 / G55 / G56 / G57 / G58 / G59 / G54.1-G54.48

Hình 4.9 Hệ tọa độ chi tiết trên robot

Trong Hệ tọa độ Joint và Hệ tọa độ World, sử dụng công tắc để thay đổi chế độ và sau đó sử dụng các phím +/- để di chuyển robot hoặc chương trình.

Lưu ý: Chuẩn chi tiết đã chọn sẽ được thực thi ở chế độ “Dạy Robot”, vì vậy cần đảm bảo thiết lập đúng chuẩn chi tiết.

4.2 Chức năng chạy chương trình tự động (PLAY)

- Chuyển chế độ làm việc của Robot sang vị trí (PLAY).

- Chế độ “PLAY” có thể chạy chương trình được lưu  từ chế độ “Dạy Robot” hoặc chương trình được biên soạn. Bộ điều khiển có thể thực thi chương trình ở bất cứ điểm nào, bất kỳ dòng lệnh nào trong chương trình. Nếu chạy chương trình từ một dòng lệnh bất kỳ thì cần lập trình với giá trị tuyệt đối

- Để chọn chương trình thực thi: Nhấn các phím “↑” “↓” rồi sau đó nhấn phím “C”.

- Để thay đổi Hệ tọa độ: Nhấn phím “F1” “F2” “F3”

4.2.1 Các chế độ chạy chương trình tự động

Chọn “Chạy từng dòng lệnh- Single” hoặc “chạy chương trình liên tục-Continuous”: Nhấn “F4” để chuyển đổi giữa 2 chức năng.

4.2.2 Chạy chương trình từ một dòng lệnh bất kỳ

* Chạy chương trình từ 1 dòng lệnh thực

Di chuyển dấu “-“ đến vị trí dòng lệnh mong muốn, nhấn Enter để thực thi, hoặc nhấn các phím “↑, ↓” để lựa chọn dòng lệnh và dòng lệnh này sẽ là dòng bắt đầu chương trình chạy tự động. Robot sẽ bắt đầu thực thi từ dòng lệnh ban đầu đã chọn khi nhấn nút “Khởi động”.

Ghi chú:

- Dòng lệnh này là dòng lệnh thực của chương trình, không phải dòng lệnh được gán bởi số thứ tự dòng lệnh N.

- Khi chạy chương trình từ dòng lệnh thực, dòng lệnh mặc định là dòng khi tạm dừng chương trình.

* Chạy chương trình từ dòng lệnh có số thứ tự N

Bộ điều khiển sẽ chạy chương trình từ dòng lệnh có số thứ tự N. Nhập “N” rồi nhập số thứ tự dòng lệnh, nhấn Enter để thực thi. Chương trình sẽ bắt đầu chạy từ dòng lệnh có số thứ tự đầu tiên

4.2.3 Chạy toàn bộ chương trình tự động

- Đầu tiên, chọn chế độ “PLAY”

- Nhấn phím “Start” trên bảng điều khiển để chạy thuận chương trình

- Nhấn phím “Back” trên bảng điều khiển để chạy nghịch chương trình

4.2.4 Dừng chương trình

- Dùng các lệnh M00, M01, M02, M30, M20;

- Nhấn phím “Single” để di chuyển một đoạn chương trình và dừng lại;

- Nhấn Phím “Reset” để dừng tất cả chuyển động của Robot.

4.2.5 Điều chỉnh thời gian chạy chương trình tự động

- Điều chỉnh tốc độ dịch chuyển nhanh: Biến VJ;

- Điều chỉnh tốc độ bước tiến: Nhấn phím “V↑” hoặc “V↓”.

- Điều chỉnh tốc độ trục chính: Nhấn phím “S↑” hoặc “S↓”.

- Chạy từng dòng lệnh: Nhấn phím “Single” ở chế độ Continuous, Robot sẽ chạy hoàn thiện từng dòng lệnh một và chờ tín hiệu tiếp theo.

- Tạm dừng chương trình: Nhấn phím “Pause” 'để tạm dừng chương trình. Nhấn phím “Run” hoặc “Start”, Robot sẽ tiếp tục chạy chương trình; Nhấn “Reset”, Robot sẽ thoát khỏi trạng thái chạy tự động, đồng thời chương trình sẽ quay trở lại dòng đầu tiên.

- Thoát chương trình: Nhấn “Reset”.

4.2.6 Chế độ MDI

Nhấn phím “F5”, để vào chức năng MDI trong chế độ “Dạy Robot” hoặc chế độ “PLAY”. Chức năng MDI dùng để chạy từng đoạn chương trình, nhấn phím “Back” để thoát ra, nhấn phím “Start” để chạy chương trình trong MDI.

4.5.7 Chế độ Handwheel

Nhấn phím “Hand” trong chế độ “PLAY”, Robot sẽ chuyển sang chế độ Handwheel. Tốc độ F theo tốc độ quay Handwheel. Thông thường chế độ này thường được sử dụng để chạy thử chương trình.

4.3 Chức năng điều khiển từ xa

Chế độ điều khiển từ xa: Nhiều robot kết nối với nhau để điều khiển từ xa. Các phím “Start” “Back” “Pause”, trên bảng điều khiển không có hiệu lực trong chế độ điều khiển từ xa, chỉ sử dụng Remote controller để điều khiển Robot.

4.4 Vận hành an toàn và Trạng thái báo lỗi

4.4.1 Nút dừng khẩn cấp

Bộ điều khiển sẽ dừng tất cả chuyển động của Robot khi nhấn nút này và màn hình sẽ hiển thị trạng thái khẩn cấp.

Nhập M500, để xác định lại vị trí của các khớp nếu nhấn nút này khi Robot đang vận hành.

4.4.2 Reset (thiết lập lại)

Bộ điều khiển sẽ dừng tất cả các hoạt động khi nhấn nút này.

4.4.3 Trạng thái báo lỗi

Màn hình sẽ hiển thị trạng thái báo lỗi, đèn báo lỗi sẽ đỏ, tất cả chuyển động của Robot và chương trình sẽ dừng lại, và cần tìm ra lỗi để khắc phục.

4.5 Biên soạn và chỉnh sửa chương trình

Từ màn hình chính, nhấn phím “Page” để chọn chương trình.

Hình 4.11 Chọn chương trình cần chỉnh sửa

Phần trung tâm của màn hình hiển thị chương trình hiện tại , nhấn phím PGUP hoặc PGDN để chọn chương trình, sau đó nhấn vào Enter để chỉnh sửa chương trình hiện tại. Các phím chức năng, F1 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8: tạo chương trình mới/tìm kiếm chương trình, sao chép, đổi tên, thông tin, … chương trình.

4.5.1 Biên soạn chương trình

Tạo chương trình mới bằng phím New/Sek. Nhấn phím Enter để vào biên soạn chương trình. Màn hình sẽ thể hiện tên của chương trình đang soạn thảo trên góc trái.

- Sử dụng các phím ←↑→↓ để điều hướng con trỏ. Phím Pgup và PgDn để lật trang.

- Phím Delete để xóa ký tự tại vị trí con trỏ xuất hiện

4.5.2 Biên soạn một chương trình “Dạy Robot”

- Bước 1: Nhấn Phím F3 để vào chế độ “Dạy Robot”, nhấn phím F2 để lưu vị trí đầu tiên của Robot.

- Bước 2: Di chuyển Robot sang vị trí tiếp theo, nhấn phím F2 để lưu vị trí này.

- Bước 3: Di chuyển Robot theo các điểm đã định sẵn

+ Phím F2 dùng để dịch chuyển nhanh Robot, mã lệnh sử dụng là MOVJ

Hình 4.12 Các biến tham số dịch chuyển nhanh

Biến VJ thiết lập tốc độ di chuyển nhanh của Robot, Biến PL thiết lập độ mịn của chuyển động.

+ Phím F4 dùng đển dịch chuyển Robot theo đường thẳng, mã lệnh MOVL

Hình 4.13 Các biến tham số dịch chuyển theo dường thẳng

+ Phím F5 dùng dịch chuyển Robot theo cung tròn, mã lệnh MOVC

Hình 4.14 Ví dụ về chương trình điều khiển trong chức năng “Dạy robot”

4.5.3 Ví dụ về chương trình Dạy Robot hàn theo điểm

G54 T1; (G54: Thiết lập chuẩn chi tiết, Thiết lập điểm chuẩn đầu súng hàn T1)

AA1000; (Thiết lập dòng điện hàn)

VV1500; (Thiết lập hiệu điện thế hàn)

MOVJ VJ=80.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 1, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

MOVJ VJ=50.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 2, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

MOVJ VJ=25.0 PL=0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 3, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=0)

AS3; (Bát đầu chu trình hàn)

MOVL V=100 PL=0; (Thực hiện hàn đường thẳng từ điểm số 3 đến điểm số 4, vận tốc dịch chuyển của đầu hàn 100mm/phút)

AE3; (Kết thúc chu trình hàn)

MOVJ VJ=50.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 5, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

MOVJ VJ=50.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn về điểm số 1, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

M02; (Kết thúc chương trình)