BÀI 5: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Giới thiệu:

Bài học này cung cấp kiến thức về các lệnh lập trình cơ bản để điều khiển robot công nghiệp

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên làm được:

+ Giải thích được các lệnh lập trình cơ bản cho robot công nghiệp

+ Viết được một chương trình cơ bản để điều khiển robot công nghiệp

+ Có thái độ cẩn thận, tỉ mỉ khi lập trình điều khiển robot công nghiệp

Lưu ý: Bộ điều khiển robot này sử dụng hướng dẫn của bộ điều khiển phay CNC.

Nội dung chính:

5.1 Khái niệm cơ bản

Các gốc chuẩn phôi: Việc thiết lập chuẩn phôi dựa trên quy tắc bàn tay phải. Hệ tọa độ Descartes được sử dụng làm tiêu chuẩn để lập trình.

1. Nhấn phím F8 trong chế độ “Dạy Robot”

Hình 5.1 Quy tắc bàn tay phải để xác định gốc tọa độ

2. Sử dụng lệnh G54 / G54.1-G54.48 / G55 / G56 / G57 / G58 / G59;

- Khi sử dụng các lệnh này bắt buộc sử dụng giá trị tuyệt đối.

- Lập trình hệ tọa độ tuyệt đối G90: sử dụng một điểm gốc ban đầu để làm chuẩn.

- Ví dụ: G00 G90 X200 Y200 Z300

- Lập trình tọa độ tương đối: tọa độ của điểm sau phụ thuộc vào tọa độ của điểm liền trước nó. Sử dụng G91, X, Y, Z, A, B, C, Xs, Ys.

- Ví dụ: G00 G91 X200 Y200 Z300

- Khoảng giá trị tối thiểu: 0,001mm.

- Chế độ dừng: Lệnh M30: kết thúc chương trình.

5.2 Các lệnh lập trình cho Robot

5.2.1. Các lệnh dịch chuyển của robot

* Lệnh di chuyển nhanh: MJ (MOVJ hoặc G0).

- Định dạng: G00 X-Y-Z-A-B-C-Xs-Ys

- Lưu ý: Các tọa độ X, Y, Z, A, B, C, Xs, Ys, có thể sử dụng thiết lập tuyệt đối hoặc tương đối để lập trình.

* Lệnh di chuyển theo đường thẳng: ML (MOVL hoặc G1).

- Định dạng: G01 X-Y-Z-A-B-C-Xs-Ys- F

- Lưu ý: Các tọa độ X, Y, Z, A, B, C, Xs, Ys, có thể sử dụng thiết lập tương đối hoặc tuyệt đối để lập trình. Tốc độ được chỉ định bởi mã lệnh F.

- Tốc độ bước tiến F có thể được điều chỉnh tỷ lệ trên bảng điều khiển, phạm vi là 0%-150%.

- G01 có thể được chỉnh sửa thành G1.

- Lệnh di chuyển nhanh: MJ (MOVJ hoặc G0) và Lệnh di chuyển theo đường thẳng ML (MOVL hoặc G1) có thể được chỉ định bởi giá trị tọa độ của từng trục, có thể lập trình tương đối với G91 hoặc lập trình tuyệt đối với G90.

* Lệnh di nội suy cung tròn trong không gian 3D: MC (MOVC hoặc G6).

- Định dạng: G06 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ F_

Lưu ý:

- I: Tọa độ từ điểm giữa đến điểm bắt đầu của cung tròn (phương X);

- J: Tọa độ từ điểm giữa đến điểm bắt đầu của cung tròn (phương Y);

- K: Tọa độ từ điểm giữa đến điểm bắt đầu của cung tròn (phương Z).

Lưu ý:

1. Điểm giữa: là điểm nằm ở vị trí giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc trên cung tròn;

2. Nếu ba điểm trên cùng một dòng, chương trình sẽ báo lỗi;

3. I = 0, K = 0 và J = 0 khi không nhập tham số; Nếu không nhập tham số I, J, K, chương trình sẽ báo lỗi.

4. I, J, K giống như I, J, K trong G02 / G03;

5. G06 không thể nội suy đường tròn.

Ví dụ:

G54

G0 X10 Y28 Z10

G06 X30 Y98 Z10 I5 J-6 K-5 F100

X130 Y198 Z120 I55 J-86 K-65

G0 X0 Z0

M02

* Lệnh thiết lập tốc độ bước tiến theo các phương X, Y, Z: V / F

- Sử dụng mã lệnh V để thiết lập tốc độ bước tiến. Đơn vị là mm/s, ví dụ V = 120. Cũng có thể sử dụng mã lệnh F để thiết lập, đơn vị là mm/phút.

- Nếu dùng mã V cùng mã G0 (MJ hoặc MOVJ), chương trình sẽ báo lỗi.

* Lệnh thiết lập tốc độ quay các khớp: VJ

- Sử dụng mã lệnh VJ để thiết lập tỷ lệ dịch chuyển nhanh các khớp. Ví dụ VJ = 90, nhưng không thể vượt quá 100%.

- Nếu không thiết lập VJ =, thì robot sẽ hoạt động theo tỷ lệ mặc định của bộ điều khiển. Sử dụng VJ = cùng G0 (MJ hoặc MOVJ), chương trình sẽ nhắc lỗi.

5.2.2 Biến PL

- Sử dụng PL = để thiết lập độ mịn của chuyển động biến liên tục giữa các phân đoạn, biến PL càng nhỏ, robot dịch chuyển càng mượt mà.

5.2.3 Thiết lập tọa độ tương đối, tuyệt đối: G90 / G91

Có 2 cách thiết lập tọa độ chuyển động: Tuyệt đối (G90) và tương đối (G91).

5.2.4 Trả các trục về điểm Tham chiếu (G28 / G281-G288 / G301-G308)

- G28: tất cả các trục quay trở lại tham chiếu

- G281: chỉ trục X trả về tham chiếu

- G282: chỉ trục Y trả về tham chiếu

- G283: chỉ  trục Z trả về tham chiếu

- G284: chỉ trục A trả về tham chiếu

- G285: chỉ trục B trả về tham chiếu

- G286: chỉ trục C trả về tham chiếu

- G287: chỉ trục Xs trả về tham chiếu

- G288: chỉ trục Ys trả về tham chiếu

- G301: trục X trả về điểm 0

- G302: trục Y trả về điểm 0

- G303: Z trả về điểm 0

- G304: Trục A trả về điểm 0

- G305: B trả về điểm 0

- G306: C trả về điểm 0

- G307: Xs trả về điểm 0

- G308: Ys trả về điểm 0

5.2.5 Quay trở lại điểm bắt đầu của chương trình (G26 / G261-G268)

- Định dạng: G26 : các trục ZXY tất cả quay trở lại điểm bắt đầu chương trình.

- G261: trục X quay trở lại điểm bắt đầu.

- G262: trục Y quay lại điểm bắt đầu.

- G263: trục Z quay trở lại điểm bắt đầu.

- G264: trục A quay trở lại điểm bắt đầu.

- G265: trục B quay trở lại điểm bắt đầu.

- G266: trục C quay trở lại điểm bắt đầu.

- G267: trục Xs quay trở lại điểm bắt đầu.

- G268: trục Ys quay trở lại điểm bắt đầu.

5.2.6 Ghi nhớ tọa độ điểm hiện tại (G25)

- Định dạng: G25 : Lưu vị trí các trục X Y Z A B C Xs Ys

5.2.7 Di chuyển về tọa độ đã ghi nhớ (G61/G611-G618)

- Định dạng: G61:  trở lại tọa độ X Y Z của điểm đã ghi nhớ

- G611: Di chuyển về tọa độ X của điểm ghi nhớ

- G612: Di chuyển về tọa độ Y của điểm ghi nhớ

- G613: Di chuyển về tọa độ Z của điểm ghi nhớ

- G614: Di chuyển về tọa độ A của điểm ghi nhớ

- G615: Di chuyển về tọa độ B của điểm ghi nhớ

- G616: Di chuyển về tọa độ C của điểm ghi nhớ

- G617: Di chuyển về tọa độ Xs của điểm ghi nhớ

- G618: Di chuyển về tọa độ Ys của điểm ghi nhớ

Lưu ý: G61 di chuyển với tốc độ của lệnh G00 đến điểm đã ghi nhớ.

5.2.8 Các lệnh tạm dừng và kết thúc chương trình

- M00, M01: Tạm dừng chương trình

- M02, M30: Kết thúc chương trình

- M20: Lặp lại chương trình tự động

- M500: Đọc tọa độ khớp tuyệt đối J1 - J6 Xs Ys;

- M501-M508: Phối hợp các bộ mã hóa của J1-J6XsY một cách riêng biệt;

- M312-M319: Xóa riêng từng chuẩn phôi hiện tại XsYsABCXYZ;

- M412 - M419: Xóa tọa độ khớp của J1J2J3J4J5XsYs tương ứng;

5.2.9 Sử dụng Chương trình con

- M97 Pxxx bỏ qua số dòng được chỉ định bởi P mà không cần thêm;

* Sử dụng chương trình con

- Trong bộ điều khiển này, chương trình con phải là một chương trình độc lập.

- M98 Pxxx Lyyy :gọi chương trình con. P là tên chương trình con, L thiết lập số lần lặp lại chương trình con.

Ví dụ:

- M98 P [A1234 có nghĩa là gọi chương trình con A1234 bằng USB;

- M98 P] SS12 có nghĩa là gọi chương trình con SS12 bằng USB;

- Phải có khoảng trống ở phía trước L (Số lần lặp lại chương trình con).

- M99: kết thúc chương trình con

- Chương trình con có thể được sử dụng như sau:

Hình 5.2 Cấu trúc chương trình con

- Ví dụ:

Số lần lặp lại chương trình con có thể được sử dụng tối đa 9999 lần.

5.2.10 Ví dụ chương trình điều khiển robot

Hình 5.3 Minh họa gia công với sự trợ giúp của robot công nghiệp

Ví dụ chương trình gia công với sự trợ giúp của robot

1001

N5 G0 A-90.

N6 T2 S5000

N7 G0X-88.8Y+5.4Z+89.039

N8 G0

N9 G0 Z+79.039

N10 G1 Z+75.039  F1000

N11 G1 Z+73.839  F333

N12 G2 Y+4.6 Z+73.039 J-0.8

N13 G1 Y+3.8  F1000

N14 G3 X-88 Y+3 I+0.8

N15 G1 X+88

N16 G3 X+88.8 Y+3.8 J+0.8

N17 G1 Y+4.6

N18 G3 Y+5.4 Z+73.839

N19 G0 Z+79.039

N20 G0 Y-36.6

N21 G1 Z+75.039  F1000

N22 G1 Z+73.839  F333

N23 G3 Y-35.8 Z+73.039 J+0.8

N24 G1 Y-35  F1000

N25 G3 X+88 Y-34.2 I-0.8

N26 G1 X-88

N27 G3 X-88.8 Y-35 J-0.8

N28 G1 Y-35.8

N29 G2 Y-36.6 Z+73.839

N30 G0 Z+89.039

N31 G0 G91 G28

N32 G90

N33 M30

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] User Manual Robot Controller -A8-V1.1, Shenzhen Guanhong Automation CO.,LTD

[2] Motoman NX100 Controller, HP3 Manipulator Manual, 2007 by MOTOMAN

[3] MOTOMAN-HP20 INSTRUCTIONS, TYPE: YR-HP20-A00 (STANDARD SPECIFICATIONS), YR-HP20-A01 (WITH SLU-AXES LIMIT SWITCHES)

[4] Educational Package, Technical Documentation: ER-4iA Robot with R-30iB Mate Plus Controller.

[5] Fanuc robot M-70iC, MECHANICAL UNIT, OPERATOR'S MANUAL