BÀI 3: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu:

Bài học này cung cấp kiến thức tham số của bộ điều khiển, chức năng các phím trên bộ điều khiển robot công nghiệp

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên làm được:

+ Trình bày được ý nghĩa của các nút điều khiển trên bộ điều khiển robot công nghiệp

+ Trình bày được ý nghĩa của các phím chức năng trên bộ điều khiển robot công nghiệp

+ Vận hành thành thạo các phím và nút trên bộ điều khiển

Nội dung chính:

3.1 Giao diện bộ điều khiển

Hình 3.1 Giao diện bộ điều khiển robot

Bộ điều khiển robot công nghiệp có giao diện dễ sử dụng với màn hình hiển thị có chức năng cảm ứng, các nút và phím bấm được bố trí dọc 2 bên và xung quanh màn hình, các ký hiệu trên nút và phím bấm được thể hiện rõ ràng và dễ thao tác.

3.2 Các nút điều khiển

3.2.1 Nút dừng khẩn cấp

Hình 3.2 Nút dừng khẩn cấp trên bộ điều khiển robot

Lưu ý: Nút dừng khẩn cấp phải được mắc nối tiếp với mạch điều khiển Robot, Nút nhấn phải an toàn và đáng tin cậy, nếu không Robot không thể dừng lại.

3.2.2 Khóa chọn chức năng làm việc

Hình 3.3 Khóa chọn chức năng làm việc trên bộ điều khiển robot

Có 3 chức năng vận hành Robot: Dạy Robot, Chạy chương trình tự động, Điều khiển Robot từ xa.

3.2.3 Công tắc an toàn

Hình 3.4 Công tắc an toàn trên bộ điều khiển robot

Công tắc an toàn ở mặt sau của bộ điều khiển, khi công tắc được nhấn ở giữa, Robot có thể di chuyển trong chức năng “Dạy Robot”; nếu ấn công tắc quá mạnh hoặc quá nhẹ, Robot sẽ dừng lại (bộ điều khiển sẽ ngừng đưa ra tín hiệu).

Lưu ý: Người vận hành không nên ở trong phạm vi hoạt động của Robot khi Robot đang dịch chuyển, có thể dẫn đến tai nạn.

3.2.4 Tay quay

Hình 3.5 Tay quay trên bộ điều khiển robot

Có 3 cấp chính xác: 0.001; 0.01; 0.1 được tùy chọn khí nhấn phím

Tay quay cũng có thể được sử dụng để điều khiển Robot. Có thể dùng Tay quay để chạy chương trình (Xoay Tay quay quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ để điều khiển và chạy chương trình cho Robot)

3.3 Các phím chức năng

3.3.1 Các phím chức năng

Phím Reset: để đặt lại, dừng chương trình, xóa các lỗi;

Lưu ý: Phím Reset có thể đóng một số ngõ ra PLC, hãy cẩn thận khi nhấn phím Reset!

| Phím | Giải thích chức năng | Phím | Giải thích chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chọn đối tượng, dòng lệnh, chương trình |  | Hủy bỏ dòng lệnh, đối tượng |
|  | Trở lại giao diện chính; |  | Phím đa chức năng |
|  | Chọn cấp chính xác khi di chuyển Robot trong Chế độ “Dạy Robot” hoặc chế độ “Handwheel” |  | Chọn hệ tọa độ hiển thị |
|  | Chương trình sẽ bắt đầu chạy từ dòng lệnh hiện tại xuống các dòng lệnh phía dưới |  | Chương trình sẽ bắt đầu chạy từ dòng lệnh hiện tại lên các dòng lệnh phía trên |
|  | Chương trình sẽ tạm dừng khi nhấn nút này. |  |  |

Lưu ý: Robot sẽ di chuyển khi nhấn phím “Start”. Phải cẩn thận khi nhấn nút này.

3.3.2 Các phím điều chỉnh tốc độ

* Phím điều chỉnh tốc độ di chuyển nhanh các khớp

Sử dụng VJ = để di chuyển nhanh các khớp. Ví dụ: VJ = 90%, lưu ý giá trị tối đa là 100%.

* Phím điều chỉnh tốc độ di chuyển khi gia công

Tổng số 16 cấp tốc độ từ 0% ～ 150%.

* Phím điều chỉnh tốc độ trục chính

Tổng số 16 cấp tốc độ từ 5% -150%

3.3.2 Các phím điều khiển các trục

Di chuyển từng trục của robot trong chức năng “Dạy Robot”.

- Phím -1 và +1 điều khiển xoay trục S

- Phím -2 và +2 điều khiển xoay trục L

- Phím -3 và +3 điều khiển xoay trục U

- Phím -4 và +4 điều khiển xoay trục R

- Phím -5 và +5 điều khiển xoay trục B

- Phím -6 và +6 điều khiển xoay trục T