HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ROBOT CÔNG NGHIỆP

1. CÁC QUY TẮC AN TOÀN KHI VẬN HÀNH ROBOT CÔNG NGHIỆP

1.1 Các biển báo cần lưu ý khi vận hành robot công nghiệp

Trước khi sử dụng Robot công nghiệp 6 trục (Bao gồm cài đặt, vận hành, vận chuyển, bảo trì, sửa chữa…) người vận hành vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này để biết các chỉ dẫn an toàn. Các biển báo cần lưu ý khi thao tác trên robot bao gồm:

NGUY HIỂM

Thông tin trong Biển báo Nguy hiểm liên quan đến việc bảo vệ con người khỏi các yếu tố nguy hại ngay lập tức, nếu người vận hành bỏ qua thông tin trong biển báo này có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong ngay lập tức.

CẢNH BÁO

Thông tin trong biển báo này liên quan đến việc bảo vệ con người và thiết bị khỏi các yếu tố gây hại. Nếu bỏ qua thông tin trong biển báo này có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Hình 1.1 Các biển cảnh báo thường thấy trên Robot công nghiệp

CẨN THẬN

Thông tin trong biển báo này liên quan đến việc bảo vệ con người, thiết bị, phần mềm, dữ liệu khỏi các tác nhân gây hại. Nếu bỏ qua thông tin trong biển báo này, có thể gây ra những chấn thương nhỏ hoặc gây hư hỏng thiết bị.

BẮT BUỘC THỰC HIỆN

Khi gặp biển báo này, phải thực hiện theo thông tin ghi trong biển báo

CẤM THỰC HIỆN

Khi gặp biển báo này, cấm thực hiện các thao tác ghi trong biển báo

Ngay cả một số vị trí không gắn biểu tượng “Nguy hiểm” hoặc “Cảnh báo” thì vẫn pbắt buộc làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận.

Trước khi tắt máy, nhấn nút dừng Khẩn cấp ở góc trên bên phải.

Nút dừng khẩn cấp

Trước khi phục hồi nút dừng khẩn cấp, phải xử lý xong sự cố.

Xoay theo chiều mũi tên để phục hồi nút dừng khẩn cấp

1.2 Các quy tắc an toàn khi vận hành robot công nghiệp

1.2.1 Khi sử dụng chức năng “Dạy Robot”, vui lòng làm theo các bước sau:

Hình 1.2 Minh họa vị trí đứng của người vận hành so với robot

- Người vận hành luôn thao tác ở phía trước Robot.

- Luôn thực hiện theo các bước hướng dẫn.

- Cẩn thận trong trường hợp Robot di chuyển gần người đang vận hành.

- Đảm bảo vị trí an toàn trong trường hợp có sự cố.

1.2.2 Đảm bảo không có người trong phạm vi chuyển động của Robot hoặc Người vận hành nên ở trong phạm vi an toàn trong các trường hợp sau

Hình 1.3 Không gian hoạt động của robot

- Khi cấp nguồn cho Robot

- Sử dụng chế độ “Dạy Robot”

- Khi chạy thử chương trình

- Phải nhấn nút dừng Khẩn cấp nếu có người di chuyển vào vùng chuyển động của Robot hoặc khi có sự cố xảy ra.

1.2.3 Đảm bảo các yêu cầu sau khi vận hành Robot

Hình 1.4 Đọc kỹ tài liệu vận hành robot

- Người vận hành hiểu rõ cách điều khiển Robot.

- Biết rõ làm thế nào để Robot hoạt động.

- Biết rõ mức độ nguy hiểm của Robot.

1.2.4 Cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng chức năng “Dạy Robot”

Hình 1.5 Điều khiển robot bằng chức năng “Dạy robot”

- Chuyển động của Robot không có bất thường.

- Điểm tham chiếu có chính xác hay không.

- Các thiết bị phụ kiện gắn trên Robot có bất thường hay không.

1.2.5 Bộ điều khiển cần phải sử dụng cẩn thận và được đặt vào nơi cố định sau khi sử dụng

Nếu bộ điều khiển bị rớt, sẽ khiến chuyển động của robot sai lệch dẫn đến làm hỏng thiết bị hoặc gây nên chấn thương.

Hình 1.6 Bộ điều khiển robot cầm tay

2. CẤU TRÚC PHẦN CƠ, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP

2.1 Các bộ phận của robot công nghiệp

2.1.1 Các bộ phận và các trục làm việc của robot 6 bậc tự do

Hình 2.1 Các bộ phận của robot 6 bậc tự do

Hình 2.2 Các trục của robot 6 bậc tự do

Giới hạn góc xoay của các trục robot:

- Trục S (xoay toàn bộ thân trên robot): ± 150o

- Trục L (xoay cánh tay dưới robot): + 150o; -45o

- Trục U (xoay cánh tay trên robot): +210o; -120o

- Trục R : ± 190o

- Trục B : ± 125o

- Trục C : ± 360o

Hình 2.3 Tư thế của của robot tại vị trí tham chiếu

Hình 2.4 Kích thước chi tiết tấm đế đặt robot

2.1.2 Phạm vi hoạt động của robot

Hình 2.5 Vùng không gian hoạt động của robot

Hình 2.6 Tầm với của robot

2.2 Thông số kỹ thuật của robot công nghiệp

Moment xoắn và moment quán tính trên các trục của robot

| Trục | Moment xoắn (N.m) | Moment quán tính (kg.m2) |
| --- | --- | --- |
| R | 7.25 | 0.3 |
| B | 7.25 | 0.3 |
| T | 5.21 | 0.1 |

Thông số kỹ thuật của robot

|  | Sô bậc tự do | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Tải trọng tối đa | 3 kg |
|  | Độ chính xác vị trí | ±0.03 mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa | Trục S | 3.66 rad/s; 210o/s |
|  | Trục L | 3.14 rad/s; 180o/s |
|  | Trục U | 3.93 rad/s; 225o/s |
|  | Trục R | 6.54 rad/s; 375o/s |
|  | Trục B | 6.54 rad/s; 375o/s |
|  | Trục T | 8.73 rad/s; 500o/s |
| Trọng lượng |  | 45 kg |
| Điều kiện hoạt động lý tưởng | Nhiệt độ | 0-45oC |
|  | Độ ẩm không khí | 20-80% |
|  | Rung động | < 4.9 m/s2 |
|  | Các điều kiện khác | Không để robot gần các chất ăn mòn |
|  |  | Không để robot gần các chất bẩn, rỉ sét, nước |
|  |  | Không để robot gần nguồn gây nhiễu điện |

2.3 Vận chuyển và lắp đặt robot

2.3.1 Vận chuyển robot

- Khi di chuyển robot cần tuân theo các nguyên tắc sau:

+ Trọng lượng của robot xấp xỉ 47 kg khi vận chuyển, bao gồm cả các bulong và giá đỡ, vì thế cần sử dụng dây cáp đủ bền để chịu được tải trọng của robot.

+ Hãy sử dụng các đinh khuy được thiết kế chuyên dùng để vận chuyển robot

+ Siết chặt các bulong vào giá đỡ trong quá trình vận chuyển robot

+ Tránh các ngoại lực tác dụng lên cánh tay robot và động cơ trong quá trình di chuyển robot bằng cần cẩu, xe nâng hoặc các thiết bị nâng khác.

+ Rất dễ xảy ra nguy hiểm nếu bỏ qua các quy tắc an toàn khi vận chuyển robot.

- Các quá trình định vị robot để vận chuyển được minh họa như các hình bên dưới

Hình 2.7 Vị trí định vị robot khi vận chuyển bằng cần cẩu

(Để ý tư thế của robot và giá đỡ A-B)

Hình 2.7 Vị trí định vị robot khi vận chuyển bằng xe nâng

2.3.2 Lắp đặt robot

Cố định robot lên sàn, tấm đế dùng để gắn robot phải đủ bền để chống lại sự dịch chuyển của thân robot. Độ dày tối thiểu cho tấm đế này là 30mm, liên kết với chân đế robot bằng bulong M10.

Siết chặt chân đế robot và tấm đế bằng bulong M10, lực siết phải đủ lớn để tránh hiện tượng tự tháo khi robot hoạt động.

Hình 2.8 Cách cố định chi tiết trên sàn

2.4 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trên các trục của robot

2.4.1 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục S

Tại tất cả các trục đều có hộp giảm tốc điều hòa (harmonic reducer) để truyền chuyển động và moment từ động cơ tới các khâu của robot. Vì thế trong quá trình hoạt động, các hộp giảm tốc cần phải được bổ sung mỡ bôi trơn định kỳ sau mỗi 6000 giờ hoạt động.

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục S phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo bulong cổng xả và cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 2: Gắn vú mỡ PT1/8 vào cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 3: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 25cc)

- Bước 4: Tháo vú mỡ và siết lại các bulong cổng xả và cổng vào

Hình 2.9 Lược đồ hộp giảm tốc trục S

2.4.2 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục L

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục L phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo bulong cổng xả và cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 2: Gắn vú mỡ A-MT6x1 vào cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 3: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 30cc)

- Bước 4: Tháo vú mỡ và siết lại các bulong cổng xả và cổng vào

Hình 2.10 Lược đồ hộp giảm tốc trục L

2.4.3 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục U

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục U phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo bulong cổng xả và cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 2: Gắn vú mỡ A-MT6x1 vào cổng bơm mỡ bôi trơn

- Bước 3: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 20cc)

- Bước 4: Tháo vú mỡ và siết lại các bulong cổng xả và cổng vào

Hình 2.11 Lược đồ hộp giảm tốc trục U

2.4.4 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục R

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục R phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo nắp bảo vệ và nút che cổng xả mỡ bôi trơn trục R

- Bước 2: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ được gắn trực tiếp trên hộp giảm tốc bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 7cc)

- Bước 3: Siết lại các nút che cổng xả và gắn lại nắp bảo vệ hộp giảm tốc

Hình 2.12 Lược đồ hộp giảm tốc trục R

2.4.5 Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục B và trục T

Bổ sung mỡ bôi trơn cho hộp giảm tốc trục R phù hợp theo quy trình sau:

- Bước 1: Tháo nắp bảo vệ và nút che cổng xả mỡ bôi trơn trục R

- Bước 2: Bơm mỡ bôi trơn qua vú mỡ được gắn trực tiếp trên hộp giảm tốc bằng súng bơm (sử dụng mỡ Harmonic 4B No.2, lượng mỡ bơm vào: 5cc)

- Bước 3: Siết lại các nút che cổng xả và gắn lại nắp bảo vệ hộp giảm tốc

Hình 2.13 Lược đồ hộp giảm tốc trục B và trục T

2.5 Sơ đồ phân rã robot công nghiệp

2.5.1 Sơ đồ phân rã trục S

Hình 2.14 Sơ đồ phân rã trục S

Bảng liệt kê các chi tiết cấu thành trục S

| STT | Mã số chi tiết | Tên chi tiết | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | Bulong M6x20 | 4 |
| 2 | 1002 | Thân trên trục S | 4 |
| 3 | 1003 | Vòng siết | 1 |
| 4 | 1004 | Bulong M5x10 | 2 |
| 5 | 1005 | Vòng đệm M5 | 2 |
| 6 | 1009 | Giá đỡ | 1 |
| 7 | 1010 | Bulong M4x16 | 2 |
| 8 | 1011 | Ống nối | 2 |
| 9 | 1012 | Vú mỡ PT1/8 | 2 |
| 10 | 1013 | Động cơ servo | 1 |
| 11 | 1014 | Bulong M4x12 | 4 |
| 12 | 1015 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 13 | 1016 | Co siết cáp điện | 2 |
| 14 | 1017 | Đòn kẹp | 2 |
| 15 | 1018 | Bulong M4x8 | 2 |
| 16 | 1019 | Giá đỡ 1 | 1 |
| 17 | 1020 | Giá đỡ 2 | 1 |
| 18 | 1021 | Bulong M4x12 | 4 |
| 19 | 1022 | Vòng siết | 2 |
| 20 | 1023 | Bulong M5x10 | 4 |
| 21 | 1024 | Vòng đệm M5 | 4 |
| 22 | 1025 | Mặt bích tròn | 1 |
| 23 | 1026 | Bulong M3x10 | 6 |
| 24 | 1027 | Vú mỡ | 2 |
| 25 | 1028 | Giá đỡ động cơ | 1 |
| 26 | 1030 | Hộp giảm tốc | 1 |
| 27 | 1031 | Bulong M4x50 | 1 |
| 28 | 1032 | Vòng đệm 2H-4 | 1 |
| 29 | 1033 | Thân đế trục S | 1 |
| 30 | 1034 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 31 | 1035 | Vòng đệm | 1 |
| 32 | 1036 | Bulong M6x16 | 6 |
| 33 | 1037 | Vòng đệm 2H-6 | 1 |
| 34 | 1038 | Vòng đệm M6 | 1 |
| 35 | 1039 | Bulong M6x30 | 7 |
| 36 | 1040 | Bulong M5x16 | 8 |
| 37 | 1041 | Bulong M5x45 | 12 |
| 38 | 1042 | Vòng đệm 2H-5 | 12 |
| 39 | 1043 | Ống dẫn mỡ bôi trơn 1 | 1 |
| 40 | 1044 | Ống dẫn mỡ bôi trơn 2 | 1 |

2.5.2 Sơ đồ phân rã trục L

Hình 2.15 Sơ đồ phân rã trục L

Bảng liệt kê các chi tiết cấu thành trục L

| STT | Mã số chi tiết | Tên chi tiết | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | Bulong M6x10 | 1 |
| 2 | 2002 | Vòng đệm 2H-6 | 1 |
| 3 | 2003 | Vòng siết CD-22 | 2 |
| 4 | 2004 | Bulong M5x12 | 4 |
| 5 | 2005 | Vòng đệm M5 | 4 |
| 6 | 2006 | Co siết cáp điện | 1 |
| 7 | 2007 | Đòn kẹp | 1 |
| 8 | 2008 | Bulong M4x8 | 1 |
| 9 | 2009 | Bulong M6x10 | 1 |
| 10 | 2010 | Vòng đệm 2H-6 | 1 |
| 11 | 2011 | Cữ chặn | 2 |
| 12 | 2012 | Bulong M5x20 | 4 |
| 13 | 2013 | Bulong M6x16 | 11 |
| 14 | 2014 | Bulong M5x16 | 6 |
| 15 | 2015 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 16 | 2016 | Bulong M4x12 | 12 |
| 17 | 2017 | Ổ bi HW0481905-A | 1 |
| 18 | 2018 | Mặt bích tròn | 1 |
| 19 | 2019 | Cánh tay dưới (L-arm) | 1 |
| 20 | 2020 | Chi tiết trục | 1 |
| 21 | 2021 | Đai ốc B | 1 |
| 22 | 2022 | Ổ bi 6913DDU | 1 |
| 23 | 2023 | Vòng phe ổ bi | 1 |
| 24 | 2024 | Bulong LP-M5 | 1 |
| 25 | 2025 | Bulong M6x6 | 1 |
| 26 | 2026 | Vòng đệm 2H-6 | 1 |
| 27 | 2027 | Bulong M4x12 | 1 |
| 28 | 2028 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 29 | 2029 | Hộp giảm tốc | 1 |
| 30 | 2030 | Chi tiết trục | 1 |
| 31 | 2031 | Bulong M6x16 | 4 |
| 32 | 2032 | Vòng đệm 2H-6 | 4 |
| 33 | 2033 | Bulong M8x20 | 8 |
| 34 | 2034 | Vòng đệm 2H-8 | 8 |
| 35 | 2035 | Bulong M4x6 | 2 |
| 36 | 2036 | Chi tiết chốt | 2 |
| 37 | 2037 | Giá đỡ động cơ | 1 |
| 38 | 2038 | Giá đỡ hộp giảm tốc | 1 |
| 39 | 2039 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 40 | 2040 | Bulong M6x16 | 4 |
| 41 | 2041 | Vòng đệm 2H-6 | 4 |
| 42 | 2042 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 43 | 2043 | Bulong M4x25 | 1 |
| 44 | 2044 | Vòng đệm 2H-4 | 4 |
| 45 | 2045 | Chi tiết trục 1 | 1 |
| 46 | 2046 | Bulong M5x25 | 12 |
| 47 | 2047 | Vòng đệm 2H-5 | 12 |
| 48 | 2048 | Động cơ servo | 1 |

2.5.3 Sơ đồ phân rã các trục U, R

Hình 2.16 Sơ đồ phân rã các trục U, R

Bảng liệt kê các chi tiết cấu thành trục U, R

| STT | Mã số chi tiết | Tên chi tiết | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3001 | Vũ mỡ LP-M5 | 1 |
| 2 | 3002 | Vòng siết | 1 |
| 3 | 3003 | Bulong M4x16 | 2 |
| 4 | 3004 | Giá đỡ | 1 |
| 5 | 3005 | Bulong M4x16 | 2 |
| 6 | 3006 | Vú mỡ A-MT6x1 | 1 |
| 7 | 3007 | Bulong M4x16 | 1 |
| 8 | 3008 | Giá đỡ | 1 |
| 9 | 3009 | Bulong M4x16 | 2 |
| 10 | 3010 | Co siết CD-22 | 1 |
| 11 | 3011 | Bulong M5x10 | 2 |
| 12 | 3012 | Vòng đệm M5 | 2 |
| 13 | 3013 | Bulong M4x12 | 2 |
| 14 | 3014 | Giá đỡ động cơ trục R | 1 |
| 15 | 3015 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 16 | 3016 | Bulong M3x20 | 1 |
| 17 | 3017 | Vòng đệm 2H-3 | 1 |
| 18 | 3019 | Động cơ servo trục R | 1 |
| 19 | 3020 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 20 | 3021 | Bulong M4x12 | 4 |
| 21 | 3022 | Bulong M3x12 | 12 |
| 22 | 3023 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 23 | 3024 | Bulong M4x12 | 12 |
| 24 | 3025 | Ổ bi HW0481907-A | 1 |
| 25 | 3026 | Mặt bích đỡ ổ bi | 1 |
| 26 | 3027 | Bulong M4x14 | 8 |
| 27 | 3029 | Chi tiết trục | 1 |
| 28 | 3030 | Ổ bi 6808LLU | 1 |
| 29 | 3031 | Vòng phe ổ bi | 1 |
| 30 | 3032 | Hộp giảm tốc | 1 |
| 31 | 3033 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 32 | 3034 | Đai ốc B | 1 |
| 33 | 3035 | Bulong M3x4 | 2 |
| 34 | 3036 | Chi tiết chốt | 2 |
| 35 | 3037 | Chi tiết trục | 1 |
| 36 | 3038 | Mặt bích | 1 |
| 37 | 3039 | Cữ chặn | 1 |
| 38 | 3040 | Bulong M5x20 | 1 |
| 39 | 3041 | Bulong M5x16 | 7 |
| 40 | 3042 | Ổ bi HW0481906-A | 1 |
| 41 | 3043 | Bulong M5x16 | 5 |
| 42 | 3044 | Bulong M6x16 | 8 |
| 43 | 3045 | Vòng đệm 2H-6 | 8 |
| 44 | 3046 | Chi tiết trục | 1 |
| 45 | 3047 | Nối trục | 1 |
| 46 | 3048 | Bulong M4x40 | 1 |
| 47 | 3049 | Vòng đệm 2H-4 | 1 |
| 48 | 3050 | Vòng phe ổ bi | 1 |
| 49 | 3051 | Chi tiết trục | 1 |
| 50 | 3052 | Hộp giảm tốc | 1 |
| 51 | 3053 | M4x20 | 12 |
| 52 | 3054 | Vòng đệm 2H-4 | 12 |
| 53 | 3055 | Bulong M4x16 | 4 |
| 54 | 3056 | Giá đỡ động cơ trục U | 1 |
| 55 | 3057 | Động cơ servo trục U | 1 |
| 56 | 3058 | Bulong M5x16 | 4 |
| 57 | 3059 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 58 | 3060 | Bulong M4x12 | 4 |
| 59 | 3061 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 60 | 3063 | Vú mỡ PT1/8 | 1 |
| 61 | 3064 | Ổ bi 6911DDU | 1 |
| 62 | 3065 | Bulong M5x16 | 6 |
| 63 | 3066 | Chi tiết trục | 1 |
| 64 | 3067 | Thân hộp trục U | 1 |
| 65 | 3068 | Vú mỡ LP-M5 | 1 |

2.5.3 Sơ đồ phân rã các trục B, T

Hình 2.17 Sơ đồ phân rã trục B, R, T

Bảng liệt kê các chi tiết cấu thành trục B, R, T

| STT | Mã số chi tiết | Tên chi tiết | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4001 | Dây đai 60S4 | 1 |
| 2 | 4002 | Bulong M4x25 | 3 |
| 3 | 4003 | Vòng đệm 2H-4 | 3 |
| 4 | 4004 | Bulong M4x12 | 4 |
| 5 | 4005 | Nắp bảo vệ | 1 |
| 6 | 4006 | Giá đỡ | 1 |
| 7 | 4007 | Bulong M4x12 | 1 |
| 8 | 4008 | Cánh tay phía trên (U-arm) | 1 |
| 9 | 4009 | Mặt bích trục R | 1 |
| 10 | 4010 | Bulong M5x30 | 6 |
| 11 | 4011 | Vòng đệm 2H-5 | 6 |
| 12 | 4012 | Vòng siết | 1 |
| 13 | 4013 | Bulong M4x16 | 2 |
| 14 | 4014 | NẮp bảo vệ | 1 |
| 15 | 4015 | Bulong M4x8 | 3 |
| 16 | 4016 | Giá đỡ ống khí nén | 1 |
| 17 | 4017 | Giá đỡ động cơ | 2 |
| 18 | 4018 | Bulong M4x12 | 5 |
| 19 | 4019 | Vú mỡ MT6x1 | 1 |
| 20 | 4020 | Vòng chắn dầu S63 | 1 |
| 21 | 4021 | Chi tiết trục | 1 |
| 22 | 4023 | Hộp giảm tốc trục T | 1 |
| 23 | 4024 | Bánh răng ăn khớp trong hộp giảm tốc Harmonic trục T | 1 |
| 24 | 4025 | Mặt bích trục T | 1 |
| 25 | 4027 | Bulong M4x10 | 4 |
| 26 | 4028 | Bánh răng ăn khớp ngoài hộp giảm tốc Harmonic trục T | 8 |
| 27 | 4029 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 28 | 4030 | Ổ bi HW9480739-A | 1 |
| 29 | 4031 | Bulong M3x10 | 6 |
| 30 | 4032 | Vòng đệm 2H-3 | 6 |
| 31 | 4033 | Giá đỡ | 1 |
| 32 | 4034 | Ổ bi HW0481908-A | 1 |
| 33 | 4035 | Chi tiết trục | 1 |
| 34 | 4036 | Đai ốc B | 1 |
| 35 | 4037 | Vòng đệm | 1 |
| 36 | 4041 | Bánh răng HW0382189-A | 1 |
| 37 | 4042 | Bulong HW0404371-1 | 1 |
| 38 | 4043 | Vú mỡ LP-M5 | 1 |
| 39 | 4044 | Bulong M4x10 | 2 |
| 40 | 4045 | Vòng đệm 2H-4 | 2 |
| 41 | 4046 | Vú mỡ LP-M5 | 1 |
| 42 | 4047 | Dây đai 60S4 | 1 |
| 43 | 4048 | Bulong M4x10 | 4 |
| 44 | 4049 | Bulong HW0404371-1 | 1 |
| 45 | 4050 | Bulong M4x50 | 1 |
| 46 | 4051 | Vòng đệm 2H-4 | 1 |
| 47 | 4052 | Bulong M4x10 | 2 |
| 48 | 4053 | Bulong M4x12 | 1 |
| 49 | 4054 | Động cơ servo | 2 |
| 50 | 4055 | Bánh đai | 2 |
| 51 | 4056 | Bulong M3x12 | 2 |
| 52 | 4057 | Vòng đệm 2H-4 | 2 |
| 53 | 4058 | Bulong M4x18 | 6 |
| 54 | 4059 | Bánh đai | 1 |
| 55 | 4060 | Bánh răng HW0382188-1 | 1 |
| 56 | 4061 | Bulong M4x12 | 1 |
| 57 | 4062 | Nắp bảo vệ trục B | 1 |
| 58 | 4063 | Mặt bích | 1 |
| 59 | 4064 | Chi tiết vỏ trục T | 1 |
| 60 | 4065 | Bulong M3x8 | 7 |
| 61 | 4066 | Vòng đệm 2H-3 | 7 |
| 62 | 4067 | Bulong M4x10 | 6 |
| 63 | 4068 | Hộp giảm tốc trục B | 1 |
| 64 | 4069 | Mặt bích | 1 |
| 65 | 4071 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 66 | 4072 | Ổ bi 6809DDU | 1 |
| 67 | 4073 | Ổ bi HW0482077-A | 1 |
| 68 | 4074 | Ổ bi 6812LLU | 1 |
| 69 | 4075 | Vòng chắn dầu | 1 |
| 70 | 4076 | Vòng phe ổ bi | 1 |
| 71 | 4077 | Bulong M4x12 | 4 |
| 72 | 4078 | Ổ bi 6900ZZ | 1 |
| 73 | 4079 | Ổ bi 6803LLU | 1 |
| 74 | 4080 | Bánh đai | 1 |
| 75 | 4081 | Bulong M3x12 | 1 |
| 76 | 4082 | Vòng đệm 2H-6 | 1 |
| 77 | 4083 | Bulong CBS6-8 | 1 |

3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN ROBOT CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu:

Cung cấp kiến thức tham số của bộ điều khiển, chức năng các phím trên bộ điều khiển robot công nghiệp

3.1 Giao diện bộ điều khiển

Hình 3.1 Giao diện bộ điều khiển robot

Bộ điều khiển robot công nghiệp có giao diện dễ sử dụng với màn hình hiển thị có chức năng cảm ứng, các nút và phím bấm được bố trí dọc 2 bên và xung quanh màn hình, các ký hiệu trên nút và phím bấm được thể hiện rõ ràng và dễ thao tác.

3.2 Các nút điều khiển

3.2.1 Nút dừng khẩn cấp

Hình 3.2 Nút dừng khẩn cấp trên bộ điều khiển robot

Lưu ý: Nút dừng khẩn cấp phải được mắc nối tiếp với mạch điều khiển Robot, Nút nhấn phải an toàn và đáng tin cậy, nếu không Robot sẽ không thể dừng lại khi nhấn nút này.

3.2.2 Khóa chọn chức năng làm việc

Hình 3.3 Khóa chọn chức năng làm việc trên bộ điều khiển robot

Có 3 chức năng vận hành Robot:

+ Dạy Robot

+ Chạy chương trình tự động

+ Điều khiển Robot từ xa.

3.2.3 Công tắc an toàn

Hình 3.4 Công tắc an toàn trên bộ điều khiển robot

Công tắc an toàn ở mặt sau của bộ điều khiển, khi công tắc được nhấn ở giữa, Robot có thể di chuyển trong chức năng “Dạy Robot”; nếu ấn công tắc quá mạnh hoặc quá nhẹ, Robot sẽ dừng lại (bộ điều khiển sẽ ngừng đưa ra tín hiệu).

Lưu ý: Người vận hành không nên ở trong phạm vi hoạt động của Robot khi Robot đang dịch chuyển, có thể dẫn đến tai nạn.

3.2.4 Tay quay

Hình 3.5 Tay quay trên bộ điều khiển robot

Có 3 cấp chính xác: 0.001; 0.01; 0.1 được tùy chọn khí nhấn phím

Tay quay cũng có thể được sử dụng để điều khiển Robot. Có thể dùng Tay quay để chạy chương trình (Xoay Tay quay quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ để điều khiển và chạy chương trình cho Robot)

3.3 Các phím chức năng

3.3.1 Các phím chức năng

Phím Reset: để đặt lại, dừng chương trình, xóa các lỗi;

Lưu ý: Phím Reset có thể đóng một số ngõ ra PLC, hãy cẩn thận khi nhấn phím Reset!

| Phím | Giải thích chức năng | Phím | Giải thích chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chọn đối tượng, dòng lệnh, chương trình |  | Hủy bỏ dòng lệnh, đối tượng |
|  | Trở lại giao diện chính; |  | Phím đa chức năng |
|  | Chọn cấp chính xác khi di chuyển Robot trong Chế độ “Dạy Robot” hoặc chế độ “Handwheel” |  | Chọn hệ tọa độ hiển thị |
|  | Chương trình sẽ bắt đầu chạy từ dòng lệnh hiện tại xuống các dòng lệnh phía dưới |  | Chương trình sẽ bắt đầu chạy từ dòng lệnh hiện tại lên các dòng lệnh phía trên |
|  | Chương trình sẽ tạm dừng khi nhấn nút này. |  |  |

Lưu ý: Robot sẽ di chuyển khi nhấn phím “Start”. Phải cẩn thận khi nhấn nút này.

3.3.2 Các phím điều chỉnh tốc độ

* Phím điều chỉnh tốc độ di chuyển nhanh các khớp

Sử dụng VJ = để di chuyển nhanh các khớp. Ví dụ: VJ = 90%, lưu ý giá trị tối đa là 100%.

* Phím điều chỉnh tốc độ di chuyển khi gia công

Tổng số 16 cấp tốc độ từ 0% ～ 150%.

* Phím điều chỉnh tốc độ trục chính

Tổng số 16 cấp tốc độ từ 5% -150%

3.3.2 Các phím điều khiển các trục

Di chuyển từng trục của robot trong chức năng “Dạy Robot”.

- Phím -1 và +1 điều khiển xoay trục S

- Phím -2 và +2 điều khiển xoay trục L

- Phím -3 và +3 điều khiển xoay trục U

- Phím -4 và +4 điều khiển xoay trục R

- Phím -5 và +5 điều khiển xoay trục B

- Phím -6 và +6 điều khiển xoay trục T

4. CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu:

Cung cấp kiến thức về các chức năng, chế độ vận hành của robot công nghiệp

4.1 Chức năng Dạy Robot

Robot công nghiệp luôn có khả năng học theo các vị trí mà người vận hành điều khiển, chức năng này thường được gọi là “Dạy Robot”. Để vận hành được chức năng này cần thực hiện theo các bước hướng dẫn  và các tiêu chuẩn an toàn.

Xoay chìa khóa sang vị trí “TEACH”, nhấn giữ công tắc an toàn, sau đó có thể di chuyển từng trục.

Hình 4.1 Chọn chức năng TEACH trên bộ điều khiển

Chú ý khi vận hành:

- Luôn quan sát Robot từ phía trước;

- Luôn làm theo các bước hướng dẫn;

- Luôn nghĩ đến trường hợp có thể gây chấn thương cho con người;

- Luôn đảm bảo khoảng cách an toàn;

- Vận hành hành sai có thể gây những chấn thương nghiêm trọng;

Sau khi mở nguồn Bộ điều khiển, nhấn nút Home để vào giao diện chính.

Hình 4.2 Giao diện chính trên màn hình điều khiển

Hình 4.3 Giao diện bàn phím cảm ứng

- Nhấn vào bên phải màn hình, để hiển thị bàn phím cảm ứng.

- Nhấn nút PAGE để vào quản lý chương trình, có thể chỉnh sửa, thay thế, tìm kiếm, xóa, sao chép … chương trình

- Nhấn nút PAGE một lần nữa để vào quản lý tham số, có thể sửa đổi và kiểm tra tham số.

- Chức năng Dạy Robot được sử dụng để điều khiển chuyển động của Robot và chuyển động của các trục phụ.

* Cách điều chỉnh vị trí của các phím trên màn hình cảm ứng: Nếu vị trí của phím bị sai, có thể nhập “6” hoặc nhấn “Tạm dừng” rồi nhấn Enter, sau đó khởi động lại nguồn.

4.1.1 Các phím và nút bấm chính trong chức năng “Dạy Robot”

- “F” hoặc “V”: Điều chỉnh tốc độ của các khớp;

- “Step” hoặc “Hand”: chuyển đổi giữa các chế độ dịch chuyển: “Liên tục”, “Tương đối” hoặc “Handwheel”

- “S” hoặc “A”: Điều chỉnh tốc độ của trục chính.

- “I”: Điều chỉnh giá trị Increase trong chế độ Step.

- “T”: Gọi dụng cụ cắt trong hệ tọa độ World

- “V↑”: Điều chỉnh tăng tốc độ bước tiến, tốc độ sẽ tăng 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức tăng từ 0% đến 150%.

- “V↓”: Điều chỉnh giảm tốc độ bước tiến, tốc độ sẽ giảm 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức giảm từ 150% xuống 0%.

- “S↑”: Tốc độ trục chính sẽ tăng 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức tăng từ 5-150%.

- “S↓”: Tốc độ trục chính sẽ giảm 10% nếu nhấn phím này một lần, có 16 mức giảm từ 5-150%.

- “R”: Trả các trục về điểm tham chiếu. Nhập “XYZABC78”, sau đó nhập “0” để trở về điểm tham chiếu

- “Thiết lập chuẩn phôi ”: Trong chế độ MDI, nhấn phím F8 để vào mục thiết lập chuẩn phôi (G54.1-G54.48 / G54-G59). Sử dụng “Phương pháp 3 điểm” để thiết lập hệ tọa độ phôi: P1 là điểm gốc O, P2 là hướng của + X, P3 là hướng của + Y.

- Trong chế độ “Dạy Robot”, đầu tiên nhấn phím “Home” +“ S↑” để thiết lập lệnh M03, nhấn “Home”+ “S↓”  để thiết lập lệnh M04.

- “Thiết lập chuẩn dụng cụ”: Nhấn phím “F6” hoặc nhập “H” để thiết lập chuẩn dụng cụ. Có 2 phương pháp để thiết lập chuẩn dụng cụ của Robot 6 bậc tự do: Phương pháp 3 điểm và Phương pháp 5 điểm.

+ Phương pháp 3 points: Các điểm P1P2P3 dùng để thay đổi chuyển động của Robot và giữ điểm TCP (Tool Center Point) không thay đổi vị trí.

+Phương pháp 5 points: Các điểm P1P2P3 thực hiện giống như Phương pháp 3 points, nhưng chuyển động của điểm chuẩn dụng cụ được thiết lập bởi các điểm P3P4P5. P3 xác định vị trí gốc của điểm chuẩn dụng cụ, P4 xác định hướng trục + X, P5 xác định hướng trục + Z.

Nhấn nút “Start” trong quá trình thiết lập, các trạng thái sẽ hiển thị “O”, sau đó nhập “12345” để điều chỉnh tốc độ để trở về điểm đặt lần trước. Sau mỗi lần thao tác, chức năng này sẽ  tự động đóng lại.

Tư thế của các điểm P3P4P5 trong Phương pháp 5 points cần phải giống nhau (Giá trị của ABC trong tọa độ World phải giống nhau). Vì vậy, cần phải chuyển đổi sang hệ tọa độ World sau khi cài đặt P3, sau đó di chuyển robot để đặt P4 theo hướng trục X và P5 theo hướng trục Z.

Sau khi nhập các điểm P1P2P3 trong Phương pháp 3 points vào mục Tool Set, bộ điều khiển sẽ tính toán vị trí và tư thế của tọa độ trong tọa độ World, nếu 3 điểm quá gần nhau, thì P1P2P3 không tồn tại. Bộ điều khiển có thể tính toán giá trị, nó sẽ tự động xóa điểm P2P3. Các giá trị XYZ trong mục Tool set thể hiện vị trí của điểm gốc Hệ tọa độ dao trong Hệ tọa độ World, các giá trị ABC thể hiện hướng và vị trí của Hệ tọa độ dao trong Hệ tọa độ World.

Lưu ý: Tư thế của các điểm P1P2P3 trong phương pháp 3 điểm cần khác nhau, nhưng tư thế của các điểm P3P4P5 trong phương pháp 5 điểm cần phải cùng trên một đường thẳng.

Hình 4.4 Giao diện màn hình thiết lập chuẩn dụng cụ

4.1.2 Chế độ phun sơn trong chức năng “Dạy Robot”

- Nhấn phím  “-“ hoặc “,” trên bộ điều khiển, Robot sẽ phun sơn bằng lệnh MOVL, theo tốc độ trong chức năng “Dạy Robot”.

- Nhấn phím "." hoặc “]” trên bộ điều khiển, Robot sẽ phun sơn bằng lệnh MOVL, theo tốc độ nhanh của từng khớp.

- Khi dùng chế độ phun sơn trên Robot thì cần thiết lập Hệ tọa độ dụng cụ song song hoặc vuông góc với Hệ tọa độ phôi hay Hệ tọa độ World.

4.1.3 Chuyển chế độ dịch chuyển của khớp xoay trong chức năng “Dạy Robot”

- Khi dùng Tọa độ World hoặc Tọa độ phôi trong chức năng “Dạy Robot”, nhấn phím “N” trong giao diện chính để chuyển đổi chế độ dịch chuyển của khớp xoay.

- Khi giao diện hiển thị ký tự “N”, nếu di chuyển robot theo các phương XYZ tương ứng với chuyển động của các khớp J1J2J3 trong Hệ tọa độ World hoặc Hệ tọa độ phôi, J4J5J6 sẽ không di chuyển, khi đó không cần quan tâm tới sự thay đổi tư thế Robot, mà chỉ cần quan tâm vị trí khâu cuối của Robot khi kết thúc dịch chuyển. Lúc đó, màn hình sẽ hiển thị vị trí khâu cuối của Robot.

- Khi giao diện chính không hiển thị ký tự “N”, tư thế cuối của Robot sẽ giữ trạng thái hiện tại khi di chuyển theo các phương XYZ, vị trí điểm cuối của robot sẽ được giữ nguyên khi di chuyển theo các phương ABC. Tọa độ của Robot sẽ được hiển thị trong tọa độ phôi hoặc tọa độ World.

4.1.4 Hiệu chuẩn hoặc thiết lập chuẩn dụng cụ trong chức năng “Dạy Robot”

- Đầu tiên, di chuyển khớp J4J5J6 theo tọa độ khớp hoặc di chuyển trục A hoặc B hoặc C theo tọa độ World trong chế độ bước tiến tay để điều chỉnh tư thế dụng cụ (Chỉ di chuyển khớp J4J5J6, không di chuyển khớp J1J2J3). Tư thế của điểm P1 rất quan trọng khi cài đặt dụng cụ, trục của mỏ hàn cần vuông góc với phôi. Di chuyển X hoặc Y hoặc Z đến điểm bắt đầu hàn trong tọa độ World (chỉ di chuyển J1J2J3, không di chuyển J4J5J6)

4.1.5 Chọn hệ tọa độ trong chức năng “Dạy Robot”

Nhấn phím  để chọn hệ tọa độ, ở chức năng “Dạy Robot”, có thể chọn Hệ tọa độ Joint, Hệ tọa độ chi tiết (phôi), Hệ tọa độ dụng cụ, Hệ tọa độ World

* Hệ tọa độ Joint

Robot dịch chuyển theo từng khớp. Bộ điều khiển có thể hỗ trợ nhiều loại Robot, cần hiểu khái niệm của Robot công nghiệp để biết chắc chắn hướng chuyển động của từng khớp trên Robot, ví dụ:

A. Robot sáu bậc tự do

Hình 4.5 Mô hình Robot 6 bậc tự do

B. Robot Delta

Hình 4.6 Mô hình Robot Delta

C. Robot 4 bậc tự do

Hình 4.7 Mô hình Robot 4 bậc tự do

* Hệ tọa độ World

Hệ tọa độ World của robot (Hệ tọa độ góc phải) hay Hệ tọa độ gốc, tương tự như Hệ tọa độ Machine trên máy CNC. Các loại Robot khác nhau tương ứng với các hướng khác nhau của Hệ tọa độ World, các Hệ tọa độ World khác nhau sẽ có các vị trí điểm gốc khác nhau.

Sau khi thiết lập Parameter cho Robot, điểm tham chiếu của Robot sẽ được cố định. Không thể thay đổi điểm tham chiếu Hệ tọa độ World nếu không thay đổi trong Parameter.

Robot có thể di chuyển dọc theo trục X, trục Y, trục Z. Đối với robot 6 bậc tự do, có thêm các trục A, B, C. Trục A xoay quanh trục X, trục B quanh trục Y, xoay trục C xung quanh trục Z, theo quy tắc bàn tay phải.

* Hệ tọa độ dụng cụ của Robot

Tọa độ dụng cụ của Robot giống như tọa độ dao trong bộ điều khiển máy CNC, tọa độ dụng cụ liên quan tới hướng trục Z của dụng cụ. Tọa độ dụng cụ số 0 là tọa độ dụng cụ gốc, không thể thay đổi. Các tọa độ dụng cụ di chuyển theo hướng của dụng cụ, không liên quan đến vị trí của Robot hoặc tư thế của Robot, vì thế nên  di chuyển dụng cụ song song theo các phương X, Y, Z để không thay đổi tư thế của dụng cụ.

Robot thực hiện phép nội suy đường thẳng, nội suy cung tròn, v.v. chuyển động nội suy cần nhập đúng thông số kích thước của dụng cụ, vị trí các điểm điều khiển. Xây dựng Hệ tọa độ dụng cụ từ các dữ liệu khác nhau của 6 điểm cuối trên Robot, bộ điều khiển sẽ tính toán vị trí của điểm điều khiển. Sử dụng đầu dò để nhập tọa độ của dụng cụ. Cách thực hiện như hình phía dưới:

Hình 4.8 Hệ tọa độ dụng cụ trên robot

* Hệ tọa độ chi tiết

Robot di chuyển song song với từng trục trong tọa độ chi tiết. Tọa độ phôi (chi tiết) trên Robot giống như tọa độ phôi chi tiết) trên máy CNC.

Gốc chuẩn phôi G53 là cơ sở, không thể hiệu chỉnh. Chuẩn chi tiết có thể thiết lập bởi các gốc tọa độ G54 / G55 / G56 / G57 / G58 / G59 / G54.1-G54.48

Hình 4.9 Hệ tọa độ chi tiết trên robot

Trong Hệ tọa độ Joint và Hệ tọa độ World, sử dụng công tắc để thay đổi chế độ và sau đó sử dụng các phím +/- để di chuyển robot hoặc chương trình.

Lưu ý: Chuẩn chi tiết đã chọn sẽ được thực thi ở chế độ “Dạy Robot”, vì vậy cần đảm bảo thiết lập đúng chuẩn chi tiết.

4.2 Chức năng chạy chương trình tự động (PLAY)

- Chuyển chế độ làm việc của Robot sang vị trí (PLAY).

- Chế độ “PLAY” có thể chạy chương trình được lưu  từ chế độ “Dạy Robot” hoặc chương trình được biên soạn. Bộ điều khiển có thể thực thi chương trình ở bất cứ điểm nào, bất kỳ dòng lệnh nào trong chương trình. Nếu chạy chương trình từ một dòng lệnh bất kỳ thì cần lập trình với giá trị tuyệt đối

- Để chọn chương trình thực thi: Nhấn các phím “↑” “↓” rồi sau đó nhấn phím “C”.

- Để thay đổi Hệ tọa độ: Nhấn phím “F1” “F2” “F3”

4.2.1 Các chế độ chạy chương trình tự động

Chọn “Chạy từng dòng lệnh- Single” hoặc “chạy chương trình liên tục-Continuous”: Nhấn “F4” để chuyển đổi giữa 2 chức năng.

4.2.2 Chạy chương trình từ một dòng lệnh bất kỳ

* Chạy chương trình từ 1 dòng lệnh thực

Di chuyển dấu “-“ đến vị trí dòng lệnh mong muốn, nhấn Enter để thực thi, hoặc nhấn các phím “↑, ↓” để lựa chọn dòng lệnh và dòng lệnh này sẽ là dòng bắt đầu chương trình chạy tự động. Robot sẽ bắt đầu thực thi từ dòng lệnh ban đầu đã chọn khi nhấn nút “Khởi động”.

Ghi chú:

- Dòng lệnh này là dòng lệnh thực của chương trình, không phải dòng lệnh được gán bởi số thứ tự dòng lệnh N.

- Khi chạy chương trình từ dòng lệnh thực, dòng lệnh mặc định là dòng khi tạm dừng chương trình.

* Chạy chương trình từ dòng lệnh có số thứ tự N

Bộ điều khiển sẽ chạy chương trình từ dòng lệnh có số thứ tự N. Nhập “N” rồi nhập số thứ tự dòng lệnh, nhấn Enter để thực thi. Chương trình sẽ bắt đầu chạy từ dòng lệnh có số thứ tự đầu tiên

4.2.3 Chạy toàn bộ chương trình tự động

- Đầu tiên, chọn chế độ “PLAY”

- Nhấn phím “Start” trên bảng điều khiển để chạy thuận chương trình

- Nhấn phím “Back” trên bảng điều khiển để chạy nghịch chương trình

4.2.4 Dừng chương trình

- Dùng các lệnh M00, M01, M02, M30, M20;

- Nhấn phím “Single” để di chuyển một đoạn chương trình và dừng lại;

- Nhấn Phím “Reset” để dừng tất cả chuyển động của Robot.

4.2.5 Điều chỉnh thời gian chạy chương trình tự động

- Điều chỉnh tốc độ dịch chuyển nhanh: Biến VJ;

- Điều chỉnh tốc độ bước tiến: Nhấn phím “V↑” hoặc “V↓”.

- Điều chỉnh tốc độ trục chính: Nhấn phím “S↑” hoặc “S↓”.

- Chạy từng dòng lệnh: Nhấn phím “Single” ở chế độ Continuous, Robot sẽ chạy hoàn thiện từng dòng lệnh một và chờ tín hiệu tiếp theo.

- Tạm dừng chương trình: Nhấn phím “Pause” 'để tạm dừng chương trình. Nhấn phím “Run” hoặc “Start”, Robot sẽ tiếp tục chạy chương trình; Nhấn “Reset”, Robot sẽ thoát khỏi trạng thái chạy tự động, đồng thời chương trình sẽ quay trở lại dòng đầu tiên.

- Thoát chương trình: Nhấn “Reset”.

4.2.6 Chế độ MDI

Nhấn phím “F5”, để vào chức năng MDI trong chế độ “Dạy Robot” hoặc chế độ “PLAY”. Chức năng MDI dùng để chạy từng đoạn chương trình, nhấn phím “Back” để thoát ra, nhấn phím “Start” để chạy chương trình trong MDI.

4.5.7 Chế độ Handwheel

Nhấn phím “Hand” trong chế độ “PLAY”, Robot sẽ chuyển sang chế độ Handwheel. Tốc độ F theo tốc độ quay Handwheel. Thông thường chế độ này thường được sử dụng để chạy thử chương trình.

4.3 Chức năng điều khiển từ xa

Chế độ điều khiển từ xa: Nhiều robot kết nối với nhau để điều khiển từ xa. Các phím “Start” “Back” “Pause”, trên bảng điều khiển không có hiệu lực trong chế độ điều khiển từ xa, chỉ sử dụng Remote controller để điều khiển Robot.

4.4 Vận hành an toàn và Trạng thái báo lỗi

4.4.1 Nút dừng khẩn cấp

Bộ điều khiển sẽ dừng tất cả chuyển động của Robot khi nhấn nút này và màn hình sẽ hiển thị trạng thái khẩn cấp.

Nhập M500, để xác định lại vị trí của các khớp nếu nhấn nút này khi Robot đang vận hành.

4.4.2 Reset (thiết lập lại)

Bộ điều khiển sẽ dừng tất cả các hoạt động khi nhấn nút này.

4.4.3 Trạng thái báo lỗi

Màn hình sẽ hiển thị trạng thái báo lỗi, đèn báo lỗi sẽ đỏ, tất cả chuyển động của Robot và chương trình sẽ dừng lại, và cần tìm ra lỗi để khắc phục.

4.5 Biên soạn và chỉnh sửa chương trình

Từ màn hình chính, nhấn phím “Page” để chọn chương trình.

Hình 4.11 Chọn chương trình cần chỉnh sửa

Phần trung tâm của màn hình hiển thị chương trình hiện tại , nhấn phím PGUP hoặc PGDN để chọn chương trình, sau đó nhấn vào Enter để chỉnh sửa chương trình hiện tại. Các phím chức năng, F1 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8: tạo chương trình mới/tìm kiếm chương trình, sao chép, đổi tên, thông tin, … chương trình.

4.5.1 Biên soạn chương trình

Tạo chương trình mới bằng phím New/Sek. Nhấn phím Enter để vào biên soạn chương trình. Màn hình sẽ thể hiện tên của chương trình đang soạn thảo trên góc trái.

- Sử dụng các phím ←↑→↓ để điều hướng con trỏ. Phím Pgup và PgDn để lật trang.

- Phím Delete để xóa ký tự tại vị trí con trỏ xuất hiện

4.5.2 Biên soạn một chương trình “Dạy Robot”

- Bước 1: Nhấn Phím F3 để vào chế độ “Dạy Robot”, nhấn phím F2 để lưu vị trí đầu tiên của Robot.

- Bước 2: Di chuyển Robot sang vị trí tiếp theo, nhấn phím F2 để lưu vị trí này.

- Bước 3: Di chuyển Robot theo các điểm đã định sẵn

+ Phím F2 dùng để dịch chuyển nhanh Robot, mã lệnh sử dụng là MOVJ

Hình 4.12 Các biến tham số dịch chuyển nhanh

Biến VJ thiết lập tốc độ di chuyển nhanh của Robot, Biến PL thiết lập độ mịn của chuyển động.

+ Phím F4 dùng đển dịch chuyển Robot theo đường thẳng, mã lệnh MOVL

Hình 4.13 Các biến tham số dịch chuyển theo dường thẳng

Biến V thiết lập tốc độ di chuyển theo đường thẳng của Robot, Biến PL thiết lập độ mịn của chuyển động, Biến PT thiết lập vị trí các điểm di chuyển của robot trên đường thẳng

+ Phím F5 dùng dịch chuyển Robot theo cung tròn, mã lệnh MOVC

Hình 4.14 Ví dụ về chương trình điều khiển trong chức năng “Dạy robot”

4.5.3 Ví dụ về chương trình Dạy Robot hàn theo điểm

Hình 4.15 Các điểm dạy robot hàn theo đường thẳng

Mối hàn

G54 T1; (G54: Thiết lập chuẩn chi tiết, Thiết lập điểm chuẩn đầu súng hàn T1)

AA1000; (Thiết lập dòng điện hàn)

VV1500; (Thiết lập hiệu điện thế hàn)

MOVJ VJ=80.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 1, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

MOVJ VJ=50.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 2, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

MOVJ VJ=25.0 PL=0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 3, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=0)

AS3; (Bát đầu chu trình hàn)

MOVL V=100 PL=0; (Thực hiện hàn đường thẳng từ điểm số 3 đến điểm số 4, vận tốc dịch chuyển của đầu hàn 100mm/phút)

AE3; (Kết thúc chu trình hàn)

MOVJ VJ=50.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn tới điểm số 5, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

MOVJ VJ=50.0 PL=9.0; (Di chuyển nhanh đầu súng hàn về điểm số 1, tốc độ dịch chuyển nhanh =80% tốc độ tối đa, độ mịn chuyển động PL=9)

M02; (Kết thúc chương trình)

5. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT

Giới thiệu:

Cung cấp kiến thức về các lệnh lập trình cơ bản để điều khiển robot công nghiệp. Bộ điều khiển này sử dụng mã lệnh tương tự lập trình phay CNC

5.1 Khái niệm cơ bản

Các gốc chuẩn phôi: Việc thiết lập chuẩn phôi dựa trên quy tắc bàn tay phải. Hệ tọa độ Descartes được sử dụng làm tiêu chuẩn để lập trình.

1. Nhấn phím F8 trên màn hình điều khiển trong chức năng “Dạy Robot”

Hình 5.1 Quy tắc bàn tay phải để xác định gốc tọa độ

2. Sử dụng lệnh G54 / G54.1-G54.48 / G55 / G56 / G57 / G58 / G59;

- Khi sử dụng các lệnh này bắt buộc sử dụng giá trị tuyệt đối.

- Lập trình hệ tọa độ tuyệt đối G90: sử dụng một điểm gốc ban đầu để làm chuẩn.

- Ví dụ: G00 G90 X200 Y200 Z300

- Lập trình tọa độ tương đối: tọa độ của điểm sau phụ thuộc vào tọa độ của điểm liền trước nó. Sử dụng G91, X, Y, Z, A, B, C, Xs, Ys.

- Ví dụ: G00 G91 X200 Y200 Z300

- Khoảng giá trị tối thiểu: 0,001mm.

- Chế độ dừng: Lệnh M30: kết thúc chương trình.

5.2 Các lệnh lập trình cho Robot

5.2.1. Các lệnh dịch chuyển của robot

* Lệnh di chuyển nhanh: MJ (MOVJ hoặc G0).

- Định dạng: G00 X-Y-Z-A-B-C-Xs-Ys

- Lưu ý: Các tọa độ X, Y, Z, A, B, C, Xs, Ys, có thể sử dụng thiết lập tuyệt đối hoặc tương đối để lập trình.

* Lệnh di chuyển theo đường thẳng: ML (MOVL hoặc G1).

- Định dạng: G01 X-Y-Z-A-B-C-Xs-Ys- F

- Lưu ý: Các tọa độ X, Y, Z, A, B, C, Xs, Ys, có thể sử dụng thiết lập tương đối hoặc tuyệt đối để lập trình. Tốc độ được chỉ định bởi mã lệnh F.

- Tốc độ bước tiến F có thể được điều chỉnh tỷ lệ trên bảng điều khiển, phạm vi là 0%-150%.

- G01 có thể được chỉnh sửa thành G1.

- Lệnh di chuyển nhanh: MJ (MOVJ hoặc G0) và Lệnh di chuyển theo đường thẳng ML (MOVL hoặc G1) có thể được chỉ định bởi giá trị tọa độ của từng trục, có thể lập trình tương đối với G91 hoặc lập trình tuyệt đối với G90.

* Lệnh di nội suy cung tròn trong không gian 3D: MC (MOVC hoặc G6).

- Định dạng: G06 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ F_

Lưu ý:

- I: Tọa độ từ điểm giữa đến điểm bắt đầu của cung tròn (phương X);

- J: Tọa độ từ điểm giữa đến điểm bắt đầu của cung tròn (phương Y);

- K: Tọa độ từ điểm giữa đến điểm bắt đầu của cung tròn (phương Z).

Lưu ý:

1. Điểm giữa: là điểm nằm ở vị trí giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc trên cung tròn;

2. Nếu ba điểm trên cùng một dòng, chương trình sẽ báo lỗi;

3. I = 0, K = 0 và J = 0 khi không nhập tham số; Nếu không nhập tham số I, J, K, chương trình sẽ báo lỗi.

4. I, J, K giống như I, J, K trong G02 / G03;

5. G06 không thể nội suy đường tròn.

Ví dụ:

G54

G0 X10 Y28 Z10

G06 X30 Y98 Z10 I5 J-6 K-5 F100

X130 Y198 Z120 I55 J-86 K-65

G0 X0 Z0

M02

* Lệnh thiết lập tốc độ bước tiến theo các phương X, Y, Z: V / F

- Sử dụng mã lệnh V để thiết lập tốc độ bước tiến. Đơn vị là mm/s, ví dụ V = 120. Cũng có thể sử dụng mã lệnh F để thiết lập, đơn vị là mm/phút.

- Nếu dùng mã V cùng mã G0 (MJ hoặc MOVJ), chương trình sẽ báo lỗi.

* Lệnh thiết lập tốc độ quay các khớp: VJ

- Sử dụng mã lệnh VJ để thiết lập tỷ lệ dịch chuyển nhanh các khớp. Ví dụ VJ = 90, nhưng không thể vượt quá 100%.

- Nếu không thiết lập VJ =, thì robot sẽ hoạt động theo tỷ lệ mặc định của bộ điều khiển. Sử dụng VJ = cùng G0 (MJ hoặc MOVJ), chương trình sẽ nhắc lỗi.

5.2.2 Biến PL

- Sử dụng PL = để thiết lập độ mịn của chuyển động biến liên tục giữa các phân đoạn, biến PL càng nhỏ, robot dịch chuyển càng mượt mà.

5.2.3 Thiết lập tọa độ tương đối, tuyệt đối: G90 / G91

Có 2 cách thiết lập tọa độ chuyển động: Tuyệt đối (G90) và tương đối (G91).

5.2.4 Trả các trục về điểm Tham chiếu (G28 / G281-G288 / G301-G308)

- G28: tất cả các trục quay trở lại tham chiếu

- G281: chỉ trục X trả về tham chiếu

- G282: chỉ trục Y trả về tham chiếu

- G283: chỉ  trục Z trả về tham chiếu

- G284: chỉ trục A trả về tham chiếu

- G285: chỉ trục B trả về tham chiếu

- G286: chỉ trục C trả về tham chiếu

- G287: chỉ trục Xs trả về tham chiếu

- G288: chỉ trục Ys trả về tham chiếu

- G301: trục X trả về điểm 0

- G302: trục Y trả về điểm 0

- G303: Z trả về điểm 0

- G304: Trục A trả về điểm 0

- G305: B trả về điểm 0

- G306: C trả về điểm 0

- G307: Xs trả về điểm 0

- G308: Ys trả về điểm 0

5.2.5 Quay trở lại điểm bắt đầu của chương trình (G26 / G261-G268)

- Định dạng: G26 : các trục ZXY tất cả quay trở lại điểm bắt đầu chương trình.

- G261: trục X quay trở lại điểm bắt đầu.

- G262: trục Y quay lại điểm bắt đầu.

- G263: trục Z quay trở lại điểm bắt đầu.

- G264: trục A quay trở lại điểm bắt đầu.

- G265: trục B quay trở lại điểm bắt đầu.

- G266: trục C quay trở lại điểm bắt đầu.

- G267: trục Xs quay trở lại điểm bắt đầu.

- G268: trục Ys quay trở lại điểm bắt đầu.

5.2.6 Ghi nhớ tọa độ điểm hiện tại (G25)

- Định dạng: G25 : Lưu vị trí các trục X Y Z A B C Xs Ys

5.2.7 Di chuyển về tọa độ đã ghi nhớ (G61/G611-G618)

- Định dạng: G61:  trở lại tọa độ X Y Z của điểm đã ghi nhớ

- G611: Di chuyển về tọa độ X của điểm ghi nhớ

- G612: Di chuyển về tọa độ Y của điểm ghi nhớ

- G613: Di chuyển về tọa độ Z của điểm ghi nhớ

- G614: Di chuyển về tọa độ A của điểm ghi nhớ

- G615: Di chuyển về tọa độ B của điểm ghi nhớ

- G616: Di chuyển về tọa độ C của điểm ghi nhớ

- G617: Di chuyển về tọa độ Xs của điểm ghi nhớ

- G618: Di chuyển về tọa độ Ys của điểm ghi nhớ

Lưu ý: G61 di chuyển với tốc độ của lệnh G00 đến điểm đã ghi nhớ.

5.2.8 Các lệnh tạm dừng và kết thúc chương trình

- M00, M01: Tạm dừng chương trình

- M02, M30: Kết thúc chương trình

- M20: Lặp lại chương trình tự động

- M500: Đọc tọa độ khớp tuyệt đối J1 - J6 Xs Ys;

- M501-M508: Phối hợp các bộ mã hóa của J1-J6XsY một cách riêng biệt;

- M312-M319: Xóa riêng từng chuẩn phôi hiện tại XsYsABCXYZ;

- M412 - M419: Xóa tọa độ khớp của J1J2J3J4J5XsYs tương ứng;

5.2.9 Sử dụng Chương trình con

- M97 Pxxx bỏ qua số dòng được chỉ định bởi P mà không cần thêm;

* Sử dụng chương trình con

- Trong bộ điều khiển này, chương trình con phải là một chương trình độc lập.

- M98 Pxxx Lyyy :gọi chương trình con. P là tên chương trình con, L thiết lập số lần lặp lại chương trình con.

Ví dụ:

- M98 P [A1234 có nghĩa là gọi chương trình con A1234 bằng USB;

- M98 P] SS12 có nghĩa là gọi chương trình con SS12 bằng USB;

- Phải có khoảng trống ở phía trước L (Số lần lặp lại chương trình con).

- M99: kết thúc chương trình con

- Chương trình con có thể được sử dụng như sau:

Hình 5.2 Cấu trúc chương trình con

- Ví dụ:

Số lần lặp lại chương trình con có thể được sử dụng tối đa 9999 lần.

5.2.10 Ví dụ chương trình điều khiển robot

Hình 5.3 Minh họa gia công với sự trợ giúp của robot công nghiệp

Ví dụ chương trình gia công với sự trợ giúp của robot

1001

N5 G0 A-90.

N6 T2 S5000

N7 G0X-88.8Y+5.4Z+89.039

N8 G0

N9 G0 Z+79.039

N10 G1 Z+75.039  F1000

N11 G1 Z+73.839  F333

N12 G2 Y+4.6 Z+73.039 J-0.8

N13 G1 Y+3.8  F1000

N14 G3 X-88 Y+3 I+0.8

N15 G1 X+88

N16 G3 X+88.8 Y+3.8 J+0.8

N17 G1 Y+4.6

N18 G3 Y+5.4 Z+73.839

N19 G0 Z+79.039

N20 G0 Y-36.6

N21 G1 Z+75.039  F1000

N22 G1 Z+73.839  F333

N23 G3 Y-35.8 Z+73.039 J+0.8

N24 G1 Y-35  F1000

N25 G3 X+88 Y-34.2 I-0.8

N26 G1 X-88

N27 G3 X-88.8 Y-35 J-0.8

N28 G1 Y-35.8

N29 G2 Y-36.6 Z+73.839

N30 G0 Z+89.039

N31 G0 G91 G28

N32 G90

N33 M30