UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2020 - 2021

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Lớp :  18C1-HL1- ĐLỰC1

Ngày thi: ____/____/2020

Đề số 02

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Thanh thép chịu tác dụng bởi các lực  P1 = 30KN, P2 = 70KN, P3 = 90KN và P4 = 80KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 2cm.

a) Vẽ biểu đồ nội lực (2đ)

b) Kiểm tra độ bền của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] = [n] =140 MN/m2  (1đ)

Câu 2: (3 điểm)

A

1

m

B

m

2

m

3

4

m

Trục AB có đường kính lần lượt là d1=5cm và d2=4cm  chịu tác dụng các mômen xoắn ngoại lực: m1=1,4kNm, m2=0,7kNm, m3=0,3kNm, m4= 0,4kNm.

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục (1,5đ)

b) Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng.

Biết

0,5m

A

B

P2

1m

0,5m

P1

m

[] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2 , [] = 80MN/m2 (1,5đ)

Câu 3: (4 điểm)

Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 3000N, P2=1000N và m = 1000Nm (hình vẽ)

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Xác định đường kính d của dầm . Biết [] = 300MN/m2 (0,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Vũ Quang Khải	       Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2020 - 2021

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Lớp :  18C1-HL1- ĐLỰC1

Ngày thi: ____/____/2020

Đề số 02

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a | A B C D E NZ AB = - P1= - 30kN NZ BC = - P1 + P2 = 40 kN NZ CD = - P1 + P2 - P3 = - 50 kN NZ DE = - P1 + P2 - P3 + P4 = 30 kN * Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 |
|  | b | Ta thấy mặt cắt nguy hiểm nằm trong đoạn CD nên thanh không đảm bảo độ bền | 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a | C D E A 1 m B m 2 m 3 4 m Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,75 |
|  | b | * Kiểm tra độ bền: nên trục đảm bảo độ bền * Kiểm tra độ cứng: nên trục không đảm bảo độ cứng | 0,5 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a | 0,5m A B P2 1m 0,5m P1 m RC RB C D - Biểu đồ Qy: Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125) - Biểu đồ Mx: Đoạn AC Đoạn CD Đoạn DB Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,375 0,25 0,375 0,375 0,75 |
|  | b |  | 0,5 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang Khải	      					Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2020 - 2021

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Lớp :  18C1-HL1- ĐLỰC1

Ngày thi: ____/____/2020

Đề số 01

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Thanh thép chịu tác dụng của các lực đúng tâm  P1 = 40KN, P2 = 100KN, P3 = 80KN và P4 =50KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 3cm.

a) Vẽ biểu đồ nội lực của thanh (2đ)

b) Kiểm tra độ bền của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] = [n] =100 MN/m2  (1đ)

Câu 2: (3 điểm)

A

1

m

B

m

2

m

3

4

m

Trục AB chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 2kNm, m2 = 7kNm, m3 = 2kNm, m4 = 3kNm. Trục có đường kính lần lượt  d1 = 8cm và d2 = 6cm .

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục (1,5đ)

10cm

A

B

P1

P2

20cm

10cm

m1

m2

b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết

[] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2 và [] = 80MN/m2 (1,5đ)

Câu 3: (4 điểm)

Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn đường kính

d=30mm, chịu tác dụng các lực P1=2000N, P2=1000N và các moment  m1=250Nm, m2=150Nm (hình vẽ).

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Kiểm tra độ bền của dầm. Biết [] = 300MN/m2 (0,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Vũ Quang Khải	       Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     I           NĂM HỌC :  2020 - 2021

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: SỨC BỀN VẬT LIỆU

Lớp :  18C1-HL1- ĐLỰC1

Ngày thi: ____/____/2020

Đề số 01

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  | a | A B C D E - Dùng PP mặt cắt: NZ AB = P1= 40 kN NZ BC = P1 - P2 = - 60 kN NZ CD = P1 - P2 + P3 = 20 kN NZ DE = P1 - P2 + P3 – P4 = - 30 kN - Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 |
|  | b | Ta thấy mặt cắt nguy hiểm nằm trong đoạn BC nên thanh đảm bảo độ bền | 0,5 0,5 |
| 2 |  | A 1 m B m 2 m 3 4 m C E D | 3,0 |
|  | a | * Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,75 |
|  | b | * Kiểm tra độ bền: nên trục không đảm bảo độ bền * Kiểm tra độ cứng: nên trục không đảm bảo độ cứng | 0,5 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  | a | 10cm A B P1 P2 20cm 10cm m1 m2 RA RB C D - Biểu đồ Qy: Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125) - Biểu đồ Mx: Đoạn AC Đoạn CD Đoạn DB Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125 0,125 0,375 0,25 0,375 0,375 0,75 |
|  | b | Vì < nên dầm đảm bảo độ bền | 0,25 0,25 |

------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Quang khải	      					Phan Thị Xuân Trang