MỤC LỤC

I.	PHẦN MỞ ĐẦU	3

1.	Lý do chọn đề tài	3

2.	Mục tiêu nghiên cứu	3

3.	Đối tượng nghiên cứu	3

4.	Giả thuyết nghiên cứu	3

5.	Phạm vi nghiên cứu	3

6.	Phương pháp nghiên cứu	3

7.	Kế hoạch nghiên cứu	4

II.	PHẦN NỘI DUNG	5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	5

1.1	Cơ sở lý thuyết	5

1.1.1.	Chương trình:	5

1.1.2.	Bộ điều khiển (MCU  machine control unit):	5

1.1.3.	Máy công cụ:	6

1.1.4.	Điểm chuẩn của máy M ( điểm gốc 0 của máy).	6

1.1.5.	Các dạng điều khiển của máy công cụ CNC.	7

1.1.6.	Các chức năng .	8

1.1.7	Chương trình NC.	10

1.1.8	Cách ghi kích thước chi tiết.	11

1.1.9	Cấu trúc của hệ thống tự động hóa lập trình	11

1.2	Thực trạng nghiên cứu	12

CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH	13

2.1 Sơ đồ nguyên lý	13

2.2 Sơ đồ đấu dây	19

2.2.1	Tủ điện	19

2.2.2	Bộ nguồn ổn áp	21

2.2.3	Mạch điều khiển  động cơ Servo Panasonic	22

2.2.4	Biến tần	26

2.2.5	Đèn tháp 3 tầng	28

2.3 Linh kiện lắp ráp	30

2.4 Mạch điều khiển USB Controller	32

2.4.1	Đặc tính kỹ thuật:	32

2.4.2	Yêu cầu tối thiểu của hệ thống:	32

2.4.3	Sơ đồ khối	32

2.4.4	Sơ đồ mạch in	33

2.4.5	Phần mềm	36

2.4.5.1	Cửa sổ chính	36

2.4.5.2	Vị trí/Trạng thái/Chương trình	36

2.4.5.3	Mô phỏng chương trình	37

2.4.5.4	Mã G-code	38

2.4.5.5	MDI	38

2.4.5.6	Thanh công cụ 1	38

2.4.5.7	Thanh công cụ 2	39

III.	PHẦN TỔNG KẾT	40

1.Kết quả đạt được	40

2.Kết luận	40

3.Đề nghị	40

IV.	PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………41

1.Phiếu đăng ký đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường             ………………………………...41

2.Phiếu thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường   …………………………………..43

3.Bảng kê học phần ứng dụng kết quả đề tài…….…………………………………………………..48

4.Bảng dự trù kinh phí đề tài………………………………………………………………………….49

5.Biên bản họp xét duyệt đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường……………………..………...50

6.Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài……………………………………………………………….51

7.Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài     …………………………………………………………………53

8.Biên bản họp đánh giá nghiệm thu cấp khoa………………………………………………………54

9. Biên bản kiểm tra danh mục thiết bị vật tư…    ……………………………………………….…55

- PHẦN MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài

Hiện nay máy công cụ CNC được sử dụng rộng rãi trong các công ty xí nghiệp, đòi hỏi các kỹ thuật viên phải có khả năng bảo trì được phần điện  máy công cụ CNC. Để đáp ứng được điều kiện trên học sinh – sinh viên phải được trang bị các kiến thức, kỹ năng vận hành và sửa chữa mạch điện các máy công cụ CNC. Tuy nhiên trong xưởng thực tập Điện Tử Công Nghiệp chưa có các tủ điện của các máy CNC. Do đó đề tài “ Thi công tủ điều khiển máy tiện CNC” sẽ  đáp ứng được yêu cầu.

- Mục tiêu nghiên cứu

Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học phần thực tập Điện Tử Công Nghiệp Khoa công nghệ  Điện- Điện Tử.

- Đối tượng nghiên cứu

Tủ điều khiển máy tiện CNC.

- Giả thuyết nghiên cứu

Động cơ trục chính :		động cơ không đồng bộ 3 pha, 736W, 50Hz

Động cơ trục X:		động cơ Servo AC 3 pha, 400W, 0-333,3Hz

Động cơ trục Y:		động cơ Servo AC 3 pha, 400W, 0-333,3Hz

- Phạm vi nghiên cứu

Dùng thực tập cho SV-HS  Khoa  công nghệ  Điện- Điện tử  trường CĐKT Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

- Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp đọc tài liệu:

-Tra cứu tài liệu máy CNC Fanuc, Okuma.

Phương pháp quan sát:

-Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây của máy tiện  CNC Fanuc.

Phương pháp thực nghiệm:

- Kiểm tra hoạt động của  máy tiện  CNC Fanuc, quan sát các chế độ làm việc.

- Kế hoạch nghiên cứu

| STT | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 1/2015 – 2/2015 2/2015 – 3/2015 3/2015 –6/2015 6/2015 –7/2015 | Bản vẽ chi tiết mô hình dàn trải Thi công cơ khí Thi công phần điện Viết hướng dẫn sử dụng, bản thuyết minh | 1 tháng 1 tháng 3 tháng 1 tháng |

- PHẦN NỘI DUNG

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## Cơ sở lý thuyết

Máy CNC gồm 3 phần cơ bản:  hình 1

- Chương trình

- Bộ điều khiển (MCU)

- Máy công cụ (Tiện, Khoan, Phay, Cắt….)

Hình 1

    - Chương trình:

Chương trình là một tập hợp các lệnh được máy công cụ thực hiện. Mỗi lệnh đều được đặc trưng bởi vị trí trong hệ tọa độ (X,Y,Z)  hoặc chuyển động

( hành trình của vật gia công  hay hành trình dao cắt ), thông số máy và hoạt động đóng cắt. Lập trình viên phải thành thạo máy công cụ, quy trình gia công,  tác động của các biến, giới hạn của máy CNC. Chương trình được viết bằng tay hay qua các phần mềm CAD/CAM

    - Bộ điều khiển (MCU  machine control unit):

Bộ điều khiển là một máy tính lưu chương trình và chuyển các lệnh thành hành động  thực hiện bởi máy công cụ. Bộ điều khiển gồm 2 phần chính : bộ xử lý dữ liệu (DPU data processing unit)  và bộ điều khiển vòng lặp (CLU control loop unit ). Phần mềm DPU bao gồm phần mềm điều khiển hệ thống, các thuật toán tính toán, phần mềm biên dịch chương trình sang dạng MCU có thể sử dụng được, các thuật toán nội suy …Bộ DPU xử lý dữ liệu từ chương trình và gửi  tín hiệu cho bộ CLU để điều khiển các trục và nhận tín hiệu phản hồi về vị trí, tốc độ của các trục. Bộ CLU gồm các mạch điều khiển vị trí và các vòng lặp điều khiển tốc độ, các mạch  điều khiển hoạt động của máy như đóng ngắt trục chính.

    - Máy công cụ:

Máy công cụ có thể là một trong các máy sau: máy khoan, máy tiện, máy phay, máy cắt laser, máy plasma…

Hình 2

Hình 2 trình bày hệ tọa độ dùng qui tắc tay phải. Có 3 trục tuyến tính (X,Y,Z ), 3 trục quay (A,B,C). Đối với máy tiện trục Z song  song với trục chính của máy. Chiều dương chạy từ trái sang phải. Trục X vuông góc với trục máy và có trục dương hướng về phía bàn kẹp dao.

    - Điểm chuẩn của máy M ( điểm gốc 0 của máy).

Điểm gốc 0 của máy ( điểm chuẩn M của máy ) là điểm gốc của hệ tọa độ máy. Điểm M được nhà chế tạo qui định theo kết cấu của từng loại máy. Điểm M là điểm giới hạn của vùng làm việc của máy.

Điểm M của máy tiện được mô tả trên hình3

Hình 3

    - Các dạng điều khiển của máy công cụ CNC.

        - Điều khiển điểm- điểm.

Chi tiết gia công được cố định trên bàn máy, dụng cụ cắt thực hiện chạy dao nhanh đến vị trí đã lập trình. Khi đạt tới điểm đích dao bắt đầu cắt. Vị trí các lỗ có thể được điều khiển đồng thời theo hai trục  (hình 4a) hoặc điều khiển kế tiêp nhau (hình 4b)

Hình 4

    - Điều khiển đường thẳng

Điều khiển đường thẳng là dạng điều khiển mà khi gia công dụng cụ cắt thực hiện lượng chạy dao theo một đường thẳng nào đó. Trên máy tiện dụng cụ cắt chuyển động song song hoặc vuông góc với trục của chi tiết (Hình 5)

Hình 5

    - Điều khiển biên dạng

Điều khiển theo  biên dạng cho phép thực hiện chạy dao trên nhiều trục cùng lúc. Hình 6a  cho thấy  điều khiển theo  biên dạng trên máy tiện và  hình 6b  điều khiển theo  biên dạng trên máy phay

Hình 6

    - Các chức năng .

Mã lệnh / Chức năng:
G00 Chạy nhanh không cắt gọt.
G01 Chạy theo đường thẳng có cắt gọt
G02 Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ.
G03 Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ.
G04 Thực hiện dùng tạm thời.
G09 Dừng dụng cụ chính xác
G10 Thay đổi hệ tọa độ phôi.
G11 Hủy chế độ G10
G17 Chọn mặt phẳng gia công XY
G18 Chọn mặt phẳng gia công XZ
G19 Chọn mặt phẳng gia công ZY
G20 Đặt đơn vị gia công hệ inch
G21 Đặt đơn vị gia công hệ met
G27 Quay về gốc máy.
G28 Quay về gốc máy tự động.
G29 Quay về gốc máy thứ 2 , thứ 3, thứ 4.
G30 Điểm O thứ 2 , thứ 3, thứ 4.
G31 Bỏ qua mã lệnh
G33 Cắt ren
G40 Hủy bỏ bù trừ bán kính dụng cụ
G41 Bù trù bán kính dụng cụ bên trái
G42 Bù trù bán kính dụng cụ bên phải
G43 Bù chiều dài dụng cụ , +
G44 Bù chiều dài dụng cụ , -
G45 Bù vị trí dụng cụ, tăng
G46 Bù vị trí dụng cụ, giảm.
G47 Bù vị trí dụng cụ tăng 2 lần
G48 Bù vị trí dụng cụ giảm 2 lần
G49 Hủy bù trừ chiều dài dụng cụ
G53 Lựa chọn hệ tọa độ máy
G54 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ nhất
G55 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ hai
G56 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ ba.
G57 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ tư.
G58 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ năm.
G59 Lựa chọn hệ tọa độ phôi thứ sáu.
G61 Mã lệnh dùng chính xác.
G63 Chế độ Taro
G64 Chế độ căt gọt(chế đọ kiểm tra dừng chính xác)
G65 Gọi Marco
G66 Gọi nhóm Marco
G67 Hủy gọi nhóm Marco
G73 Gia công lỗ sâu tốc đọ cao
G74 Chu trình Taro
G76 Chu trình khoét lỗ
G80 Hủy chu trình khoan
G81 Chu trình khoan lỗ cạn
G82 Chu trình khoan lỗ bậc
G83 Chu trình khoan lỗ sâu
G84 Chu trình Taro
G85 Chu trình khoét lỗ
G86 Chu trình khoét lỗ
G87 Chu trình khoét lỗ, mặt sau.
G88 Chu trình khoét lỗ
G89 Chu trình khoét lỗ
G90 Đặt hệ tọa độ tuyệt đối
G91 Đặt hệ tọa độ tương đối
G92 Đổi hệ tọa độ phôi/ đặt tốc độ quay lớn nhất
G94 Đặt tốc độ tiến dao/ phút
G95 Đặt tốc độ tiến dao/ vòng
G96 Tốc độ bề mặt không đổi
G97 Hủy tốc độ bề mặt không đổi
G98 Đặt kiểu rút dao trong chu trinh gia công lỗ
G99 Đặt kiểu rút dao trong chu trinh gia công lỗ

### Các chức năng phụ M.
Dừng chương trình và dùng lựa chọn: M00, M01.
Quay và dừng trục chính: M03, M04, M05.
Thay đổi dụng cụ: M06.
Bật tắt dung dịch tưới nguội: M07,M08, M09.
Bật tắt quá trình thổi khí: M51, M59.
Gọi chương trình con và trở về từ chương trình con: M98, M99.

### Các chức năng khác.
T Mã lệnh gọi dụng cụ:
S Mã lệnh điều khiển trục chính
F Mã lệnh điều khiển tốc độ tiến dao
D Mã lệnh bù trừ bán kính dụng cụ
H Mã lệnh xác định địa chỉ bù trừ chiều dài dụng cụ

% bắt đầu chương trình.

N số thứ tự câu lệnh

I tọa độ tâm cung tròn trong tọa độ cực trên trục X.

J tọa độ tâm cung tròn trong tọa độ cực trên trục Y.

I tọa độ tâm cung tròn trong tọa độ cực trên trục Z

    - Chương trình NC.

Chương trình NC là một file chứa các lệnh điều khiển máy, mỗi lệnh điều khiển một thao tác nào đó của máy. Các lệnh được viết bằng các mã qui định và xắp xếp theo một thứ tự  để máy có thể hiểu được khi nó làm việc. Hiện nay có rât nhiều kiểu điều khiển CNC, chúng phụ thuộc vào các nhà chế tạo máy CNC. Tuy nhiên mã quốc tế ISO được sử dụng rộng rãi nhất.

    - Cách ghi kích thước chi tiết.

Để lập trình gia công trên máy CNC thì kích thước chi tiết trên bản vẽ phải được ghi theo tọa độ đề các. Có hai cách ghi kích thước trên bản vẽ.

Ghi kích thước tuyệt đối : các kích thước đều xuất phát điểm gốc của chi tiết

Ghi kích thước tương đối: các kích thước sau xuất  phát  từ điểm kết thúc của kích thước trước nó

    - Cấu trúc của hệ thống tự động hóa lập trình

Thông thường chương trình điều khiển được hình thành qua 3 chương trình.

      - Chương trình tiền xử lý (preprocessor)

Chương trình tiền xử lý là những chương trình dịch những thông tin từ ngôn ngữ đầu vào sang ngôn ngữ của máy tính. Chức năng của chương trình này bao gồm:

- Tính toán các thông tin ban đầu của chi tiết gia công

- Đưa các thông tin ban đầu của chi tiết gia công trên màn hình điều khiển.

- So sánh thông tin nạp vào với kết quả in ra để phát hiện sai sót.

- Chuyển  những thông tin đầu vào thành những số thực, còn các từ thành mã qui định.

        - Chương trình xử lý (processor)

Chương trình xử lý có các chức năng sau:

- Chuyển tất cả các dữ liệu hình học về dạng công thức toán học

- Xác định các điểm và các đường cắt nhau của các yếu tố hình học.

- Xấp xỉ hóa các đường cong khác nhau với dung sai nào đó.

- Xây dựng các đường cách đều có tính đến phương dịch chuyển và bán kính dao.

        - Chương trình xử lý hậu xử lý( postprocessor).

Chương trình hậu xử lý có các chức năng sau:

- Tính toán tất cả dữ liệu của chương trình xử lý.

- Chuyển đổi dữ liệu đó sang tọa độ máy.

- Kiểm tra theo giới hạn máy.

- Tạo các lệnh dịch chuyển của dao có tính đến giá trị các xung điều khiển.

- Tạo các lệnh cho chu kỳ thay dao.

- Mã hóa và cho các giá trị tốc độ và lượng thay dao.

- Cho lệnh mở dung dịch trơn nguội

- Xác định lượng chạy dao có tính đến giới hạn của máy.

- Tạo lệnh hiệu chỉnh dao.

- In ra chương trình gia công chi tiết.

- Dự đoán các sai số.

- Xác định thời gian gia công

  - Thực trạng nghiên cứu

CNC – viết tắt cho Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) – đề cập đến việc điều khiển bằng máy tínhcác máy móc khác với mục đích sản xuất (có tính lập lại) các bộ phận kim khí (hay các vật liệu khác) phức tạp, bằng cách sử dụng các chương trình viết bằng kí hiệu chuyên biệt theo tiêu chuẩn EIA-274-D, thường gọi là mã G. CNC được phát triển cuối thập niên 1940 đầu thập niên 1950 ở phòng thí nghiệm Servomechanism của trường MIT.

Sự xuất hiện của các máy CNC đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất công nghiệp. Các đường cong được thực hiện dễ dàng như đường thẳng, các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu.

Việc gia tăng tự động hóa trong quá trình sản xuất với máy CNC tạo nên sự phát triển đáng kể về chính xác và chất lượng. Kỹ thuật tự động của CNC giảm thiểu các sai sót và giúp người thao tác có thời gian cho các công việc khác. Ngoài ra còn cho phép linh hoạt trong thao tác các sản phẩm và thời gian cần thiết cho thay đổi máy móc để sản xuất các linh kiện khác.

Trong môi trường sản xuất, một loạt các máy CNC kết hợp thành một tổ hợp, gọi là cell, để có thể làm nhiều thao tác trên một bộ phận. Máy CNC ngày nay được điều khiển trực tiếp từ các bản vẽ do phần mềm CAM, vì thế một bộ phận hay lắp ráp có thể trực tiếp từ thiết kế sang sản xuất mà không cần các bản vẽ in của từng chi tiết. Có thể nói CNC là các phân đoạn của các hệ thống robot công nghiệp, tức là chúng được thiết kế để thực hiện nhiều thao tác sản xuất

Trên thị trường Việt Nam, các máy CNC do Đài Loan và Trung Quốc sản xuất có phần điều khiển mua của các hãng nổi tiếng như FANUC, MITSHUBISHI,... có giá bán khá phù hợp với đại đa số các doanh nghiệp trong nước song còn yếu các khâu như đào tạo, dịch vụ sửa chữa và thay thế sau bán hàng, chất lượng còn chưa đồng đều. Máy CNC của các nước phát triển như Nhật, CHLB Đức,... có chất lượng tốt song giá thành đắt, rất khó bảo trì bảo dưỡng. Giá thành cao, nhu cầu lại lớn nên ở TP Hồ Chí Minh đã hình thành những công ty và nhóm chuyên gia chuyên lắp ráp máy CNC cũ /hỏng thành máy mới. Ngoài ra, một số công ty cơ khí cũng bắt đầu tự nhập bộ điều khiển và chế tạo phần cơ để cho ra đời những chiếc máy CNC “made in Vietnam” đầu tiên. Tuy nhiên do chưa nắm vững công nghệ trong việc quản lý chất lượng cũng như khi lắp ráp, những chiếc máy này thường có độ chính xác không cao, độ tin cậy không lớn.

## CHƯƠNG 2: THI CÔNG MÔ HÌNH

## 2.1 Sơ đồ nguyên lý

Hình 7   MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRỤC CHÍNH

Hình 8   MẠCH KHỞI ĐỘNG

Hình 9   MẠCH  ĐIỀU KHIỂN BÀN DAO VÀ QUẠT LÀM MÁT

Hình 10   MẠCH  ĐIỀU KHIỂN RƠ LE

Hình 11   MẠCH  ĐIỀU KHIỂN TRỤC X

Hình 12   MẠCH  ĐIỀU KHIỂN TRỤC Z

Hình13 Mạch điều khiển đèn báo

Hình 14   MẠCH  GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH

Hình 15   MẠCH  CÁCH LY QUANG

## 2.2 Sơ đồ đấu dây

  - Tủ điện

TB5

TB2

TB4

TB3

TB1

A6

A7

VC

TC

L0

F

A3

A4

A5

A1 A2

KM0 KM1 KM2 KM3

KA0 KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 KA13 KA 14  KA15

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

QS0 QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 QS7 QS8

Hình 16       Tủ điện

QS0	CB 3 pha  500VAC/ 10A

QS1 	CB 1 pha  500VAC/ 10A

QS2, QS3, QS4, QS5, QS6, QS7, QS8 	CB Tép 400VAC/ 10A

F1, F,2 F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 	Cầu chì  10A

KA0, KA1, KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8, KA9, KA10, KA11, KA12, KA13, KA 14,  KA15				Rơ le trung gian 24VDC /5A

KM0 KM1 KM2 KM3				Công tắc tơ 3 pha 400VAC/20A

A1							Nguồn ổn áp 220VAC/24VDC/10A

A2							Nguồn ổn áp 220VAC/12VDC/10A

A3							Driver Servo 3 pha  220VAC/400w

A4							Driver Servo 3 pha  220VAC/400w

A5							Biến tần IG5A  380VAC/750w

A6							USB controller  12 VDC

A7							Mạch cách ly quang  12 VDC

TC	Biện thế 220VAC/12VAC/24VAC/10A

VC							Cầu điốt 20A

TB1,TB2,TB3,TB4,TB5				Đầu vào, đầu ra

F							Quạt làm mát 220VAC/0.14A

L0							Đèn chiếu sáng 12 VDC

L10							Đèn tháp 3 tầng 24VDC

L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9			Đèn báo 220VAC/20mA

PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9  Nút nhấn on/off  220 V/6A

S1,S2,S3						Công tắc 2 ngã

VR							Biến trở 1kΩ/1w

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

S1 S2 S3

VR

PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9

L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

L1

Hình 17        Cửa tủ

    - Bộ nguồn ổn áp

Hình 18   Bộ nguồn ổn áp

  - Mạch điều khiển  động cơ Servo Panasonic

Bộ điều khiển có nắp bảo vệ

Bộ điều khiển không có nắp bảo vệ

Đầu nối

CN NET,  CN SER

Nối đến  mạch điều khiển

Nắp

Nối  nguồn xoay chiều

Mode

Chân kiểm tra

Nối  điện trở hãm ngoài

Nối đất

Nối đến động cơ Servo

Nút nhấn nhập dữ liệu

Led hiển thị

Nối đến Encoder

Hình 19    Bộ điều khiển động cơ Servo Panasonic.

Hình 20    Sơ đồ đấu dây mạch động lực

Hình 21    Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển

| Loại | Tên Gọi | Kí Hiệu | Số Chân |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn cung cấp | Nguồn của tín hiệu điều khiển | COM + | 11 |
|  |  | COM - | 28 |
| Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào servo-on | SRV-ON | 29 |
|  | Ngõ vào đặt tốc độ 0 | ZEROSPD | 10 |
|  | Ngõ vào đặt chế độ điều khiển | C-MODE | 32 |
|  | Ngõ vào xóa cảnh báo | A-CLR | 31 |
|  | Ngõ vào cấm quay ngược | CCWL | 30 |
|  | Ngõ vào cấm quay thuận | BV CWL | 29 |
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra sẵn sàng | S-RDY | 27 |
|  | Ngõ ra cảnh báo | ALM | 26 |
|  | Ngõ ra vị trí cuối hay tốc độ đã đặt | COIN | 25 |
| Ngõ vào tín hiệu tương tự |  | SPR/SPL | 14 |
|  |  | GND | 15 |
|  | Ngõ vào giới hạn moment quay thuận | CWTL | 33 |
|  |  | GND | 35 |
|  | Ngõ vào giới hạn moment quay ngược | CCWTL | 34 |
|  |  | GND | 35 |
|  | Ngõ vào điều khiển moment | TRQR | 34 |
|  |  | GND | 35 |
|  | Tín hiệu hiển thị tốc độ | SP | 16 |
|  |  | GND | 17 |
|  | Tín hiệu hiển thị moment | IM | 36 |
|  |  | GMD | 17 |
| Ngõ vào xung điều khiển | Ngõ vào xung điều khiển | PULS1 | 6 |
|  |  | PULS2 | 5 |
|  | Ngõ vào xung điều khiển | SIGN1 | 8 |
|  |  | SIGN2 | 7 |
| Ngõ vào điều khiển | Ngõ vào xóa bộ đếm | CL | 13 |
|  | Cấm xung điều khiển | INH | 9 |
| Ngõ ra mã hóa | Ngõ ra pha A | OA + | 19 |
|  |  | OA- | 20 |
|  | Ngõ ra pha B | OB+ | 21 |
|  |  | OB - | 22 |
|  | Ngõ ra pha Z | OZ + | 1 |
|  |  | OZ - | 2 |
|  |  | CZ | 4 |
|  | Nối mass | GND | 13.15,17,35 |
|  | Nối võ | FG | 18 |

  - Biến tần

Sơ đồ đấu dây 	Hình 22

Hình 22  Sơ đồ đấu dây biến tần

Cấu hình chân đấu

Hình 23a      Cách đấu mạch động lực

Hình 23b    Cách đấu chân điều khiển

  - Đèn tháp 3 tầng

Hình 24  Sơ  đồ đấu dây đèn tháp

  - Đầu nối

| TB1 |  | TB4 |  | TB5 |  | TB5 |  | TB6 |  | TB6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | W |  | 36 |  | F1 |  | XP |
| U |  |  |  | 12V |  | 38 |  | D1 |  | XD |
| V |  |  |  | R9 |  | 39 |  | F2 |  | YP |
| W |  |  |  | 11 |  | 40 |  | D2 |  | YD |
| 2 |  |  |  | W |  | 41 |  | F11 |  | ZP |
| A |  |  |  | W |  | 02 |  | D11 |  | ZD |
| B |  |  |  | 11 |  | 03 |  | F22 |  | 5V |
| C |  | C43 |  | 35 |  | 04 |  | D22 |  |  |
| 66 |  | C43 |  | 34 |  | 05 |  | COM |  | 34 |
| 65 |  | C42 |  | 14 |  | 06 |  |  |  | 11 |
|  |  | C41 |  | U2 |  | 07 |  | W |  | 11 |
|  |  | C33 |  | 4 |  | 08 |  | 12 |  | 41 |
| 62 |  | C32 |  | 4 |  | U3 |  |  |  |  |
| 61 |  | C31 |  | 4 |  | V3 |  |  |  |  |
|  |  | C23 |  | 4 |  | W3 |  |  |  |  |
|  |  | C22 |  | U2 |  | 40 |  |  |  |  |
| 58 |  | C21 |  | 9 |  | 43 |  |  |  |  |
| 57 |  | C13 |  | 8 |  | 44 |  |  |  |  |
| 56 |  | C12 |  | 6 |  | 09 |  |  |  |  |
| 55 |  | C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TB2 | TB2 | TB3 | TB3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 34 | 3 | 34 |
| 4 | 35 | 4 | 35 |
| 5 | 36 | 5 | 36 |
| 6 | 37 | 6 | 38 |
| 7 | 38 | 7 | 39 |
| 8 | 39 | 8 | 41 |
| 9 | 41 | 9 | 21 |
| 29 | 21 | 29 | 22 |
| 32 | 22 | 32 | 14 |
| 33 | 18 | 33 | 11 |

## 2.3 Linh kiện lắp ráp

| STT | KÝ HIỆU | ĐẶC ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| 1 | QS0 | CB 3 pha MITSUBISHI NF30- CS 500VAC/ 10A |
| 2 | QS1 | CB 1 pha MITSUBISHI NF30- CS 500VAC/ 10A |
| 3 | QS2, QS3, QS4, QS5 QS6, QS7, QS8 | CB 1 pha LS BKN C10 230-400VAC |
| 4 | F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 | Cầu chì B6X30 220V |
| 5 | KA0,KA1,KA2, KA3,KA4,KA5,KA6, KA7,KA8,KA9,KA10, KA11,KA12,KA13, KA14, KA15 | Rơ le trung gian OMRON MY4N 24VDC /5A |
| 6 | A1 | Nguồn ổn áp OMRON S8JC-Z10024C 220VAC/24VDC/100W |
| 7 | A2 | Nguồn ổn áp OMRON S8JC-Z10012C 220VAC/12VDC/100W |
| 8 | A3 | Driver Servo 3 pha PANASONIC MSDA043A1A 200-230VAC/400w |
| 9 | A4 | Driver Servo 3 pha PANASONIC MSDA043A1A 200-230VAC/400w |
| 10 | A5 | Biến tần LS IG5A 380VAC/750w |
| 11 | TC | Biện thế MINH QUANG 10A 220VAC/12VAC/24VAC/10A |
| 12 | VC | Cầu điốt MIC KDPC3510 1000V/ 35A |
| 13 | TB1, TB4,TB5 | Đômino 20 pha SUNCHO SHT 20-20 250VAC/20A |
| 14 | TB2,TB3,TB6 | Đômino 10 pha SUNCHO SHT 20-10 250VAC/20A |
| 15 | F | Quạt làm mát SUNON DP200A 220VAC/0.14A |
| 16 | L0 | Đèn chiếu sáng LED 12 VDC |
| 17 | L10 | Đèn tháp 3 tầng ARROW ATBW 24 24VDC |
| 18 | L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9 | Đèn báo ATP AD16-22D/S 220VAC/20mA |
| 19 | PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9 | Nút nhấn on/off YONGSUNG YSAP12-11 220 V/6A |
| 20 | S1,S2,S3 | Công tắc 2 ngã |
| 21 | VR | Biến trở 1kΩ/1w |
| 22 | M1 | Động cơ KĐB 3 pha MTA DA71C24 220/380VAC 0.55KW |
| 23 | M2 | Động cơ KĐB 1 pha VEB KP83A2 220 VAC/130W |
| 24 | M3 | Động cơ KĐB 1 pha SESAME 4RK25GN-C 220 VAC/25W |
| 25 | M4 | Động cơ servo PANASONIC MSMA042A1E 106V/ 2,5A |
| 26 | M5 | Động cơ servo PANASONIC MSMA042A1E 106V/ 2,5A |
| 27 | F | Quạt làm mát SUNON DP200A 220VAC/0.14A |
| 28 | Tủ điện | 800x600x250 |
| 29 | Nẹp vuông | 25x45x1700 |
| 30 | Thanh ray nhôm | VHC PW – 3.5 |
| 31 | Mica đục | 400x600 |
| 32 | Dây điện | 2x16/0.2mm |
| 33 | Đầu cốt | 2.4 |
| 34 | Số, chữ | 0-9, A-Z |

## 2.4 Mạch điều khiển USB Controller

  - Đặc tính kỹ thuật:

- Sử dụng cổng USB  trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows XP,  Vista, Windows 7,8.

- Tương thích với hầu hết các mạch điều khiển động cơ bước và động cơ Servo.

- Các chế độ điều khiển: đặt về tọa độ  0, chạy chương trình, dừng chương trình, tạm dừng chương trình, tự động thay dao, đo chiều dài dao.

- Điều khiển  4 trục.

- Nhập vào các tập tin có dạng  .DXF,  .NC, . PLT/HPGL, tập tin ảnh .

- Mô phỏng đường chạy dao.

  - Yêu cầu tối thiểu của hệ thống:

- Bộ xử lý 1GHz

- 512 MB RAM

- 500 MB bộ nhớ trống

- USB 2.0

- .NET Framework 3.5 SP1

- Graphics  ( OpenGL )

  - Sơ đồ khối

IC  vi xử lý  PIC 16F 4550  được cấp nguồn  bởi mạch ổn áp, tránh tác động của nhiễu. IC liên kết với máy tính qua cổng USB. Các ngõ ra, vào IC đều thông qua mạch cách ly quang. Mạch cấp nguồn riêng cho các ngõ vào ra. Mạch TVS (Transient Voltage Suppression) bảo vệ mạch khỏi các xung áp tức thời.

Hình 25  Sơ  đồ khối mạch USB controller

  - Sơ đồ mạch in

    - Điều khiển 4 động cơ

Đầu nối với mạch điều khiển động cơ có 3 chân được sử dụng như sau:

Chân 1 – DIR, chân điều khiển chiều quay của  độnc cơ

Chân 2 –Common Anode, Cathode chân chung)

Chân 3 – CLK, STEP, PULSE , chân điều khiển tốc độ  của  độnc cơ

    - Hạn chế hành trình

6 đầu nối cho công tắc hạn chế hành trình, được cách ly bởi mạch cách ly quang. Nguồn cấp các đầu này được cung cấp bởi nguồn 12V riêng.

6 đầu này là: X+, X-, Y-, Z+, (Z-), Y+.

Cần nối tụ 100nF ở 2 đầu công tắc để chống nhiễu

Chân 5 (Z-) có thể sử dụng để đo chiều dài dao.

Chân 7 (GNDA) là chân chung cho các công tắc hạn chế hành trình

    - Dừng khẩn cấp

Nút dừng khẩn cấp được nối với 2 đầu ra nằm giữa đầu hạn chế hành trình và trục Z. Đầu  này cũng được cách ly bằng mạch cách ly quang điện.

    - Ngõ ra rơ le

3 ngõ ra rơ le  cũng được cách ly bởi mạch cách ly quang.

Chân 1: Flood – ngõ ra  #2 đóng cắt động cơ bơm nước

Chân 2: Spindle – ngõ ra  #1 đóng cắt động cơ trục chính

Chân 3: Mist – ngõ ra  #3 đóng cắt động cơ bơm nước phun sương

Chân 4: GNDA – chân mass

    - Nguồn 12VDC

Chân 1:  + 12v

Chân 2 : GNDA

Nguồn 12V vào sẽ được  hạ xuống 9V và được ổn áp. Đèn led sáng báo hiệu có nguồn vào.

    - Điều khiển động cơ trục chính

Chân 1: GNDB – chân mass

Chân 2: 0-5/10v – Điện áp điều khiển tốc độ động cơ.

Chân 3: K-  ngõ ra đóng cắt động cơ.

Chân 4: K+ ngõ ra đóng cắt động cơ.

    - Điều khiển bằng bộ điều khiển cầm tay

Chân 1(7) : X- - Jog X axis –

Chân 2(8) : X+ - Jog X axis +

Chân 3(9) : Y- - Jog Y axis –

Chân 4(10) : Y+ - Jog Y axis +

Chân 5(11) : Z- -Jog Z axis –

Chân 6(12) : Z+ - Jog Z axis +

Chân 7(13) : A- -Jog A axis –

Chân 8(14) : A+ - Jog A axis +

Chân 9(15) : GND – 'Ground' pin

Chân 10(16): 5v – Power

Chân 11(17): RST – Reset

Chân 12(18): F – Jog Speed feedback

Chân 13(19): S – System LED

Chân 14(20): P – Power LED

Chân 1-6, 21-26  là các chân dự trữ

Các chân Jog tích cực khi nối vào điện áp +5V qua điện trở 1k. Chân Reset nối xuống mass. Chân Power LED, System LED  nối vào điện áp +5V qua điện trở 1k

Điều khiển động cơ

Điều khiển động cơ trục chính

Dừng khẩn cấp

Hạn chế hành trình

NGUỒN 12 VDC

Điều khiển 4 động cơ

JOG

USB

Hình 26  Sơ  đồ lắp ráp mạch USB controller

  - Phần mềm

    - Cửa sổ chính

Gồm 07 phần:

1

3

2

7

6

5

4

Hình 27 Màn hình  mạch USB controller

- Vị trí/Trạng thái/Chương trình

- Mô phỏng chương trình

- Mã G-code

- MDI

- Thực đơn và thanh công cụ

- Thanh trạng thái

- Các phím tắt

    - Vị trí/Trạng thái/Chương trình

Hiển thị các giá trị offset, vị trí máy và tốc độ

Jog

Tốc độ

Vị trí

offset

Hình 28 Cửa sổ vị trí

    - Mô phỏng chương trình

Hiển thị hình 3D, đường chạy dao của chương trình

Hình 29 Cửa sổ mô phỏng

    - Mã G-code

Hiển thị mã G  chương trình đang thực thi

Hình 30 Cửa sổ mã G

    - MDI

Cho phép nhập văn bản bằng tay ví dụ    X10 Y 20

    - THANH CÔNG CỤ 1

15

13

11

9

1

3

5

7

16

14

12

10

8

6

2

4

Hình 31 Cửa sổ thanh công cụ 1

1.Nút dừng khẩn cấp

2.Nạp chương trình  mã G

3.Chạy chương trình

4.Dừng chương trình

5.Tạm dừng chương trình

6.Hiển thị chương trình mã G nhìn từ  mặt trên

7.Hiển thị chương trình mã G nhìn từ  mặt cạnh

8.Hiển thị chương trình mã G nhìn từ  mặt trước

9.Hiển thị chương trình mã G theo phối cảnh

10.Phóng to

11.Thu nhỏ

12. Phóng to tại vị trí hiện tại của chương trình

13. thu nhỏ tại vị trí hiện tại của chương trình

14.Đóng cắt bơm nước phun sương

15.Đóng cắt bơm nước

16.Đóng cắt động cơ trục chính

    - THANH CÔNG CỤ 2

13

11

9

7

3

5

1

14

12

10

8

6

4

2

Hình 32 Cửa sổ thanh công cụ 2

1.Di chuyển về 0 tất cả các  trục. Nếu chọn chế độ Offset, chế độ sẽ được thực thi. Khi nhấn nút này, vị trí tương đối của máy sẽ thay đổi.

2.Di chuyển về 0 tất cả các  trục. Nếu chọn chế độ Offset, chế độ sẽ được thực thi.

3.Di chuyển về 0 các  trục X,Y. Nếu chọn chế độ Offset, chế độ sẽ được thực thi.

4.Di chuyển máy về vị trí “Park 1” đã đặt   trong “settings”

5. Di chuyển máy về vị trí “Park 2” đã đặt   trong “settings”

6. Di chuyển máy về vị trí “G28” đã đặt   trong “settings”

7. Di chuyển máy về vị trí “G30” đã đặt   trong “settings”

8.Vị trí 0 Offset

9.Đặt vị trí X,Y hiện tại là  X,Y Offset

10. Đặt vị trí Z hiện tại là  Z  Offset

11.Đo Z offset tại vị trí hiện tại dùng cảm biến di động

12. Đo chiều dài dao  dùng cảm biến cố định

13. Đo chiều dài dao tại vị trí hiện tại dùng cảm biến di động

14.Về “Home”

- PHẦN TỔNG KẾT

## 1.Kết quả đạt được

Tủ điều khiển máy tiện CNC  mô phỏng được các chức năng cơ bản nhất của một máy CNC:

- Điều khiển được  tốc độ,  chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha 736W, 50Hz.

- Điều khiển được  tốc độ,  chiều quay động cơ servo AC 3 pha , 400W,

0-333,3Hz  của trục X và trục Z.

- Đóng cắt được động cơ bơm nước.

- Đóng cắt được động cơ thay dao.

- Đóng cắt được van khí nén đóng mở cửa.

- Nhập được các lệnh mã G

- Hiển thị được đường chạy dao

Hạn chế:

Do không có phần cơ khí hỗ trợ nên tủ điều khiển máy tiện CNC chưa thể hiện đầy đủ các hoạt động của máy tiện CNC.

## 2.Kết luận

- Tủ điều khiển máy tiện CNC  đáp ứng được nhu cầu thực tập của sinh viên học sinh trong khoa Điện-Điện Tử.

- 	Rèn luyện kỹ năng sửa chữa mạch điện

- 	Rèn luyện kỹ năng vận hành máy CNC

- Các bài tập thực tập phù hợp với chương trình đào tạo.

## 3.Đề nghị

Tủ điều khiển máy tiện CNC  sau khi lắp ráp đưa vào sử dụng đã giúp cho học sinh – sinh viên có điều kiện vận hành, sửa chữa và lập trình gia công đơn giản trên máy  công cụ CNC.

Kính đề nghị Ban Giám Hiệu trường cho thi công phần cơ khí.