| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Đề số 1

Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)

Bài 1. (1,5 điểm)

Tính bậc tự do của cơ cấu sau:

Bài 2. (2,5 điểm)

Cho hệ thống bánh răng tiêu chuẩn, ăn khớp đúng và cùng môđun, với số răng các bánh răng là: Z1 = 30, Z2 = 20, Z4 = Z5’ = 16, Z5 = 48 như hình vẽ. Bánh răng chủ động Z1 quay với tốc độ n1 = 750 vòng/phút. Trục bánh răng trung tâm 3 và bánh răng 6 đồng tâm. Hãy xác định:

a. Số răng các bánh răng Z3, Z6? (1 điểm)

b. Tốc độ quay của cần C? (0,75 điểm)

c. Tỉ số truyền u16? (0,75 điểm)

Bài 3. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền đai dẹt truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1=8kW, khoảng cách trục là 1150mm, số vòng quay bánh dẫn là 1440 vòng/phút, bánh bị dẫn 450 vòng/phút, đường kính bánh dẫn d1=180mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn, hãy xác định:

1/ Góc ôm đai của bánh dẫn? (0,5 điểm)

2/ Chiều dài tính toán của dây đai và chiều dài dây đai cần thiết để có thể nối đai? (1 điểm)

3/ Giả sử lực căng ban đầu F0=800N. Hãy xác định hệ số ma sát tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn? ( 1 điểm)

Bài 4. (3,5 điểm)

| Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn, không dịch chỉnh, ăn khớp như hình 3 để truyền moment xoắn T1=100000 Nmm. Biết khoảng cách trục a = 250mm, số răng Z1=20, Z2=75 và 20080. Hãy xác định: a. Môđun pháp mn của các bánh răng theo tiêu chuẩn và độ lớn góc nghiêng răng β? (1,5 điểm) b. Xác định phương, chiều và độ lớn các lực ăn khớp trên từng bánh răng biết góc ăn khớp là α = 20°? (2,0 điểm) | Hình 3 |
| --- | --- |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Đề số 2

Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)

Bài 1. (1,5 điểm)

Tính bậc tự do của cơ cấu sau:

Bài 2. (2,5 điểm)

Cho hệ thống bánh răng tiêu chuẩn, ăn khớp đúng và cùng môđun như hình vẽ. Biết rằng số răng các bánh răng: Z1 = 25, Z2 = 25, Z2, = 20, Z4 =40, Z5 = 60. Bánh răng chủ động Z1 quay với tốc độ n1 = 600 vòng/phút. Hãy xác định:

a. Số răng của bánh răng Z3 (0,75 điểm)

b. Tốc độ quay và chiều quay của cần C so với bánh răng 1? (1,00 điểm)

c. Tỉ số truyền u15? (0,75 điểm)

Bài 3. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền đai dẹt truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1=8kW, khoảng cách trục là 1150mm, số vòng quay bánh dẫn là 1440 vòng/phút, bánh bị dẫn 450 vòng/phút, đường kính bánh dẫn d1=180mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn, hãy xác định:

a. Góc ôm đai của bánh dẫn? (0,5 điểm)

b. Chiều dài tính toán của dây đai và chiều dài dây đai cần thiết để có thể nối đai? (1 điểm)

c. Giả sử lực căng ban đầu F0 = 800N. Hãy xác định hệ số ma sát tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn? ( 1 điểm)

Bài 4. (3,5 điểm)

| Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn, không dịch chỉnh, ăn khớp như hình 3 để truyền moment xoắn T1=100000 Nmm. Biết khoảng cách trục a = 250mm, số răng Z1=20, Z2=75 và 20080. Hãy xác định: a. Môđun pháp mn của các bánh răng theo tiêu chuẩn và độ lớn góc nghiêng răng β? (1,50 điểm) b. Xác định phương, chiều và độ lớn các lực ăn khớp trên từng bánh răng biết góc ăn khớp là α = 20°? (2,00 điểm) | Hình 3 |
| --- | --- |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Đề số 3

Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)

Bài 1. (1,5 điểm)

Tính bậc tự do của cơ cấu sau:

Bài 2. (2,5 điểm)

Cho hệ thống bánh răng tiêu chuẩn, ăn khớp đúng và cùng môđun, với số răng các bánh răng là: Z1 = 20, Z2 = 30, Z4 = Z5’ = 16, Z5 = 48 như hình vẽ. Bánh răng chủ động Z1 quay với tốc độ n1 = 750 (vòng/phút). Trục bánh răng trung tâm 3 và bánh răng 6 đồng tâm. Hãy xác định:

a. Số răng các bánh răng Z3, Z6? (1 điểm)

b. Tốc độ quay của cần C? (0,75 điểm)

c. Tỉ số truyền u16? (0,75 điểm)

Bài 3. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền xích con lăn có các thông số sau: công suất truyền 6kW, số vòng quay đĩa xích dẫn 400 vòng/ phút, số vòng đĩa xích bị dẫn là 200 vòng/phút, số răng xích dẫn là 25; bước xích 25,4mm; khoảng cách trục sơ bộ là 1000mm. Hãy xác định:

a. Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn? (0,75 điểm)

b. Số mắt xích X? (1 điểm)

c. Khoảng cách trục chính xác? (0,75 điểm)

Bài 4. (3,5 điểm)

| Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn, không dịch chỉnh, ăn khớp như hình 3 để truyền moment xoắn T1= 100000 Nmm. Biết khoảng cách trục 600 mm, tỉ số truyền là 5, môđun mn = 8mm, 20080. Hãy xác định: a. Số răng Z1, Z2 và góc nghiêng răng (1,5 điểm) b. Phương chiều và độ lớn các lực ăn khớp trên từng bánh răng biết góc ăn khớp là 200? (2,0 điểm) | Hình 3 |
| --- | --- |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2018– 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Đề số 4

Lớp:  17C1-CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu gồm: vở ghi chép, giáo trình)

Bài 1. (1,5 điểm)

Tính bậc tự do của cơ cấu sau:

Bài 2. (2,5 điểm)

Cho hệ thống bánh răng tiêu chuẩn, ăn khớp đúng và cùng môđun như hình vẽ. Biết rằng số răng các bánh răng: Z1 = 35, Z2 = 25, Z2, = 20, Z4 =40, Z5 = 60. Bánh răng chủ động Z1 quay với tốc độ n1 = 600 vòng/phút. Hãy xác định:

a. Số răng của bánh răng Z3 (0,75 điểm)

b. Tốc độ quay và chiều quay của cần C so với bánh răng 1? (1,00 điểm)

c. Tỉ số truyền u15? (0,75 điểm)

Bài 3. (2,5 điểm)

Cho bộ truyền xích con lăn có: công suất truyền động 5kW, số vòng quay đĩa xích bị dẫn 400 vòng/phút, số răng xích dẫn 23 răng, số răng xích bị dẫn là 69 răng,  khoảng cách trục sơ bộ 850mm, bước xích 19,75mm. Hãy xác định:

a.  Số mắt xích X? (1 điểm)

b. Khoảng cách trục chính xác? (0,75 điểm)

c. Lực tác dụng lên trục biết bộ truyền thẳng đứng? (0,75 điểm)

Bài 4. (3,5 điểm)

| Bộ truyền động bánh răng trụ răng nghiêng tiêu chuẩn, không dịch chỉnh, ăn khớp như hình 3 để truyền moment xoắn T1=80000nmm. Biết khoảng cách trục a = 380mm, số răng Z1=22, Z2=100; 20080. Hãy xác định: a. Môđun pháp mn của các bánh răng theo tiêu chuẩn và độ lớn góc nghiêng răng β? (1,5 điểm) b. Phương, chiều và độ lớn các lực ăn khớp trên từng bánh răng biết góc ăn khớp là α = 200? (2,0 điểm) | Hình 3 |
| --- | --- |