KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

Bài 1 (2 điểm): Tính bậc tự do của cơ cấu động cơ đốt trong kiểu chữ V (hình 1)

Hình 1

Bài 2 (2 điểm): Tính bậc tự do của cơ cấu vẽ đường thẳng của Lipkin (hình 2).

Cho: lAD = lAE; lBD = lDC = lCE = lEB; lAF = lFB

Hình 2

Bài 3 (3 điểm): Hệ bánh răng thường (hình 3) gồm các bánh có số răng là

Z1 = Z2 = Z3’ = Z4 = 20; Z3 = Z5 = 60

Vận tốc của bánh 1: n1 = 1200 v/p

Tính vận tốc của bánh răng 3 và bánh răng 5?

2

1

3

3’

4

5

Hình 3

1

2

3

C

Bài 4 (3 điểm): Tính số vòng/phút của cánh quạt C và bánh răng 2 trong cơ cấu quạt máy (hình 4)? Nếu bánh răng 1 dẫn động quay với n1 = 2700 v/p và các bánh răng đều tiêu chuẩn, ăn khớp đúng, với bánh răng Z1 = 66, Z2 = 18.

Hình 4