## ĐỀ CƯƠNG ÔN THI  MÔN VẬT LÝ 4

HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2017 – 2018

Thời gian thi:  90 phút - Không được sử dụng tài liệu

Câu 1a: Từ biểu thức cường độ dòng điện tức thời: i = cos(6t - /2) (A),  Tính:

- Biên độ:        I0 = ……………………….			- Giá trị hiệu dụng: I = ………………

- Pha ban đầu:  φi = ………………………			- Tần số: f = …………………………

- Tần số góc:   ω  = ……………………….			- Chu kì: T =…………………………

Tại thời điểm t = 16 s, tính:

- Pha dòng điện  (ωt+φi) =………………………………………………………………..

- Cường độ dòng điện:   i = ………………………………………………………………..

Câu 1b: Từ biểu thức hiệu điện thế tức thời: u = cos10t  (V),  Tính:

- Biên độ:        U0 = ……………………….			- Giá trị hiệu dụng: U = ………………

- Pha ban đầu:  φu = ………………………			- Tần số: f = …………………………

- Tần số góc:   ω  = ……………………….			- Chu kì: T =…………………………

Tại thời điểm t = 12 s, tính:

- Pha hiệu điện thế:   	(ωt+φu) =…………………………………………..

- Hiệu điện thế:   	u 	 = …………………………………………..

Câu 2a: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 30, ZC = 50 , ZL = 20. Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120cos100t (V). Tìm:

- Tổng trở của đoạn mạch.

- Số chỉ của Ampe kế.

HƯỚNG DẪN

- Tồng trở của đoạn mạch

- Hiệu điện thế hiệu dụng U =

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch:

KL: Ampe kế chỉ 2,8 A    (lưu ý ghi kết luận số chỉ của đồng hồ không được ghi dạng biểu thức)

Câu 2b: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 40, ZC = 20  , ZL = 60 . Biết cường độ dòng điện tức thời qua mạch i = 240cos100t (A).Tìm:

- Tổng trở của đoạn mạch.

- Số chỉ Vôn kế.

Câu 2c: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 12 , ZC = 30 . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch 
u = 10cos100t (V). Ampe kế chỉ 2 A. Tìm:

- Tổng trở của đoạn mạch.

- Cảm kháng cuộn dây.

Câu 2d: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 27 , ZL = 60 . Biết cường độ dòng điện tức thời qua mạch 
i = cos20t (A). Vôn kế chỉ 15 V. Tìm:

- Tổng trở của đoạn mạch.

- Dung kháng của tụ điện.

Câu 3a:

- Nêu nguyên tắc hoạt động cơ bản của một máy biến áp.

- Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng. Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp?

- Nếu đặt vào cuộn sơ cấp máy biến áp trên điện áp hiệu dụng 22 mV thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN

- Nguyên tắc hoạt động: Dòng điện xoay chiều trong cuộn sơ cấp tạo ra từ thông biến thiên thông móc vòng qua cuộn thứ cấp làm phát sinh dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp.

Do độ chênh lệch tỉ số số vòng dây quấn của 2 cuộn làm tăng lên hay giảm đi của suất điện động đầu ra cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế đầu vào sơ cấp.

- Muốn tăng áp thì cuộn có N1 = 200 vòng là cuộn sơ cấp.

- Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp:       V

Câu 3b: Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 500 vòng và 1 000 vòng.

- Muốn giảm áp thì cuộn nào là cuộn thứ cấp?

- Nếu muốn có điện áp hiệu dụng 15 kV ở đầu ra thì điện áp hiệu dụng ở đầu vào bằng bao nhiêu?

Câu 4a:

a) Định nghĩa hiện tượng cộng hưởng điện. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện?

b) Một mạch dao động có tụ điện trong mạch có điện dung là 120 pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3 mH. Tín hiệu có tần số f  bao nhiêu sẽ có biên độ đạt cực đại khi vào mạch này

HƯỚNG DẪN

- Là hiện tượng biên độ dòng điện tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của dòng điện bằng tần số riêng f0 của mạch dao động.

Điều kiện cộng hưởng: f = f0

- Tần số riêng của mạch:

Tín hiệu có biên độ đạt cực đại là tín hiệu đạt điều kiện cộng hưởng f = f0 = 2,65.105 Hz

Câu 4b:

Cần điều chỉnh giá trị điện dung C trong mạch LC đến giá trị bao nhiêu để biên độ tín hiệu tần số 
f = 999,9 MHz đạt giá trị cực đại? Biết rằng cuộn cảm có độ tự cảm là L = 4 mH.

Câu 5a:

a/ Giao thoa ánh sáng là gì?

b/ Trong một thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe 
a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 12,4 dm. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp là  L11vân = 5 mm. Tìm bước sóng ánh sáng đơn sắc trên.

HƯỚNG DẪN

a/ Giao thoa ánh sáng là hiện tượng hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau tạo nên các vân sáng (vị trí tăng cường nhau) và các vân tối (vị trí triệt tiêu nhau) trên màn.

b/ L11vân = (11-1)i = 5.10–3 m   Khoảng vân: i = 0,5.10 – 3 m

Bước sóng ánh sáng đơn sắc:

Câu 5b: Trong một thí nghiệm Y–âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 400 nm, khoảng cách giữa hai khe a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là L6vân = 1 mm. Tìm khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát.

Câu 5c: Trong một thí nghiệm Y–âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 550 nm, khoảng cách giữa hai khe a = 1,5 mm. Tìm khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tính khoảng vân và khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp L12vân.

Câu 6a: Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,15 m vào bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 300 nm. Cho h = 6,625.10 – 34J.s, c = 3.108 m/s. Tìm:

- Công thoát của các êlectron quang điện.

- Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.

- Electron có thể bức khỏi catốt được không? Tại sao?

HƯỚNG DẪN

- Công thoát của các êlectron quang điện

- Năng lượng lượng tử của bức xạ

- Electron bức được khỏi catot. Vì năng lượng nó nhận được cao hơn công thoát:  > A.

(Giải thích khác: Vì  < o thỏa điều kiện phát sinh dòng quang điện theo định luật quang điện thứ nhất)

### Câu 6b: Chiếu một bức xạ có bước sóng 550 nm vào bề mặt kim loại có giới hạn quang điện 0,46 m.  Tính năng lượng lượng tử của bức xạ trên và công thoát của electron khỏi kim loại đó. Electron có bức ra khỏi kim loại đó được không? Tại sao? Cho  h = 6,625.10–34 J.s, c = 3.108 m/s.

Câu 6c:   1,45.10-18 J là lượng tử năng lượng của một bức xạ có bước sóng  bằng bao nhiêu?

1,26.10-18 J là công thoát của electron khỏi ca tốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện o bằng bao nhiêu?

Theo định luật quang điện thứ nhất thì bức xạ trên có gây ra dòng quang điện trong tế bào quang điện hay không? Tại sao?

Câu 7a:Tìm năng lượng liên kết trong hạt nhân  ?

Cho mp = 1,00728 u,   mn = 1,00866 u,    mHe = 4,00150 u,    1 u = 931,5 MeVc2.

HƯỚNG DẪN:

Độ hụt khối:  m = Zmp + (A – Z)mn – mHe = 2.1,00728 + (4-2).1,00866 – 4,00150 = 0,03038 u

Năng lượng liên kết của :          Wlk =m.c2  = 0,03038 u.c2  = 0,03038.931,5MeVc2. c2	 28,30 MeV

Câu 7b: Năng lượng liên kết trong hạt nhân urani 92235U  là 1736,54 MeV. Hãy tính khối lượng một hạt nhân 92235U  bằng bao nhiêu?

Cho mp = 1,00728 u,    mn = 1,00866 u,   1 u = 931,5 MeV/c2.

Câu 7c: So sánh năng lượng liên kết trong hạt nhân  với hạt nhân vàng  79197Au

Cho mp = 1,00728 u,  mn = 1,00866 u,  mLi = 7,01823 u,    mAu = 196,9666 u,   1 u = 931,5 MeV/c2.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI

- Đề thi tự luận gồm 6 câu, có lý thuyết xen lẫn bài tập.

- Không được phép sử dụng tài liệu.

- Đề nghị viết chữ nhỏ vừa đủ kích thước giấy, hạn chế xuống dòng do làm bài trực tiếp vào đề.

- Được phép dùng bút xóa khi viết sai.

- Riêng câu 1 không ghi tính toán trong bài, tính ở nháp và ghi kết quả vào bài.

- Các câu khác phải viết rõ phần công thức, phần ráp số đã đổi đơn vị, phần đáp số có đơn vị, phần kết luận. Các phần đều có điểm, thiếu phần nào mất điểm phần đó. Không tính điểm phần tóm tắt nên tóm tắt ở nháp.

- Các câu có kết luận hay lý luận phải ghi rõ: vd “Ampe kế chỉ 3 A”, “Biên độ tín hiệu đạt cực đại khi có cộng hưởng điện  f = fo =…” , “Electron không thể bức khỏi kim loại vì  < A (hay  > o)”

- Chúc các em thi đạt kết quả cao -