| MÃ ĐỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Họ tên HS:………………………………………Lớp: :……………………………  ngày…/…/………

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 15

…………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 21

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 40

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 =R3 = 30

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = R4 = 20

………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

| MÃ ĐỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Họ tên HS:………………………………………  Lớp:…………………………  ngày… /… /………

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 1,5

……………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 18

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với  R1 = R2 = R3 = R4 = 4

………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 12

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 10

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

  - (1 điểm) Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 1,2 V

………………………………………………………………………………………………….

  - (2 điểm) Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R= 4,6 ; UAB = 30 V;  E1= 3 V; E2= 6 V; r1= r2= 0,2

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - (2 điểm) Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 2,9 ; E1= 9 V; E2= 3 V; r1= r2= 0,1

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

b/ Tính hiệu điện thế UAB.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  - (1 điểm) Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 0,3 V

………………………………………………………………………………………………….

  - (2 điểm) Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R = 2,8 ; UAB = 18 V;  E1= 12 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,1

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - (2 điểm) Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 3,8 ; E1= 3 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,2

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

b/ Tính hiệu điện thế UAB.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

| MÃ ĐỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 15

Rtđ = R1 + R2 + R3		0,5đ)	    	= 15 x 3 = 45 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 21

Rtđ = 11R1+1R2+1R3		(0,5đ)		= 1121+121+121 = 7 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 40

Rtđ = R1 + R23 = R1 + 11R2+1R3	(0,5đ)		= 40 +  1140+140 = 60 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 =R3 = 30

Rtđ = 11R12+1R3 = 11R1+R2+1R3	(0,5đ)		= 1130+30+130 = 20 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = R4 = 20

Rtđ = R12 + R34 = 11R1+1R2 + 11R3+1R4	(0,5đ)	= 1120+120 + 1120+120 = 20 	(0,5đ)

  - Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 1,2 V

Eb = n E			(0,5đ) 		= 4.1,2 = 4,8 V	(0,5đ)

  - Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R= 4,6 ; UAB = 30 V;  E1= 3 V; E2= 6 V; r1= r2= 0,2

UAB = – E1 + E2 – I (r1 + r2 + R)			(0,5đ)

30 = – 3 + 6 – I (0,2 + 0,2 + 4,6)

I = – 5,4 A					(0,5đ)

P = RI2 	(0,5đ)	   = 4,6.( –5,4)2 = 134,136 W	(0,5đ)

  - Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 2,9 ; E1= 9 V; E2= 3 V; r1= r2= 0,1

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

b/ Tính hiệu điện thế UAB.

Giả sử chiều dòng điện theo chiều ngược kim đồng hồ.	(không tính điểm)

–  E1 –  E2 + I (r1 + r2 + R1+ R2) = 0	hay 	I = 1+2r1+r2+R1+R2		(0,5đ)

I = 9+30,1+0,1+2,9+2,9  = 2 A	(0,5đ)

UAB = E2 – I (r2 + R1)	hay      UAB =  –  E1 + I (r1 + R2) 		(0,5đ)

= 3 -  2 (0,1 + 2,9) = - 3 V 					(0,5đ)

| MÃ ĐỀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ĐÁP ÁN

KIỂM TRA PHẦN MẠCH ĐIỆN

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 1,5

Rtđ = R1 + R2 + R3		0,5đ)	    	= 1,5 x 3 = 4,5 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 18

Rtđ = 11R1+1R2+1R3		(0,5đ)		= 1118+118+118 = 6 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với  R1 = R2 = R3 = R4 = 4

Rtđ = R12 + R34 = 11R1+1R2 + 11R3+1R4	(0,5đ)	= 114+14 + 114+14 = 4 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 12

Rtđ = 11R12+1R3 = 11R1+R2+1R3	(0,5đ)		= 1112+12+112  = 8 	(0,5đ)

  - Tính tổng trở đoạn mạch bên với R1 = R2 = R3 = 10

Rtđ = R1 + R23 = R1 + 11R2+1R3	(0,5đ)		= 10 +  1110+110 = 15 	(0,5đ)

  - Tính suất điện động bộ nguồn bên biết mỗi phần tử có E = 0,3 V

Eb = n E			(0,5đ) 		= 3.0,3 = 0,9 V	(0,5đ)

  - Tính công suất tiêu thụ của R đoạn mạch bên với R = 2,8 ; UAB = 18 V;  E1= 12 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,1

UAB = – E1 – E2 – I (r1 + r2 + R)			(0,5đ)

18  = – 12 + 9 – I (0,1 + 0,1 + 2,8)

I = – 7 A						(0,5đ)

P = RI2 	(0,5đ)		=  2,8.( –7)2 = 137,2 W	(0,5đ)

  - Cho mạch điện với sơ đồ bên với R1 = R2 = 3,8 ; E1= 3 V; E2 = 9 V; r1 = r2 = 0,2

a/ Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở.

b/ Tính hiệu điện thế UAB.

Giả sử chiều dòng điện theo chiều ngược kim đồng hồ.	(không tính điểm)

–  E1 –  E2 + I (r1 + r2 + R1+ R2) = 0	hay 	I = 1+2r1+r2+R1+R2		(0,5đ)

I = 3+90,2+0,2+3,8+3,8  = 1,5 A	(0,5đ)

UAB = E2 – I (r2 + R2)	hay      UAB =  –  E1 + I (r1 + R1) 		(0,5đ)

= 9 -  1,5 (0,2 + 3,8) = 3 V 					(0,5đ)