Họ, tên:-------------------------------   ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 3, HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Lớp:-----------------------------           THỜI GIAN: 45 PHÚT(A)

( Sai hoặc thiếu mỗi đơn vị trừ 0,25 đ )

Câu 1: (2,5đ)

M

I1                                                       I2

Cho r1 = r2 = 20 cm, I1 = 8 A, I2 = 10 A, vẽ , ,  và xác định độ lớn của B ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2,5đ) Khung dây đồng ABCD hình chữ nhật, có 1200 vòng, mỗi vòng có kích thước 40cm x 10cm đặt vào từ trường đều, có B=1,5T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 30o

a. Tính từ thông qua khung dây.

b. Cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,2s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian biến đổi.

c. Biết khung có điện trở 20Ω. Tính cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

Câu 3: (2,5 đ)

Một dòng điện chạy trong một dây tròn 50 vòng, có đường kính 30 cm, cường độ 8 A. Tính cảm ứng từ tại tâm các dòng dây.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu:4 (2,5 đ)

Đặt một đoạn dây dẫn dài 3 m, mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ  là bao nhiêu ?. Nó chịu một lực từ tác dụng là 1,5 T. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Hết

Họ, tên:--------------------------------        ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 2, HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Lớp:----------------------                           THỜI GIAN: 45 PHÚT(B)

( Sai hoặc thiếu mỗi đon vị trừ 0,25 đ )

Câu 1: (2,5 đ) Một dây dẫn dài 2,5 m mang dòng điện I A, thì chịu tác dụng bởi một lực 1,2 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là 30o,  với cảm ứng từ là 1,5 T. Tính I

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: (2,5đ) Một ống dây dài 80 cm có 200 vòng dây, dòng điện 10 A. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3:

I2

I1

M

Cho r1 = r2 = 15 cm, I1 = 4,5 A, I2 = 6 A, vẽ , ,  và xác định độ lớn của B ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: (2,5 đ) Khung dây có 400 vòng, mỗi vòng có kích thước 300 cm2 đặt vào từ trường đều, từ thông qua khung dây 2.10-2 Wb. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 30o.

a. Tính từ trường qua khung dây.

b. Cho từ trường giảm đều đến không trong thời gian 0,3s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian biến đổi.

c. Biết khung có điện trở 8Ω. Tính cường độ dòng điện cảm ứng chạy trong khung.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hết