TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHAY

Bước 1

Tuyệt đối không được sử dụng máy Phay khi không được phân công, tuyệt đối không được rời vị trí khi máy đang làm việc.

Bước 2

Trước khi sử dụng máy phải đọc kỹ bảng hướng dẫn sử dụng máy, phải nắm vững cấu tạo và sử dụng máy thành thạo.

Bước 3

Trước khi cho máy hoạt động phải kiểm tra an toàn, kiểm tra máy.

Bước 4

Phải điểu chỉnh bàn máy ra khỏi khu vực dao phay mới được lắp hoặc tháo vật gia công.

Bước 5

Tháo lắp dao phay phải hết sức cẩn thận. Phải dùng đồ gá hoặc dụng cụ chuyên dùng đề phòng đứt tay.

Bước 6

Trong thời gian dao phay đang chuyển động, cấm không được đưa tay vào vùng cắt gọt. Không được dùng giẻ ướt để làm nguội dao.

Bước 7

Trước khi làm việc phải cho máy chạy không tải khoảng 5 phút để kiểm tra hệ thống bôi trơn, trong khi làm việc nếu thấy có hiện tượng lạ hay nghe có những tiếng kêu bất thường hoặc có mùi khét phải tắt máy, cắt điện và báo ngay cho giáo viên đứng lớp.

Bước 8

Máy đang quay cấm sờ tay vào vùng cắt gọt, dùng tay gỡ phoi, dùng tay hướng các chi tiết cắt khỏi vật liệu.

Bước 9

Không được thay đổi tốc độ trục chính khi trục chính chưa dừng hẳn, muốn thay đổi vị trí của tay gạt phải gạt nhẹ nhàng, tuyệt đối không được dùng búa gõ đập.