ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài -  GIA CÔNG PHAY CHI TIẾT

Bản vẽ:

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được qui trình gia công chi tiết trên máy phay CNC

- Về Kỹ năng:

Phay được chi tiết đạt các yêu cầu kỹ thuật

- Về thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, chủ động trong học tập

+ Nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và máy trong khi thực hành

I/ Dụng cụ thiết bị:

+ Máy phay CNC EMCO M55

+ Dao phay ngón endmill 10 mm

+ Phôi mica kích thước 80x40x20

+ Dụng cụ mở ê tô

+ Búa cao su

+ Thước cặp 1/50

+ Bản vẽ chi tiết

+ Chương trình gia công theo bản vẽ

III/ Trình tự thực hiện

Quy trình gia công chi tiết

- Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

- Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC

- Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết

- Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | - Đưa các trục X, Y, Z tiếp cận điểm tham chiếu: + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, -Y trên bảng điều khiển |  | Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Lấy giá trị Z (machine), nhập vào gốc G54 |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, lấy X (machine) + R (dao) + Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, lấy Y (machine) + R (dao) + Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | - Màn hình hiển thị chương trình đã nhập |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

III/ Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Vị trí cắt sai so với gốc chi tiết | Chuẩn thảo chương chưa trùng chuẩn chi tiết | - Cài đặt chính xác chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương |
| - Chi tiết cắt chưa xong, máy báo lỗi | Chương trình gia công chi tiết bị lỗi | - Viết chương trình gia công chi tiết chính xác |

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

GIA CÔNG PHAY CHI TIẾT

Bản vẽ

I/ Dụng cụ thiết bị:

+ Máy phay CNC EMCO M55

+ Dao phay ngón endmill 10 mm

+ Phôi mica kích thước 80x40x20

+ Dụng cụ mở ê tô

+ Búa cao su

+ Thước cặp 1/50

+ Bản vẽ chi tiết

+ Chương trình gia công theo bản vẽ

II/ Trình tự thực hiện

Quy trình gia công chi tiết

- Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương

- Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC

- Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết

- Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | - Đưa các trục X, Y, Z tiếp cận điểm tham chiếu: + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, -Y trên bảng điều khiển |  | Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Lấy giá trị Z (machine), nhập vào gốc G54 |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, lấy X (machine) + R (dao) + Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, lấy Y (machine) + R (dao) + Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | - Màn hình hiển thị chương trình đã nhập |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |

III/ Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Vị trí cắt sai so với gốc chi tiết | ......................................................................... ......................................................................... | ......................................................................... ......................................................................... |
| - Chi tiết cắt chưa xong, máy báo lỗi | ......................................................................... ......................................................................... | ......................................................................... ......................................................................... |

PHIẾU ĐÁNH GiÁ KẾT QUẢ

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | TIÊU CHÍ | ĐẠT |  |  | KHÔNG ĐẠT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TỐT | KHÁ | TRUNG BÌNH |  |
| Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | - Đưa các trục X, Y, Z tiếp cận điểm tham chiếu: + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, -Y trên bảng điều khiển | Các trục về đúng vị trí tham chiếu |  |  |  |  |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |  |  |  |  |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Lấy giá trị Z (machine), nhập vào gốc G54 | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |  |  |  |  |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, lấy X (machine) + R (dao) + Nhập giá trị X tính được vào gốc G54 | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |  |  |  |  |
|  | Cài đặt chuẩn theo phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, lấy Y (machine) + R (dao) + Nhập giá trị Y tính được vào gốc G54 | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |  |  |  |  |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: - Nhập 1 đoạn chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 - Nhấn nút START | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |  |  |  |  |
| Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... | - Màn hình hiển thị chương trình đã nhập |  |  |  |  |
| Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START | Chi tiết được gia công theo chương trình |  |  |  |  |
| Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | - Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết - Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |  |  |  |  |