Bài: - Lập trình căn bản phay với Fanuc21 – Lệnh G02, G03- Gia công cung tròn

-Gia công chi tiết

- Xác định chuẩn chi tiết trên máy phay CNC EMCO

- Khởi động máy

- Bật công tắc nguồn trong tủ điện chính cho máy máy CNC và máy nén khí

- Bật công tắc nguồn của máy

- Chương trình sẽ được khởi động

- Tiếp cận điểm tham chiếu

- Chuyển nút chọn chế độ về vị trí REF

- Nhấn nút +Z

- Nhấn nút –X

- Nhấn nút +Y

- Gá phôi lên máy

- Phôi được gá trên ê tô của máy

- Thiết đặt các chế độ cho thao tác tay

- Chuyển nút chọn chế độ về vị trí MDI

- Nhấn phím PROG

- Nhập các câu lênh gọi dao, mở trục chính

- Nhấn phím Start chạy chương trình

- Rà theo phương X

- Chuyển nút chọn chế độ về vị trí JOG

- Dùng các phím –X, +X, -Y, +Y, -Z, +Z để dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt hông bên trái của phôi

- Tính toán giá trị trên màn hình và bán kính dao

- Nhập giá trị tính được vào OFS/SET

- Nhấn phím POS, kiểm tra so với giá trị dao hiện hành

- Rà theo phương Y

- Dùng các phím –X, +X, -Y, +Y, -Z, +Z để dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt hông ngoài phía trước của phôi

- Tính toán giá trị trên màn hình và bán kính dao

- Nhập giá trị tính được vào OFS/SET

- Nhấn phím POS, kiểm tra so với giá trị dao hiện hành

- Rà dao theo phương Z

- Dùng các phím –X, +X, -Y, +Y, -Z, +Z để dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt trên của phôi

- Nhập giá trị tọa độ trên màn hình vào OFS/SET

- Nhấn phím POS, kiểm tra so với giá trị dao hiện hành

- Xác định chuẩn dao trên máy phay CNC EMCO

Thay dao thứ 2, rà dao thứ 2, chỉ rà theo phương Z. Cách rà như trên

III. Thao tác vận hành máy phay CNC EMCO

- Cách nhập chương trình

Các chương trình gia công và chương trình con được nhập trong chế độ Edit

- Cách gọi 1 chương trình

- Vào chế độ Edit

- Nhấn phím PROG

- Nhấn phím mềm DIR sẽ hiển thị các chương trình đang tồn tại

- Nhập tên chương trình O.... (sử dụng tên chương trình từ 0001 đến 9499

- Nhấn phím mũi tên xuống

- Cách chạy một chương trình

Trước khi bắt đầu một chương trình điều khiển, máy phải sẳn sàng để chạy chương trình

- Chọn chế độ Edit

- Nhấn phím Prog

- Nhập tên chương trình mong muốn

- Nhấn phím mũi tên

- Chuyển sang chế độ Mem

- Nhấn phím Start