PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

GIA CÔNG CHI TIẾT CÓ DẠNG CUNG TRÒN VÀ ĐƯỜNG THẲNG

MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Kiến thức

- Trình bày được chức năng và cấu trúc của lệnh G02, G03

- Xác định được các tham số trong câu lệnh G02, G03

- Kỹ năng

- Viết được chương trình gia công chi tiết 2D có biên dạng cung tròn bằng lệnh G02, G03

- Phay được chi tiết đạt các yêu cầu đúng thời gian qui định

- Thái độ

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong lập trình

- Rèn luyện tính an toàn, trách nhiệm trong công việc, làm chủ thiết bị

Tiểu kỹ năng 1: Lập chương trình gia công chi tiết có biên dạng cung tròn

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Đọc bản vẽ. | - Xác định biên dạng chi tiết - Xác định tọa độ các điểm chuyển tiếp | - Xác định đúng biên dạng chi tiết - Xác định chính xác tọa độ các điểm chuyển tiếp |
| Bước 2: Viết chương trình gia công chi tiết | - Lập trình theo bán kính cung tròn R G02 (Hoặc G03) X _ Y _ Z _ R _ F _ - Lập trình theo tọa độ tâm cung tròn I,J G02 (hoặc G03) X _ Y _ Z _ I _ J _ F _ | -Viết đúng chương trình gia công chi tiết |
| Bước 3: Kiểm tra chương trình gia công trên phần mềm WinNC | - Nhập chương trình gia công trên phần mềm WinNC - Cài đặt dao cần gia công - Cài đặt kích thước phôi - Mô phỏng chi tiết - Kiểm tra, chỉnh sửa chương trình (kiểm soát chặt chẽ đường chạy dao, lưu ý tránh để dao va chạm đồ gá phôi) | -Chương trình gia công hoàn chỉnh |

Tiểu Kỹ năng 2: Vận hành máy gia công chi tiết

| CÁC BƯỚC THỰC HIỆN | TRÌNH TỰ THỰC HIỆN | HÌNH ẢNH | TIÊU CHÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GIỚI THIỆU QUY TRÌNH | QUY TRÌNH THỰC HIỆN -Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương -Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC - Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết - Bước 4: kiểm tra - Tháo sản phẩm |  |  |
| QUY TRÌNH THỰC HIỆN 2.1 Bước 1: Cài đặt chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương | -Đưa các trục tiếp cận điểm tham chiếu + Xoay nút chọn chế độ về REF + Nhấn lần lượt các phím +Z, -X, +Y trên bảng điều khiển |  | - Chuẩn chi tiết trùng với chuẩn thảo chương - Các trục về đúng vị trí tham chiếu |
|  | - Mở trục chính quay + Xoay nút chọn chế độ về MDI, nhập câu lệnh M3 S500, nhấn nút START |  | Trục chính quay cùng chiều kim đồng hồ |
|  | a/ Cài đặt phương Z: + Xoay nút chọn chế độ về JOG + Di chuyển dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z. + Cài đặt gốc 0 của chi tiết tiết theo phương Z |  | Dao chạm mặt trên của chi tiết theo phương Z. -Màn hình hiển thị Z=0 |
|  | b/ Cài đặt phương X: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương X, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục X |  | Dao chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương X + Màn hình hiển thị X = -5 |
|  | c/ Cài đặt phương Y: + Di chuyển dao chạm cạnh chi tiết theo phương Y, tính toán giá trị dao hiện hành với bán kính dao + Cài đặt gốc 0 của chi tiết theo trục Y |  | Dao vừa chạm mặt cạnh của chi tiết theo phương Y +Màn hình hiển thị Y = -5 |
|  | d/ Kiểm tra chuẩn: -Nhập 1 đọan chương trình gọi dao về gốc X0 Y0 Z0 -Nhấn nút START |  | -Màn hình hiển thị X0 Y0 Z0 |
| 2.2 Bước 2: Nhập chương trình gia công vào máy CNC. | Nhập trực tiếp vào máy CNC, hoặc copy từ USB... |  | Chương trình được nhập vào máy CNC |
| 2.3 Bước 3: Tiến hành gia công chi tiết | Gia công chi tiểt + Xoay nút chọn chế độ về MEM + Nhấn nút START |  | Chi tiết được gia công theo chương trình |
| 2.4 Bước 4: kiểm tra- Tháo sản phẩm | -Quan sát chi tiết đã cắt hoàn chỉnh như bản vẽ -Tháo chi tiết -Đo kiểm tra chi tiết bằng thước cặp |  | Chi tiết gia công hoàn chỉnh |