O0001 ( phoi 100x70x30 )

N5 G91 G28 Z0

N10 X0 Y0

N15 G90 G17 G40 G21

N16 M6 T01 G43 H1

N20 S1500 M3

N25 G0 X10 Y35

N30 Z5

N35 G1 Z0 F100

N40 M98 P49001

N45 X10 Y35

N50 G0 Z5

N55 M5

N60 M2

( Các CT con của O0001 )

O9001

N5 G91 G1 Z-1.25 F80

N10 G90 X10 Y35 F200

N15 X10 Y10

N20 X90

N25 Y60

N30 X10

N35 Y10

N40 Y18

N45 X88

N50 Y57

N55 X18

N60 Y26

N65 X80

N70 Y49

N75 X26

N80 Y34

N85 X72

N90 Y41

N95 X34

N100 X68

N105 Y35

N110 X10 Y35

N115 G40

N120 M99

O9004

N5 G42 D11

N6 G91 G1 Z-1.25 F80

N10 G90 X-15 Y5 F150

N15 X10

N20 X80

N25 G3 X85 Y10 R5

N30 G1 Y15

N35 G1 X75

N45 G1 Y35

N55 G1 X85

N60 G1 Y40

N65 G3 X80 Y45 R5

N70 G1 X10

N75 G3 X5 Y40 R5

N80 G1 Y35

N85 X15

N95 G1 Y15

N105 X5

N110 G1 Y10

N115 G3 X10 Y5 R5

N120 G1 X30

N121 G40 X40 Y0

X-15 Y0

N175 M99

O9005

N5 G91 G1 Z-1.5 F80

N10 G90 X45 Y25 F150

N15 G1 X56 Y14

N20 Y36

N25 G1 X34

N35 Y14

N45 X56

N50 Y20

N55 X34

N60 Y26

N65 X56

N70 Y32

N75 X34

N80 X45 Y25

N85 M99