O1018 ( con9018,9019,9020 )

N5 G91 G28 Z0

N10 X0 Y0

N15 G90 G17 G40

N20 G21

N25 T01 M6 (End mill 12mm)

N30 S1500 M3

N35 G0 X-15 Y0

N40 Z5

N45 G1 Z0 F150

N50 M98 P49018

N55 G1 X-15 Y0

N60 Z10

N61 T02 M6 G43 H2  (End mill 8mm)

N62 S1500 M3

N65 G1 X10 Y8 F200

N70 Z-6.25

N75 X24 Y8

N80 Z-7.5

N85 X10 Y8

N90 Z-8.75

N95 X24 Y8

N100 Z-10

N105 X10 Y8

N110 Z10

N115 G0 X35 Y38

N120 G1 Z0 F150

N125 M98 P49019

N130 G1 X35 Y38

N135 Z10

N140 G0 X35 Y38

N145 G1 Z-4 F150

N150 M98 P29020

N155 G1 X35 Y38

N160 Z10

G52 X35 Y38

G16

G0 X40 Y-25

G1 Z-2 F100

G3 Y25 R40 F120

G1 Z-4 F100

G2 Y-25 R40 F120

G1 Z-6 F100

G3 Y25 R40 F120

G1 Z-7 F100

G2 Y-25 R40 F120

G1 Z5

G15

G52 X0 Y0

N165 M5

N170 M30

O9018

N5 G42 H11

N10 G91 G1 Z-1.25 F150

N15 G90 X-15 Y0 F200

N20 X0 Y18

N25 X10

N30 X62 Y5

N35 X82

N40 Y10

N45 G2 X92 Y20 R10 F120

N50 G1 X95 Y20 F200

N55 Y50

N60 X92

N65 G2 X82 Y60 R10 F120

N70 G1 Y65 F200

N75 X15

N80 X10 Y55

N85 Y0

N86 X0

N90 G40 Y0

N95 X32

N100 Y0

N105 X100

N110 X95

N115 Y15

N120 X100

N125 X100 Y70

N130 Y60

N135 G40 G1 X92

N140 Y70

N145 X5

Y0

N155 X-15 Y0

N160 M99

O9019

N5 G91 G1 Z-1 F150

N10 G90 X35 Y38 F200

N15 X19 Y27

N20 X51

N25 Y49

N30 X19

N35 Y27

N40 Y33

N45 X49

N50 Y39

N55 X21

N56 Y42

N57 X49

N60 X35 Y38

N65 M99

O9020 ( c )

N5 G40 G91 Z-1.5 F80

N10 G90 X35 Y38 F200

N15 X24 Y32

N20 X46

N25 Y44

N30 X24

N35 Y32

N40 Y38

N45 X44

N50 X35 Y38

N55 M99