NỘI DUNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

- Hình thức tự luận

- Thời gian 120 phút

- Được tham khảo tài liệu

- Tài liệu tham khảo gồm 2 quyển:

1/ Chi tiết máy + các bảng tra

2/ Thiết kế hệ dẩn động cơ khí

**NỘI DUNG

1/ BỘ TRUYỀN ĐAI

- Thông số hình học của đai: đường kính đai, góc ôm đai, chiều dài đai, khoảng cách trục..

- Lực tác dụng lê đai và lên trục bánh đai

Bài tập ví dụ:

Cho bộ truyền đai thang có P1= 3,5kW, n1=1200 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3,8. Yêu cầu:

- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn.

- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền.

- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn.

- Tính lại khoảng cách trục chính xác.

-Kiểm tra vận tốc vã tính số vòng chạy đai trong 1s

2/ BỘ TRUYỀN XÍCH

Xích con lăn

- Thông số hình học của bộ truyền xích: số răng đai xích, bước xích, số mắc xích, khoảng cách trục.

Bài tập ví dụ:

Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1=2kW, tỉ số truyền u=3, số vòng quay đĩa xích dẫn là 280 vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn định kì, làm việc 2 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục vuông góc với phương ngang, khoảng cách trục a=45pc. Yêu cầu:

- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn.

- Xác định bước xích.

- Xác định số mắc xích.

- Tính lại khoảng cách trục chính xác.

3/ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

- Thông số hình học của bộ truyền bánh răng trụ: mođun, số răng, khoảng cách trục, đường kính bánh răng.

- Xác định phương chiều và độ lớn các lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng

- Tỉ số truyền, số vòng quay

Bài tập ví dụ:

Dạng 1:

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a= 210mm, z1=20, z2=80. Các bánh răng không dịch chỉnh, hãy xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?

Dạng 2:

Cho bộ truyền bánh răng nghiêng, có khoảng cách trục a= 240mm, các răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u= 4, môđun pháp của bánh răng là 4. Hãy xác định:

- Số răng bánh dẫn và bánh bị dẫn.

- Góc nghiêng răng.

Dạng 3:

Cho hệ thống bánh răng như hình, biết: Z1=25, Z2=60, Z3=18, Z4=60, tỉ số truyền từ trục III sang trục IV là 3,0. Mođun các cặp bánh răng là: m=4, mn=4, me=3. Góc ăn khớp là = 200., góc nghiêng răng là 100, moment xoắn trên trục I là T1= 160Nm, số vòng quay trên trục I là 940vòng/phút

- Xác định phương chiều và giá trị các lực tác dụng lên bánh răng?

- Tính số vòng quay trên trục IV

4/ TRỤC

Tính toán trục truyền theo tải trọng cho trước:

- Xác định moment xoắn, uốn, phản lực tại ổ

- Biểu đồ moment

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm

Bài tập mâu 8.1/ 218 sách bài

Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình , biết:

Ft1= 4500N, Fr1=2000N, Ft2=5000N, Fr2=2500N, Fa1=1000N, Fa2=800N, Fd=800N, d1=100m, []= 80MPa. Yêu cầu:

- Xác định phản lực tại ổ đỡ.

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.

- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.