2. CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CỦA VẬT RẮN:

  - Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định:

    - Phương trình chuyển động:

Xét điểm M bất kỳ thuộc vật rắn với khoảng cách từ M đến trục quay không đổi r = OM. Sau thời gian t, vật quay được một góc φ, lúc này M di chuyển đến vị trí M′. Vậy vị trí của M được xác định thông qua cung tròn MM’.

Ta có công thức tính cung tròn:

MM′ = s = r.φ

Mặt khác φ thay đổi theo thời gian nên phương trình chuyển động của điểm M:

s = r.φ(t)

    - Vận tốc của điểm thuộc vật:

Ta có: (r.φ) = r. = r.

Vì chiều của  bao giờ cũng thuận chiều quay của vật tức là chiều của vận tốc góc ω, nên: v = r.ω (m/s)

Phương : tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát

Chiều: cùng chiều chuyển động của vật

    - Gia tốc của điểm thuộc vật:

Gia tốc toàn phần: a = aτ2+ an2

- aτ là gia tốc tiếp tuyến, có phương chiều cùng với phương chiều của vận tốc và có trị số:  aτ = v'(t) = r.ω′(t) = r.ε

- an là gia tốc pháp tuyến, có phương chiều hướng vào tâm quay và có trị số:

aτ = v2R= (ω.R)2R= r.ω2

Vậy  a =

- Ví dụ:

Một vật quay quanh trục cố định O. Ở thời điểm khảo sát, Điểm A cách trục quay khoảng r = 0,5m có vận tốc v = 2m/s và gia tốc  là 8m/s2.

- Tìm vận tốc góc và gia tốc góc của vật.

- Tìm vận tốc và gia tốc của điểm B cách trục quay khoảng r = 0,2m.

Giải:

- Tìm vận tốc góc và gia tốc góc của vật.

O

B

ω

A

vA

vB

vA= r.ω

ω = rad/s

an = r. ω2 = 0,5. 42 = 8m/s2

Mà a= aτ2+ an2

aτ =  m/s2

aτ = r.ε  ε =  rad/s2

- Tìm vận tốc và gia tốc của điểm B cách trục quay khoảng r = 0,2m.

vB= r.ω = 0,2.4= 0,8 m/s

aB= r= 0.2 m/s2