UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2017 - 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  17C1 - CCK   Ngày thi: ____/____/201_

Đề số 01

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Thanh thép chịu tác dụng các lực đúng tâm P1 = 30KN, P2 = 70KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính lần lượt là d1 và d2. Hãy xác định đường kính d1 và d2 của thanh theo điều kiện bền. Biết [k] = [n] = 12kN/cm2.

Câu 2: (3 điểm)

m

A

1

m

B

2

m

3

4

m

Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn ngoại lực : m1 = 500Nm, m2 = 1100Nm, m3 = 400Nm, m4 = 200Nm.

a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục (1,5đ)

b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.107kN/m2 , [] = 80MN/m2 (1,5đ)

0,5m

A

B

P1

1m

0,5m

P2

m

Câu 3: (4 điểm)

Dầm AB có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 4cm, chịu tác dụng các ngoại lực P1 = 1000N, P2 = 2500N và m = 1000Nm (hình vẽ)

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [] = 300MN/m2 (0,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)	             (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Vũ Quang Khải	                    Phan Thị Xuân Trang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2017 - 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề

Học phần: Sức bền vật liệu

Lớp :  17C1 - CCK   Ngày thi: ____/____/201_

Đề số 02

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

30 cm

P

25 cm

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Một thanh hình trụ gồm 2 phần: Phần trên bằng thép, phần dưới bằng gang có mặt cắt ngang hình vuông với diện tích lần lượt là 25cm2 và 56,25cm2. Kích thước dọc cho trên hình vẽ. Dưới tác dụng của lực nén đúng tâm P, thanh bị co lại một đoạn 0,02cm. Tìm độ lớn của lực P. Biết mođun đàn hồi của gang và thép lần lượt là Egang =1,2.107 N/cm2 và Ethép =2.107 N/cm2.

Câu 2: (3 điểm)

A

1

m

B

4

m

m

3

m

2

Một trục AB chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1=1kNm, m2=2,6kNm, m3=2kNm, m4=0,4kNm. Trục có đường kính d = 5cm, G = 8.1010 N/m2.

- Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục (1,5đ)

- Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục.

0,4m

A

B

P1

0,8m

0,4m

P2

m

Biết [] = 80MN/m2 và [] = 0,6 độ/m (1,5đ)

Câu 3: (4 điểm)

Dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 800N, P2=1500N và m = 320Nm.

- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm (3,5đ)

b)  Xác định đường kính của dầm . Biết [] = 300MN/m2 (0,5đ)

--------- HẾT ---------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM

TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)	             (Ký và ghi rõ họ tên)

Chung Trần Thế Vinh   		       Vũ Quang Khải	                    Phan Thị Xuân Trang