DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN MUA

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ê tô máy khoan | Chiếc | 2 | Sử dụng để gá kẹp phôi trên máy khoan | Độ mở ≤ 250 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 10 |  | Phạm vi đo: (0 500)mm |
|  | Panme đo ren | Chiếc | 5 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm |
|  | Panme đo răng | Bộ | 5 |  | - Phạm vi đo: (0 25)mm, (2550)mm, .... - Độ chính xác: ± 0,01mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 5 |  | - Phạm vi đo: (0 25)mm, (25 50)mm, (50 75)mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Chiếc | 5 |  | - Phạm vi đo (0 10)mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 5 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 5 |  | Độ mở ≤ 70mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 3 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Máy mài sửa dao phay | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600(v/p) - Đường kính đá (100 ÷ 200)mm |
|  | Máy mài phẳng | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài mặt phẳng. | - Công suất 3kW; - Kích thước bàn máy ≥ (250 x 500)mm; - Hành trình theo trục Y ≥ 300 mm, hành trình theo trục X ≥ 600mm |
|  | Dao sửa đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để gá sửa đá trong quá trình gia công | Mũi dao kim cương, thân dao đảm bảo độ cứng |
|  | Máy mài tròn ngoài | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết dạng trụ tròn | - Công suất 3kW - Đường kính chi tiết lớn nhất ≤ 200mm |
|  | Máy máy tròn trong | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết dạng trụ tròn | - Công suất 3kW - Đường kính chi tiết lớn nhất ≤ 200mm |
|  | Máy bào ngang | Chiếc | 4 | Dùng để hướng dẫn thực hành bào các chi tiết theo bài học | - Hành trình bào ≤ 950 - Công suất động cơ trục chính ≥ 3kW |
|  | Đầu phân độ | Chiếc | 5 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay các chi tiết theo bài học |  |
|  | Máy phay vạn năng (cả đầu đứng, đầu ngang) | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay các chi tiết theo bài học | - Công suất 4,5kW - Đầu trục chính xoay 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300 mm |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 10 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết | - Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320mm - Chiều dài băng máy (800÷1500)mm - Công suất 3kW |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn mài sửa dụng cụ cắt | - Công suất: (1,5 ÷ 3)kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p) |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Kéo cắt | Chiếc | 2 |  | Cắt được chiều dày ≤ 6mm |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Kìm tháo phe trong | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Kìm tháo phe ngoài | Chiếc | 10 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Giũa tam giác | Chiếc | 50 | Dạy TT Nguội nâng cao |  |