| KHOA CƠ KHÍ |  | Thời gian thực hiện |  | BÀI 5: TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU |  |  | Lớp | Bài | Số tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ: Đến: |  |  |  |  |  |  |  |
| - MỤC TIÊU - Kiến thức: Trình bày được QTCN gia công Tiện trụ trơn dài chống tâm 1 đầu. - Kỹ năng: Tiện được trụ trơn dài chống tâm một đầu đúng yêu cầu kỹ thuật. - Thái độ: Nghiêm túc trong việc học thực hành trong xưởng, có ý thức bảo vệ tài sản chung II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC - Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng - Vật liệu: phôi thép C45; Ø35mm; L=250mm - Dụng cụ: - Đo: Thước cặp 150; 1/20 - Cắt: Dao tiện ngoài 45o ; mũi khoan tâm - Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca - KIẾN THỨC LIÊN QUAN: - Tốc độ cắt: V = (m/ph) => n = (vg/ph) - Tốc độ cắt trung bình của dao thép gió khi tiện thép có độ cứng trung bình: Tiện phá V = 25 ÷ 35 m/ph Tiện tinh V = 40 ÷ 60 m/ph - Khoảng dịch tâm ụ động khi chỉnh côn: H = (mm) - Tốc độ cắt khi khoan: V = (m/ph) với D là đường kính mũi khoan - PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: - BẢN VẼ CHI TIẾT - TRÌNH TỰ THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Làm gì ? |  | Làm như thế nào ? |  | Tại sao ? | Hình vẽ minh họa |  |  |  |
| 1 | - Đọc và nghiên cứu bản vẽ |  | Dùng thước kiểm tra lượng dư phôi theo bản vẽ. |  | Hiểu rõ các kích thước, dung sai và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. |  |  |  |  |
| 2 | Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo. |  | - Máy: Các loại máy tiện trong xưởng. - Gá: Mâm cặp 3 vấu - Dao: Tiện 450 đầu cong. Phôi: thép C45; Ø35mm; L=250mm - Dụng cụ đo: Thước cặp 1/20, 1/50. |  | - Chọn máy có công suất và điều kiện gia công phù hợp. - Gá kẹp thuận lợi dễ dàng. - Dao tiện phù hợp với điều kiện gia công. Phôi: bài tập cơ bản. - Dụng cụ đo: Thông dụng, dễ thao tác khi đo kiểm. |  |  |  |  |
| 3 | - Gá phôi và dao - Vạt mặt đầu, |  | - Gá dao đầu cong 450 lên ổ dao. - Chỉnh dao ngang tâm. - Gá phôi trên mâm cặp, sao cho chiều dài phôi cách mặt đầu vấu cặp khoảng 50mm. Chọn: n = 200 300 vòng/phút. s = tay ( 0,2mm/vòng). t = 0,5 1 mm. - Dùng dao đầu cong 450 để vạt mặt đầu. - Tiến dao bằng bàn trượt ngang, từ ngoài vào tâm hoặc ngược lại. |  | - Xem lại bài cách gá dao. - Đảm bảo hình dáng hình học của chi tiết. - Gá phôi quá dài sẽ kém cứng vững, gia công trở nên khó khăn, không đạt độ nhám bề mặt. - Mặt đầu xén xong phải đảm bảo phẳng, nhẵn bóng, không còn lõi tại tâm. |  |  |  |  |
| 4 | - Khoan lỗ tâm |  | Chọn: n = 600 800 vòng/phút. s = tay ( 0,2mm/vòng). - Khoan đến ½ chiều dài mặt côn trên mũi khoan tâm. |  | - Đảm bảo tiếp xúc bề mặt côn giữa lỗ tâm và mũi chống tâm. |  |  |  |  |
| 5 | - Gá phôi chống tâm một đầu. - Lấy dấu chiều dài L=100 mm |  | - Định vị lỗ tâm rồi kẹp chặt Chọn: - Dùng du xích xe dao dọc hoặc thước cặp. n = 100 200 vòng/phút. s = tay ( 0,2mm/vòng). - Xem bài trước |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Các phương pháp chỉnh côn a/ Phương pháp cắt thử 2 đầu |  | - Dùng dao cắt ở 2 đầu chi tiết một đoạn từ 10 ÷15 mm với cùng 1 du xích bàn trượt ngang rồi đo kích thước tại 2 vị trí này để xác định độ côn của chi tiết. - Tiến hành chỉnh côn chi tiết bằng cách dịch chỉnh tâm ụ động theo 2 trường hợp được xác định theo hình bên * Trường hợp đầu ngoài có kích thước nhỏ (D > d): điều chỉnh ụ động ra xa dao * Trường hợp đầu ngoài có kích thước lớn (D < d): dịch ụ động về gần dao - Để có kết quả côn chính xác: sau mỗi lát cắt ta đo kích thước ở 2 đầu chi tiết rồi điều chỉnh ụ động |  |  | Trường hợp 1: D > d Trường hợp 2: D < d |  |  |  |
|  | b/ Phương pháp chỉnh côn bằng đồng hồ so sau khi tiện thử lát cắt đầu tiên |  | - Sau khi tiện lát cắt đầu tiên ta dùng đồng hồ so gá trên bàn xe dao để chỉnh độ côn. - Dịch chuyển bàn xe dao suốt chiều dài trục kiểm để kiểm tra độ côn rồi điều chỉnh ụ động để chỉnh côn |  |  |  |  |  |  |
|  | c/ Điều chỉnh ụ động |  | - Nới lỏng tay siết ụ động vào băng máy - Điều chỉnh các đai ốc theo chiều thích hợp với khoảng dịch chỉnh - Khoá tay siết ụ động. - Quay tay quay cho mũi chống tiến sát vào chi tiết. - Thực hiện gia công. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Tiện thô từ Ø35 Ø30,5; L=99,5 |  | n = 200 300 vòng/phút. s = tay ( 0,2mm/vòng). t = 0.5 1mm - Kiểm tra kích thước rồi tiến hành cắt lát cắt thứ hai cứ như thế cho đến khi gần đúng. - Mài sắc lại dao trước khi tiện tinh. |  | - Đảm bảo độ nhám bề mặt. |  |  |  |  |
| 8 | - Tiện tinh từ Ø30,5 Ø30±0.2; L=100±0.1 |  | n = 200 300 vòng/phút. s = tay ( 0,2mm/vòng). t = 0.5mm - Tiện một đoạn ngắn khoảng 3mm, giữ nguyên du xích bàn trượt ngang sau đó lùi dao về phía ụ sau và đo lại kích thước. |  | - Đảm bảo kích thước đường kính. |  |  |  |  |
| 9 | - Vát cạnh 1,5x45o |  | n = 200 300 vòng/phút. s = tay ( 0,2mm/vòng). t = 1.5mm - Tiến dao dọc hoặc ngang - Giảm số vòng quay khi có hiện tượng rung động. |  | - Đảm bảo độ nhám bề mặt. |  |  |  |  |
| 10 | - Kiểm tra và tháo phôi |  | - Dùng thước kiểm tra các kích thước trước khi tháo phôi khỏi máy |  | - Nếu chưa đủ có thể sửa được. |  |  |  |  |

IV. CÁC DẠNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

| NGUYÊN NHÂN | # BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC |
| --- | --- |
| #### A.Chi tiết bị côn |  |
| - Do ụ động không trùng tâm máy - Dao bị mòn | - Kiểm tra và chỉnh côn chính xác - Mài lại dao khi tiện tinh |
| #### B.Chi tiết có kích thước lớn giữa nhỏ hai đầu |  |
| - Do độ cứng vững của chi tiết kém - Đoạn giữa có kích thước lớn hơn 2 đầu | - Giảm tốc độ vòng - Tăng góc lệch |
| #### C. Độ nhẵn không đạt |  |
| - Do có hiện tượng rung động - Mũi nhọn và lỗ tâm không khít - Dao bị mòn | - Giảm tốc độ vòng - Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh mũi nhọn - Mài lại dao |
| #### D. Đường sinh không thẳng |  |
| - Băng máy bị mòn nên đoạn giữa có kích thước nhỏ | - Kiểm tra lại băng máy |