3.3.3.  Tính toán động cơ:

3.3.3.1. Tính công suất cần thiết của động cơ:

Hiệu suất truyền động:

η = ηol3. ηđ. ηbđ = 0,99.0,96 = 0,95

Trong đó: ηđ: hiệu suất dây đai

ηđol : hiệu suất ổ lăn

Công suất cần thiết của động cơ:

- Do tải trọng không đổi nên ta có công suất tính toán là công suất làm việc trên trục máy:

Pct=  (3.3)

Trong đó:

Pct: công suất bộ phận đai tải

V: vận tốc đai

F: lực kéo đai tải ( Lực tác dụng để quay thùng quay 6kg và thêm 2kg trà)

Ta có lực kéo đai tải:

F = m.a

Trong đó:

m: khối lượng của thùng chứa vật liệu và vật liệu (8kg)

a: gia tốc trọng trường (9,81 m/s2)

=> F = 8.9,81 = 78,5 N

Vận tốc đai tải:

Trong đó:

d: đường kính thùng quay (mm)

ndc : số vòng quay bánh dẫn (vòng/phút)

Thay tất cả vào công thức (3.3), công suất trên trục động cơ:

Pct= = 0,055 kW

- Công cần thiết của động cơ:

N = Nƞ = 0,0550,95= 0,056kW

Tỉ số truyền của bộ truyền động:

- uđ: tỉ số truyền của bộ truyền đai

Chọn uđ = 1

- Chọn tỉ số truyền sơ bộ:

uđ = 1

uhộp=33

Vận tốc sơ bộ của động cơ

nsb = uhộp. uđ.ntq

= 33.1.40 = 1320 ( vòng/phút)

ntq: số vòng quay của thùng 40 vòng/phút.

Chọn động cơ (dựa vào Nđc và nsb) chọn động cơ có các thông số sau:

| Kiểu động cơ | Công suất (W) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Dòng định mức (A) | Vân tốc quay (vòng/phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M91C90GV4W | 90 | 220 | 50 | 0.80 | 1350 |

Momen trên trục

Theo công thức sau:

Trong đó:

P: công suất động cơ (kw);

: số vòng quay (vòng/phút)

- Momen xoắn trên trục động cơ:

- Momen xoắn trên trục thùng quay:

Pthùng = Pđc. Ƞ = 0,09.0,95 = 0,085 kW

|  | Động cơ | Hộp giảm tốc |  |  | Đai |  | Trục thùng quay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất N( KW) | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.056 |
| Tỉ số truyền u | u=33 |  |  | u=1 |  | Biến tần |  |
| Số vòng quay (v/p) | 1350 | 40 |  |  | 40 |  | 12 |
| Momen xoắn T(Nmm) | 396,2 |  |  |  |  |  | 20293,75 |

3.3.3.2. Thiết kế bộ truyền đai thang

##### Chọn loại đai:

Ta có các thông số đai thang thường loại O: (vì công suất < 2 kW)

###### Bảng 3.4: Thông số đai thang

| Tên gọi | Kí hiệu | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Chiều rộng lớp trung hoà (mm) | bt | 8.5 |
| Chiều rộng mặt trên (mm) | b | 10 |
| Khoảng cách từ mặt trung hoà đến thớ ngoài | yo | 2.1 |
| Diện tích mặt cắt ngang (mm2) | A | 47 |
| Chiều dài giới hạn (mm) | l | 400 ÷ 2500 |
| Chiều cao đai (mm) | h | 6 |
| Đường kính bánh đai dẫn (mm) | d | 90 |

##### _ Xác định thông số hình học chủ yếu của bộ truyền đai:

###### +Xác định  đường kính bánh bị dẫn :(70-140 mm)

d 1= 1,2.d min

= 1,2.70 = 84 (mm)

Theo tiêu chuẩn chọn: d1 = 90 mm

Đường kính bánh dẫn:

Với: : hệ số trượt tương đối (0,01, đai O)

Theo tiêu chuẩn chọn: d2 = 90 mm

+Vận tốc đai tải:

Trong đó:

d: đường kính bánh dẫn và bị dẫn (mm)

ndc : số vòng quay bánh dẫn (vòng/phút)

+ Xác định khoảng cách trục nhỏ nhất:

Theo điều kiện:

0,55.(d1+ d2) + h ≤ a ≤  2.(d1+ d2)

⟺ 0,55.(90+90) + 6 ≤ a ≤ 2.(90+90)

⟺ 99≤a≤360 (mm) (1)

Với h = 6 (mm) là chiều cao đai.

Ta có thể chọn sơ bộ a = 90 (mm) khi tỉ số truyền u= 1

+ Chiều dài tính toán của đai:

L = 2a +  π(d1+d2)2 +(d2-d1)24a

L=2.90+π×90+902 + 90-9024.90

L=462,7 (mm)

Theo dãy tiêu chuẩn ta chọn  L = 500 mm

Kiểm lại số vòng chạy của đai trong 1s:

i  = vL=0,02500×10-3=0,04s-1 ≤ imax= 10s-1

=>do đó điều kiện được thỏa.

+ Xác minh chính xác khoảng cách trục a theo L = 500 mm:

Trong đó:

k = L - π.d1+d22=500-π.90+902=217,4 (mm)

∆ =d2-d12=90-902=0

a=k+k2-8∆24=217,4+217,42-8.024=108,7 (mm)

Kiểm tra điều kiện :

99≤108,7≤360 mm ( thỏa mãn điều kiện (1))

Khoảng cách nhỏ nhất mắc đai:

a min=a – 0,015.L

a min=108,7–0,015.500=101,2 (mm)

Khoảng cách lớn nhất để tạo lực căng:

a min=a+0,03.L

a min=108,7+ 0,03.500= 123,7(mm)

+ Kiểm nghiệm góc ôm đai:

α1 = 180 -   57.d2-d1a

α1 =180- 57.90-90108,7

α1 = 180  >α0= 120o

Thỏa mãn

Vì thỏa mãn điều kiện không trượt trơn. (đối với đai sợi tổng hợp).

+ Xác định số đai cần thiết:

Số đai được xác định theo điều kiện tránh xa trượt trơn giữa hai đai và bánh đai.

Số dây đai được xác định theo công thức:

- Hệ số xét đến ảnh hưởng góc ôm đai.

Ca=1-0,0025180-α1 =1-0,0025(180-180)=1

- Hệ số xét đến ảnh hưởng vận tốc.

- Hệ số xét đến ảnh hưởng chế độ tải trọng: Cr = 0,85( do dao đông nhẹ).

- Hệ số xét đến ảnh hưởng đến tỷ số truyền u

Ct = 1 vì  u  = 1

- Hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai

CL=  6LL0 =   65501320=0,85 (vì đai loại O có Lo = 1320)

- Hệ số xét đến ảnh hưởng số dây đai Cz,  ta chọn sơ bộ bằng 1.

- Ta chọn [P0] = 1,2kW , khi d1 = 90, và đai loại O.

Z=0,0561,2.1.1.1.0,85.1 ≥0,1

Chọn Z = 1 đai.

+ Định kích thước chủ yếu của bánh đai:

Chiều rộng bánh đai:

Ta có công thức :

B=Z-1.t +2.e         (Trịnh Chất – Lê Văn Uyển)

Theo bảng 4.21, trang 63, ta có:

t =12 ;      e = 8;        h0 = 2,5

B=(1-1).12 + 2.8 =16 (mm)

+ Đường kính trục sơ bộ:

Trong đó:

T: momen xoắn, Nmm

: ứng suất xoắn cho phép của nhựa PP, MPa

Vậy chọn đường kính trục 25 mm

+ Lực căng đai ban đầu

F0= 780.P.Kđv.Cα.z+ Fv

F0= 780.0,056.10,2.1.1 = 218,4 N

Trong đó:`

Fv = 0         P1 = 0,056 kW

Cα = 1    Kđ =1

Lực căng mỗi dây đai:

F=F02=218,42 = 109,2(N)

Lực tác dụng lên trục:

Fr 2.F0.sin(α12)

Với:

α 1= 1800 .

F0 = 218,4(N)

=>Fr  2.218,4.sin(1802) =  436,8 (N)

T=0

MAx=0

MAy

+ Đường kính trục:

Trong đó:

: ứng suất xoắn cho phép của nhựa PP, MPa (20 MPa, Số liệu Công ty TNHH TM Bích Vân)

T: momen xoắn, Nmm

Ta có:

T = Fr.dt

= 436,8.30 = 13104 Nmm

Trong đó: dt : khoảng cách từ tâm trục đến vách ngoài thùng thiết bị

Vậy đường kính trục:

- Theo tiêu chuẩn chọn đường kính trục bằng 25mm

- Chọn đường kính ổ bi tương ứng với trục 25mm theo tiêu chuẩn là 25mm

| Thông số | Giá trị |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bánh dẫn | Bánh bị dẫn |
| Đường kính bánh đai | d1 = 90 (mm) | d2 = 90 (mm) |
| Chiều rộng bánh đai | 16 mm |  |
| Số đai | 1 đai |  |
| Chiều dài đai | 500 (mm) |  |
| Khoảng cách trục | 108,7 (mm) |  |
| Góc ôm | 1800 |  |
| Đường kính trục | 25mm |  |
| Lực tác dụng lên trục | 436,8 N |  |