| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019

ĐỀ 1

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: VẬT LIỆU HỌC

Lớp:  17T4-CCK, CKL	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

| HỌ VÀ TÊN:……………………... ……………………………………. LỚP:………………………………... | SỐ BÁO DANH | Chữ kí cán bộ coi thi 1 | Chữ kí cán bộ coi thi 2 | MÃ PHÁCH (Do thư kí Hội đồng ghi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………………………………………………………………..

| LỜI DẶN THÍ SINH: - Không được phép sử dụng tài liệu - Làm bài trực tiếp phần chấm (……) trên đề thi. - Được phép sử dụng bút xóa. - Đề thi gồm 40 câu, 0,25 điểm/câu. | ĐIỂM BÀI THI | Chữ kí CB chấm thi 1 | Chữ kí CB chấm thi 2 | MÃ PHÁCH (Do thư kí Hội đồng ghi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Câu 1.  Kim loại là gì?: ……………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Kể tên các tính chất cơ học của vật liệu kim loại? ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Độ bền của vật liệu kim loại là gì? …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4. Độ cứng của vật liệu kim loại là gì? …………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5. Mạng tinh thể của kim loại là gì? ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Tính đúc của vật liệu được đặc trưng bởi yếu tố nào? ………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Kể tên 3 vật liệu có tính rèn tốt? ………………………………………………………………

Câu 8. Kể tên các kiểu mạng tinh thể của kim loại thường gặp? ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Kể tên 3 kim loại có kiểu mạng lập phương thể tâm?.................................................................

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10. Thù hình của kim loại là gì? ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 11. Kể tên 3 hợp kim thường dùng? ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….....

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY VÌ SẼ ĐƯỢC RỌC PHÁCH

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Gang là gì? …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Kể tên các loại gang thông dụng? …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 14. Gang trắng là là gì? …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 15. Gang cùng tinh là gì? …………………………………………………………………………

Câu 16. Gang cầu là gì? ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 17. Tính chất chung của gang (trình bày ý chính, không giải thích)?.............................................

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 18. Trình bày các ứng dụng chung của gang? ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 19. Nêu ảnh hưởng của silic đến tính chất của gang? ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 20. Nêu ứng dụng chính của gang trắng? ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 21. Nêu ứng dụng chính của gang cầu? ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 22. Thép là gì?................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 23. Trình bày các tính chất chung của thép? …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 24. Thép cacbon là gì? ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 25. Thép cacbon thấp là gì? ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

THÍ SINH KHÔNG VIẾT VÀO Ô NÀY VÌ SẼ ĐƯỢC RỌC PHÁCH

…………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 26. Thép cacbon cao là gì? ………………………………………………………………………

Câu 27. Kể tên các loại thép cacbon phân loại theo công dụng?............................................................

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 28. Kể tên các phương pháp phân loại thép hợp kim? ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 29. Kể tên các loại thép hợp kim phân loại theo nồng độ hợp kim? ……………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 30. Thép hợp kim trung bình là gì? ………………………………………………………………

Câu 31. Nhiệt luyện thép là gì? ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 32. Ủ thép là gì? …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 33. Mục đích chính tôi thép là gì? ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 34. Kể tên các phương pháp hóa nhiệt luyện thường dùng? ……………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 35. Nêu ứng dụng chính của hợp kim cứng? ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 36. Trình bày tính chất cơ bản của vật liệu đồng? ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 37. Brông là gì? …………………………………………………………………………………..

Giải thích các kí hiệu sau: (câu 38-40)

Câu 38. GX15-32?. ................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….

Câu 39.  C45?..........................................................................................................................................

Câu 40. 35CrMnSi? ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI		   	LƯ THỊ YẾN VŨ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II 		NĂM HỌC:  2018 – 2019

ĐỀ 1

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: VẬT LIỆU HỌC

Lớp:  17T4-CCK, CKL	  Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

Mỗi câu 0,25 điểm/câu

Câu 1. Là vật thể sáng, dẻo, có thể rèn được, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Câu 2. Độ bền, độ cứng, độ dẻo, độ dai va đập.

Câu 3. Là khả năng chống lại các tác dụng của lực bên ngoài mà không bị phá hỏng.

Câu 4. là khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ khi có ngoại lực tác dụng lên kim loại thông qua vật nén.

Câu 5. Mô hình học mô tả sự sắp xếp có quy luật của nguyên tử trong không gian.

Câu 6. Đặc trưng bởi độ chảy loãng, độ co và thiên tích.

Câu 7. 3 trong các vật liệu sau: Đồng, nhôm, titan, thép, crôm…

Câu 8. Mạng lập phương thể tâm, mạng lập phương diện tâm, mạng lục giác xếp chặt.

Câu 9. Ba trong số các kim loại: Fe, W, Mo, V, Cr, Ti..

Câu 10. Một kim loại có nhiều kiểu mạng tinh thể khác nhau tại những khoảng nhiệt độ và áp suất khác nhau.

Câu 11. 3 trong các hợp kim sau: gang, thép, hợp kim đồng, hợp kim nhôm…

Câu 12. Hợp kim của sắt và cacbon, trong đó 2,14%C6,67%

Câu 13. gang trắng, gang xám, gang dẻo, gang cầu.

Câu 14. Gang có mặt gãy màu trắng

Câu 15. Gang có 4,4% C

Câu 16. Gang cầu là gang có cấu trúc tế vi dạng cầu.

Câu 17. Có tính đúc tốt, chịu nén tốt, chịu tải trọng tĩnh tốt, chịu mài mòn tốt nhưng dòn, chịu va đập kém.

Câu 18. Chế tạo các chi tiết máy phức tạp bằng công nghệ đúc

Câu 19. Tăng silic tăng độ chảy loãng, tăng tính chịu mài mòn và tăng tính chịu mài mòn

Câu 20. Chế tạo gang dẻo, luyện thép hoặc chế tạo các chi tiết máy cần tính chống mày mòn cao.

Câu 21. chế tạo các chi tiết máy chịu tải trung bình và lớn, hình dạng phức tạp, chịu va đập cao.

Câu 22. Hợp kim của sắt và cacbon trong đó %C2,14

Câu 23. Cơ tính tổng hợp cao, tính công nghệ tốt.

Câu 24. Là thép thông thường, ngoài hợp kim Fe-C ra còn có thêm tạp chất như Mn, P, S

Câu 25. Là thép cacbon có %C0,25%

Câu 26. Là thép cacbon có %C0,7%

Câu 27. Thép cacbon thông dụng (thép thường), thép cacbon kết cấu, thép cacbon dụng cụ.

Câu 28. thép hợp kim thấp, thép hợp kim trung bình, thép hợp kim cao.

Câu 29. Thép hợp kim có tổng lượng hợp kim là 2,5-10%

Câu 30. Nung thép đến một nhiệt độ thích hợp, giữ nhiệt rong một thời gian và làm nguội với tốc độ hợp lý.

Câu 31. Là quá trình nhiệt luyện mà làm nguội chậm cùng lò

Câu 32. Nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn.

Câu 33. Thấm cacbon thấm nitơ, thấm cacbon-nitơ, thấm kim loại.

Câu 34. làm dụng cụ cắt tốc độ cao.

Câu 35. Khối lượng riêng lớn, nhiệt nóng chảy tương đối cao, dẫn điện dẫn nhiệt tốt, tính chống ăn mòn tốt, độ bền không cao, tính công nghệ tốt.

Câu 36. Chống ăn mòn tốt, độ bền không cao, tính công nghệ tốt.

Câu 37. Là hợp kim của đồng với nguyên tố ngoài kẽm.

Câu 38. Là gang xám có giới hạn bền kéo là 15Kg/mm2, giới hạn bền uốn là 32Kg/mm2

Câu 39. Là thép cacbon có 0,45%C

Câu 40. Là thép hợp kim có 0,35%C, 1%Mn, 1%Si

TRƯỞNG BỘ MÔN 	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)			(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ QUANG KHẢI 		LƯ THỊ YẾN VŨ