CẮT REN TRONG M12 x 1.75

- Mục tiêu:

- Cắt được ren M12 x 1.75 đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nội dung:

- Đọc và hiểu bản vẽ

YCKT

- Hai lỗ khoan trùng tâm theo vạch dấu

- Ren không bị lệch, cháy, rỗ, mẻ

- Mặt ren nhẵn và trùng tâm

- Chuẩn bị dụng cụ,  thiết bị,  phôi liệu

- Dụng cụ:

- Ta rô M12 x 1.75, nhớt, mũi khoan phi10.5, chấm dấu, bộ vạch dấu

- Thiết bị:

- Máy khoan, ê tô khoan, bàn nguội

- Phôi liệu:

- Phôi búa nguội