XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY TIỆN CNC EMCO DÙNG HĐH FANUC 21 TURN

- XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

Bước 1: Chọn dao

Bước 2: Xóa chuẩn

- Vào OFFSET => chọn trang GEOM = > xóa vị trí muốn lưu (nếu đã có thong số trước đó)

Bước 3: Gọi dao

- Từ chế độ JOG => Chế độ MID => PROG viết chương trình gọi dao

Bước 4: Rà chạm

- Rà chạm theo phương Z

- Chuyển từ chế độ MDI => sang chế độ JOG

- Dịch chuyển dao chạy theo phương Z

- Ghi nhận giá trị hiển thị trong tọa độ ACTUAL POSITION

- Nhập giá trị ghi nhận vào OFFSET => trang GEOM

- Rà chạm theo phương X

- Chuyển từ chế độ MDI => sang chế độ JOG

- Dịch chuyển dao chạy theo phương X

- Ghi nhận giá trị hiển thị trong tọa độ ACTUAL POSITION

- Nhập giá trị ghi nhận vào OFFSET => trang GEOM

- Lưu ý: giá trị nhập cho phương X được tính:

Giá trị hiển thị - giá trị đường kính phôi

Vd:

Giá trị hiển thị là 37

Đường kính phôi là 35

Giá trị nhập sẽ là: 37 – 35 = 2

Bước 5: Kiểm tra

- Chuyển từ chế độ JOG => sang chế độ MDI => PROG viết chương trình