BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Phương án 7:

Bảng kết quả thực nghiệm:

| TT | Góc cắt d0 | Góc sau a0 | Fz, N | sj2 | yj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0 | 501 | 327 | 494,21 |
| 2 | 40 | 0 | 393 | 399 | 401,18 |
| 3 | 55 | 7,5 | 534 | 334 | 534,83 |
| 4 | 35 | 2,5 | 371 | 337 | 366,21 |
| 5 | 55 | 10 | 516 | 632 | 526,1 |
| 6 | 35 | 0 | 383 | 332 | 374,94 |
| 7 | 45 | 7,5 | 417 | 217 | 414,75 |

Ở bảng trên cột thứ 4 là giá trị trung bình lực cắt Fz, cột thứ 5 là phương sai thí nghiệm. Theo tiêu chuẩn Corchan ta đánh giá giả thuyết về tính đồng nhất các phương sai này. Khi đó hệ số Gt xác định theo công thức:

Gt=smax217sj2=632327+399+334+337+632+332+217=0,24515

Với s52=632 là phương sai có giá trị lớn nhất.

Theo bảng tiêu chuẩn ( phục lục 3), tương ứng với q = 0,05 và f = n – 1 = 9 – 1 = 8 và m = 7 ta tìm được Gb = 0,34

Vì Gt < Gb nên giả thuyết về tính đồng nhất phương sai được chấp nhận.

Sau đó ta tính phương sai tái hiện như là giá trị trung bình phương sai thí nghiệm theo công thức:

s2y=i=1Nsi2N=25787=368,286

Số bậc tự do:            fy=Nn-1=79-1=56

Tính toán hệ số f từ hồi quy theo ký hiệu đã được mã hóa các nhân tố:

x1=-4510

x2=-55

Ma trận hàm cơ sở với các nhân tố được mã hóa:

| No | xo | x1 | x2 | x12 | x22 | x1x2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,5 | -1 | 0,25 | 1 | -0,5 |
| 2 | 1 | -0,5 | -1 | 0,25 | 1 | 0,5 |
| 3 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 |
| 4 | 1 | -1 | -0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,25 | 0 |

Để tính hệ số phương trình hồi quy ta phải xác định ma trận các hàm cơ sở theo ký hiệu mã hóa các nhân tố. Cho mô hình hồi quy đa thức bậc 2:

y0=b0+b1x1+b2x2+b11x12+b22x22+b12x1x2

Khi đó ma trận các hàm số cơ sở của mô hình này chứa các cột:

x0,x1,x2,x12,x22, x1x2

Hệ số hồi quy xác định theo phương pháp bình phương nhỏ nhất và thu được theo bảng:

| i | bi | cii | s{bi} | tbs{bi} | bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 423,4822 | 1,70445 | 25,05443 | 50,35941 | 423,48 |
| 1 | 93,04053 | 1,407022 | 22,7637 | 45,75504 | 93,04 |
| 2 | -17,4608 | 1,812744 | 25,8381 | 51,93459 | - |
| 11 | 27,03425 | 2,975293 | 33,10223 | 66,53549 | - |
| 22 | -0,00661 | 3,763618 | 37,23019 | 74,83267 | - |
| 12 | 0,010273 | 4,213264 | 39,39143 | 79,17678 | - |

Để đánh giá giá trị các hệ số phương trình hồi quy ta thực hiện theo điều kiện:

bi≥tbsbi;	s2bi=ciis2y

Để thực hiện điều đó ta xác định giá trị phần tử cii của ma trận (XTX)-1, trong đó X là ma trận hàn cơ sở. Kết quả tính cho trên cột 2 bảng 4.3 tương ứng các hệ số q = 0,05 và số bậc tư do fy = 56, theo bảng phân phối Student ta tìm được tb =  2,01

Nếubi<tbsbi thì hệ số bi không có ý nghĩa.

Do đó:

Fz=423,48+93,04x1

Tiếp theo ta kiểm tra tính thích hợp mô hình vừa nhận được. đầu tiên ta xác định các giá trị yj xác định theo mô hình toán. Kết quả tính cho trên cột 6 của bảng trên. Sau đó ta xác định tổng bình phương đặc trưng sự thích hợp mô hình:

Sth=nj=1N(yj-yj)2=9.(475-4702+..+470,2-459,32)=53763,8

Tương ứng với số bậc tự do:	fth=N-p=7-2=5

Phương sai thích hợp sth2 xác định theo công thức:

sth2=Sthfth=53763,85=10752,8

Giá trị tính toán F theo tiêu chuẩn Fisher xác định theo công thức:

Ft=sth2s2y=10752,8368,286=29,19

Tương tự mức giá trị q = 0,01 và fth = 5 ở tử số và fy = 56 ở mẫu số ta tìm được

Fb =  3,34

Vì Fb = 3,4 <  Ft = 29,19 nên mô hình là không thích hợp.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Nghiên cứu ánh hưởng của các nhân tố khi tiện: góc sau , góc trước , góc chính , góc phụ 1, độ tù mũ dao r đến độ bền mòm T của dao tiện. Các giá trị thay đổi trong khoảng sau:  = 20 – 90 ;   = 390 – 450;  r = 0,2 – 0,8

Phương án 2:

| Phương án | Độ bền mòn dao tiện |  |  |  |  |  |  |  | Giá trị thực nghiệm ở tâm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 33,6 | 36,4 | 36,1 | 35 | 34,9 | 33,8 | 35,1 | 36,3 | 30,3 | 30,5 | 30,1 | 28 |

| Nhân tố | Mã hóa | Khoảng thay đổi | Mứa giá trị |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cao nhất + 1 | Cơ sở ( ) | Thấp nhất -1 |
|  | x2 | 3,5 | 9 | 5,5 | 2 |
|  | x3 | 3 | 45 | 42 | 39 |
| r | x5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |

Ma trận quy hoạch và kết quả thực nghiệm cho trong bảng sau:

| No | xo | x1 | x2 | x3 | x1x2 | x1x3 | x2x3 | y(T), min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 33,6 |
| 2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 36,4 |
| 3 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | 36,1 |
| 4 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 35 |
| 5 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 34,9 |
| 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | 33,8 |
| 7 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 35,1 |
| 8 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | 36,3 |

Ngoài ra tiến hàng 4 thí nghiệm với các giá trị nhân tố ở mức cơ sở với kết quả y thu được:

| 30,3 | 30,5 | 30,1 | 28 |
| --- | --- | --- | --- |

Phương trìng hồi quy có dạng:

y  = bo + b1x1 + b2x2  + b3x3  +  b4x1x2 + b5x1x3 + b6x2x3

Hệ số theo phương trình hồi quy:		bi=i=1nxiyiN  ;   bij=i=1nxijyiN

Kết quả thu được:

Vậy phương trình hồi quy:

y  = 35,15  -0,225x1 + 8,625x2 +0,125x3 – 0,2x1x2  –  0,6525x1x3  + 0,3025x2x3

Giá trị phương sai thu được từ 4 thí nghiệm ở tâm:

| No | yi | y | (y - y) | (y - y)2 | sy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,3 | 29,725 | 0,575 | 0,330625 | sy2=i=1n(y - y)2n0-1 = 1,349 |
| 2 | 30,5 |  | 0,775 | 0,600625 |  |
| 3 | 30,1 |  | 0,375 | 0,140625 |  |
| 4 | 28 |  | -1,725 | 2,975625 |  |
|  | 118,9 |  |  | 4,0475 |  |