CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

O0001

N5 G90 G94 G21;

N10 M6 T1; (END MILL 10mm)

N15 M3 S1000 F300;

N20 G0 X-10 Y-15;

N25 Z5;

N30 G1 Z0;

N35 M98 P50002;

N40 G0 Z50;

N45 M5;

N50 M6 T2; (END MILL 4mm)

N55 M3 S1200 F200;

N60 G0 X40 Y25;

N65 Z5;

N70 G1 Z0;

N75 M98 P50003; (END MILL 16mm)

N80 G0 Z50;

N85 M5;

N90 M6 T3;

N95 M3 S1000 F300;

N100 G0 X-10 Y-15;

N105 Z5;

N110 G1 Z0;

N115 M98 P50004; (TWIST DRILL 6mm)

N120 G0 Z50;

N125 M5;

N130 M6 T4;

N135 M3 S800 F150;

N140 G0 X-10 Y-15;

N145 Z5;

N150 G73 X30 Y55 Z-12 P1000 Q1;

N155 G73 X50 Y55 Z-12 P1000 Q1;

N160 G0 Z50;

N165 M5;

N170 M30;

CHƯƠNG TRÌNH PHAY BIÊN DẠNG

O0002;

N5 G91 Z-1;

N10 G90 G42 H1;

N15 G1 X25 Y5;

N20 X60 Y15;

N25 Y30;

N30 G2 X50 Y40 R10;

N35 G1 X30;

N40 G2 X20 Y50 R10;

N45 G3 X20 Y20 R15;

N50 G2 X25 Y15 R5;

N55 G1 Y-10;

N60 G40;

N65 G0 X-10 Y-15;

N70 M99;

CHƯƠNG TRÌNH PHAY HỐC

O0003;

N5 G91 Z-1;

N10 G90;

N15 G1 X32;

N20 Y28;

N25 X48;

N30 Y22;

N35 X32;

N40 Y25;

N45 X48;

N50 X40;

N55 M99;

CHƯƠNG TRÌNH PHAY LƯỢNG DƯ

O0004;

N5 G91 Z-1;

N10 G90;

N15 G1 X0 Y0;

N20 Y10;

N25 X20;

N30 X-5;

N35 Y50;

N40 X7;

N45 Y60;

N50 X30;

N55 Y54;

N60 X70;

N65 Y40;

N70 X60;

N75 X70;

N80 Y0;

N85 X45;

N90 Y-5;

N95 X-10;

N100 Y-15;

N105 M99;